Приложение № 1

ЛОТ 1 - Набор для пункционной гастростомии (15 штук).

- Состав одного комплекта:

| № п/п | Наименование | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- |
| Поз. 1 | Набор желудочно-кишечных фиксаторов | 1 |
| Поз. 2 | Зажим типа MOSQUITO либо аналог | 1 |
| Поз. 3 | Пункционная игла 16-19 G | 1 |
| Поз. 4 | Проводник с J-образным кончиком | 1 |
| Поз. 5 | Дилататор с расщепляющейся оболочкой, размер не менее 24 Fr | 1 |
| Поз. 6 | Шприца объемом 10 мл или больше с соединением типа Luer или Luer Lock | 1 |

- Технические требования.

| № п/п | Технические требования |
| --- | --- |
| Набор желудочно-кишечных фиксаторов |  |
| 2.1 | Не менее 3 штук. Атравматичный фиксирующий наконечник, накожная фиксация |
| Проводник с J-образным кончиком |  |
| 2.2 | Совместимый с пункционной иглой по диаметру |
| Дилататор с расщепляющейся оболочкой, размер не менее 24Fr |  |
| 2.3 | Совместимый с гастростомической трубкой 20 Fr |

- Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

  - гастростомические наборы должны быть поставлены со сроком годности не менее 80% срока годности, установленного производителем;

  - в предложении должны быть представлены документальные материалы на русском языке, подтверждающие технические и функциональные параметры предлагаемых изделий;

  - стерильные, в индивидуальной упаковке.

ЛОТ 2 - Гастростомическая питательная трубка

- Состав комплекта:

| № п/п | Наименование | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- |
| Поз. 1 | Гастростомическая питательная трубка | 15 |

- Технические требования.

| № п/п | Технические требования |
| --- | --- |
| 2.1 | Размер 20 Fr, материал трубки - медицинский силикон |
| 2.2 | Внутренний фиксатор - раздуваемый баллон; внешний фиксатор – атравматичный, регулируемый; |
| 2.3 | Наличие рентгеноконтрастной полосы |
| 2.4 | Наличие двух раздельных портов |

- Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

  - гастростомические наборы должны быть поставлены со сроком годности не менее 80% срока годности, установленного производителем;

  - в предложении должны быть представлены документальные материалы на русском языке, подтверждающие технические и функциональные параметры предлагаемых изделий;

  - стерильные, в индивидуальной упаковке.