УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

_________________ И.С. Абельская

«____» _______________2026 г.

Техническое задание

| Лот № 18 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Диски с антибиотиками |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 21.10.54.900 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Антибиотики прочие, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 14 750 шт. |
| Срок поставки | 2-4 квартал 2026 года |
| Требования к лоту | Диски с антибиотиками должны быть предназначены для определения чувствительности выделенных культур микроорганизмов к антибиотикам диско-диффузионным методом. Диски с антибиотиками должны быть расфасованы по 50 или 100 штук. Предложения, не включающие полный перечень объявленных в рамках одного лота к закупке наименований товара, Заказчик оставляет за собой право не рассматривать. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Бактериологическая лаборатория |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амоксициллин-клавулонат | Товар: новый Концентрация: 20/10 мкг | 1 000 шт. |
| 2 | Ампициллин | Товар: новый Концентрация: 10 мкг | 1 000 шт. |
| 3 | Ампициллин | Товар: новый Концентрация: 2 мкг | 150 шт. |
| 4 | Бензилпенициллин | Товар: новый Концентрация: 1 ЕД | 100 шт. |
| 5 | Гентамицин | Товар: новый Концентрация: 10 мкг | 1 000 шт. |
| 6 | Гентамицин | Товар: новый Концентрация: 30 мкг | 100 шт. |
| 7 | Клиндамицин | Товар: новый Концентрация: 2 мкг | 1 000 шт. |
| 8 | Колистин | Товар: новый Концентрация: 10 мкг | 250 шт. |
| 9 | Левофлоксацин | Товар: новый Концентрация: 5 мкг | 1 000 шт. |
| 10 | Меропенем | Товар: новый Концентрация: 10 мкг | 1 000 шт. |
| 11 | Нитрофурантоин | Товар: новый Концентрация: 100 мкг | 250 шт. |
| 12 | Норфлоксацин | Товар: новый Концентрация: 10 мкг | 1 200 шт. |
| 13 | Оксацилин | Товар: новый Концентрация: 1 мкг | 500 шт. |
| 14 | Тетрациклин | Товар: новый Концентрация: 30 мкг | 1 000 шт. |
| 15 | Тигециклин | Товар: новый Концентрация: 15 мкг | 150 шт. |
| 16 | Цефокситин | Товар: новый Концентрация: 30 мкг | 1 000 шт. |
| 17 | Цефотаксим | Товар: новый Концентрация: 5 мкг | 1 000 шт. |
| 18 | Цефуроксим | Товар: новый Концентрация: 30 мкг | 1 000 шт. |
| 19 | Ципрофлоксацин | Товар: новый Концентрация: 5 мкг | 500 шт. |
| 20 | Эритромицин | Товар: новый Концентрация: 15 мкг | 1 000 шт. |
| 21 | Фосфомицин | Товар: новый Концентрация: 200мкг | 250 шт. |
| 22 | Ванкомицин | Товар: новый Концентрация: 5 мкг | 150 шт. |
| 23 | Линезолид | Товар: новый Концентрация: 10 мкг | 150 шт. |

| Лот № 31 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Дозатор пипеточный механический переменого объема 5-50 мкл |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 26.51.52.500 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей неэлектронные |
| Необходимое количество и единица измерения | 2 шт. |
| Срок поставки | 2-4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Гарантийный срок на дозатор не менее 3 лет. Наличие свидетельства о заводской поверке, паспорта и руководства по эксплуатации с подробным описанием работы с товаром. Качество должно соответствовать требованиям производителя, установленным стандартам Республики Беларусь. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Бактериологическая лаборатория |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дозатор пипеточный механический переменого объема 5-50 мкл | Товар: новый Описание: корпус и посадочный конус дозатора выполнены из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам, к коррозии и воздействию УФ-излучения Совместимость: с большинством стандартных наконечников Дисплей: наличие цифрового дисплея, отображающего дозируемый объем характеристики: Объем дозирования 5-50 мкл. Дискретность установки объема дозирования 0,05 мкл. Поверяемый объем 5; 25; 50 мкл. Пределы допускаемого относительного отклонения среднего арифметического значения фактического объема дозы от номинального ±5,0 ± 3,0 ±2,5% шт. Требования: должны быть внесены в госреестр средств измерения РБ, поверка в РБ | 2 шт. |

Составители:

Врач-инфекционист (заведующий)                       ______________            Е.Ф. Качанко