ГродМТ 569/26-ЭА 	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Комплект расходных материалов для оборудования биполярной коагуляции и ультразвуковой диссекции тканей

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инструмент для одновременной коагуляции и рассечения ткани, 5,0 – 5,5 мм, 33-36 см | 300 шт |
| 2. | Инструмент для одновременной коагуляции и рассечения ткани, 5,0 – 5,5 мм, 43-46 см | 20 шт |

2. Технические требования

| № п/п | Наименование / Технические требования |
| --- | --- |
| 2.1 | Инструмент для одновременной коагуляции и рассечения ткани, 5,0 – 5,5 мм, 33-36 см: |
|  | фронтальная рукоятка; |
|  | не менее 2-х кнопок управления: - для одновременной коагуляции и рассечения ткани; - для коагуляции ткани; |
|  | ротация бранш - 360°; |
|  | верхняя бранша – подвижная, биполярная; |
|  | нижняя бранша – неподвижная, ультразвуковое воздействие; |
|  | возможность одновременного заваривания и пересечения сосудов – не менее 7мм; |
|  | Инструмент должен быть стерильный и иметь индивидуальную упаковку. |
|  | Срок стерильности не менее 12 мес. |
| 2.2 | Инструмент для одновременной коагуляции и рассечения ткани, 5,0 – 5,5 мм, 43-46 см: |
|  | фронтальная рукоятка; |
|  | не менее 2-х кнопок управления: - для одновременной коагуляции и рассечения ткани; - для коагуляции ткани; |
|  | ротация бранш - 360°; |
|  | верхняя бранша – подвижная, биполярная; |
|  | нижняя бранша – неподвижная, ультразвуковое воздействие; |
|  | возможность одновременного заваривания и пересечения сосудов – не менее 7мм; |
|  | Инструмент должен быть стерильный и иметь индивидуальную упаковку. |
|  | Срок стерильности не менее 12 мес. |

3. Дополнительные требования:

3.1. Полная совместимость с ультразвуковым генератором USG-400 и трансдьюсером TD-TB400 производства Olympus.