ГродМТ 570/26-ЭА 	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Инструмент лапароскопический, cо встроенным ножом

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инструмент лапароскопический, cо встроенным ножом | шт. | 174 |

2. Технические требования:

Инструмент лапароскопический, cо встроенным ножом, для лигирования с рассечением и диссекции тканей к системе Force-Triad:

-длина не менее 36-38 см,

-диаметр не менее 5 мм,

-поворот штока инструмента вокруг оси на угол не менее 170 градусов,

-бранши –прямые закругленные или «дельфиний нос»,

-ручное или педальное управление инструментом.

Лот 2 Инструмент лапароскопический, cо встроенным ножом

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инструмент лапароскопический, cо встроенным ножом | шт. | 174 |

- Технические требования:

Инструмент лапароскопический, cо встроенным ножом, для лигирования с рассечением тканей к системе Force-Triad:

-длина не менее 36-38 см,

-диаметр не менее 10 мм,

-поворот штока инструмента вокруг оси на угол не менее 355 градусов,

-бранши – прямые закругленные или типа Maryland изогнутые.

-ручное или педальное управление инструментом

Лот 3 Рассеивающий клеющийся электрод пациента с гидрогелем для взрослых

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рассеивающий клеящийся электрод пациента с гидрогелем для взрослых | шт. | 800 |

- Технические требования:

| № | Наименование | Технические параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рассеивающий клеющийся электрод | с гидрогелем для пациентов с массой тела более 13,6 кг |

Лот 4 Кабель для пластин пациента многоразовый

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель для пластин пациента многоразовый | шт. | 20 |

- Технические требования:

| № | Наименование | Технические параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кабель для пластин пациента многоразовый | REM- разъем на генераторном конце Кабель не менее 4,5 м |

Лот 5 Многоразовый нейтральный электрод к коагулятору с отводящий кабелем для многоразового нейтрального электрода

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| 1 | Многоразовый нейтральный электрод к коагулятору с отводящий кабелем для многоразового нейтрального электрода | шт. | 10 |
| --- | --- | --- | --- |

2. Технические требования

-изготовлен из эластичной токопроводящей резины;

-размер электрода площадью, не менее 375 см2;

-длина отводящего кабеля не менее 300 мм, разъем 6,3 мм стандарта EU.

-совместимость с имеющимися в клинике генераторами BOWA ARC-400 и HERMANN HHF-350, Фотек, Soring, Force-Triad