ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«МИНСКИЙ ВАГОНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора- |
| --- | --- |
|  | # главный инженер _____________П.П. Бицутко «____»_____________2026 г. |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку переносного ударно-точечного маркиратора

# СОГЛАСОВАНО					РАЗРАБОТЧИК

# Начальник ОТК						Начальник ТО

_________А.В. Умеренков				_________В.И. Мороз

«____»___________2026 г.				«____»___________2026 г.

Главный механик					Инженер-технолог ТО

_________Д.Д. Степанов				_________О.В.Казицкая

«____»___________2026 г.				«____»___________2026 г.

Начальник КТЦ

_________Ф.В. Казицкий

«____»___________2026 г.

Начальник ООТОСиПБ

_________Л.Н.Немкевич

«____»___________2026 г.

Начальник МЗЦ

_________С.И.Филинюк

«____»___________2026 г.

- Назначение

Маркиратор ударно-точечный переносной, аккумуляторный предназначен для нанесения буквенно-цифровой информации и графических символов на металлических изделиях методом холодного деформирования.

- Технические характеристики

Технические характеристики маркиратора должны соответствовать или превосходить следующие значения:

Таблица 1 – Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Маркировочное окно не менее, мм | 90х30 |
| Масса не более, кг | 4 |
| Точность позиционирования не более, мм | 0,05 |
| Расстояние между точками | Регулируемое |
| Скорость маркировки не менее, симв/сек | 3 |
| Глубина маркировки не менее, мм | 0,3 |
| Глубина маркировки | Регулируемая |
| Маркировка по неправильной поверхности (перепад) не менее, мм | 3 |
| Максимальная твердость маркируемого металла не менее, HRC | 60 |
| Ресурс иглы не менее, симв | 500 000 |
| Время автономной работы не менее, ч | 4 |
| Размер не более, мм | 350х350х350 |
| Потребляемая мощность не более, кВт | 0,1 |
| Язык интерфейса | Русский |

- Технические требования

Маркиратор должен иметь возможность:

-нанесения логотипов и спецсимволов с возможностью создавать и загружать собственные;

-нанесения маркировки на металлическую поверхность, в том числе на неровную и цилиндрическую (рис. 1);

-нанесения маркировки линейной, под углом, по радиусу, зеркальной;

-отрисовки контура маркировки, контроля начальной точки с возможностью смещения маркировки до ее нанесения;

-создания и обмена маркировочных файлов;

-защиты данных паролем;

-программирования функции «ПАУЗА» для последовательной маркировки;

-нанесения шрифтов по ГОСТ 26.008-85;

-импорта/экспорта файлов посредством wi-fi.

Маркиратор должен иметь:

-встроенную герметичную клавиатуру с русско-английской и цифровой раскладкой;

-удобную, нескользящую позиционирующую накладку;

-пылевлагозащищенный корпус и ручку из прочного, легкого материала;

-опорную рамку и насадку в виде магнитного прижима;

-таблички, нанесенные на маркиратор, должны быть на русском языке;

-USB-порт для импорта/экспорта файлов.

Рисунок 1 – Маркируемые детали

4	Комплект поставки

В комплект поставки маркировочного оборудования должны входить:

-провод соединения с ПК;

-зарядная станция для зарядки аккумуляторной батареи;

-два аккумулятора для бесперебойной работы;

-игла;

-лицензированное программное обеспечение с копией на отдельном носителе;

-руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке;

-кейс для хранения и транспортировки.

5	Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому оборудованию

- Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

- Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

- Исполнитель должен гарантировать постоянное наличие на своем складе сменных запасных частей и расходников для маркиратора. Ориентировочная стоимость быстроизнашиваемых узлов и деталей должна быть указана в конкурсной документации.

- На оборудовании не должны быть установлены какие-либо программные блокировки, которые снимаются только производителем.

- Исполнитель должен предоставить инструкцию по эксплуатации и руководство по ремонту.

- Исполнитель должен выполнить испытания поставленного оборудования и сдачу в эксплуатацию на территории заказчика.

- Исполнитель должен организовать и провести обучение методам производительной и безопасной работы.

- Срок гарантии не менее 24 месяцев после ввода в эксплуатацию на все компоненты без исключения.

- Исполнитель обязуется проводить сервисное гарантийное и послегарантийное обслуживание на территории заказчика.

14 Казицкая 225 67 11