УТВЕРЖДАЮ

Управляющий государственным учреждением «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Первомайского района г. Минска»

______________ Г.В.Меркуль

10.08.2026

Техническое задание

на закупку пылесосов профессиональных для воспитательно-оздоровительного лагеря «Полочанка»

Перечень потребительских и экономических показателей (характеристик) закупаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг):

Лот №1

| Наименование товаров (работ, услуг) | Пылесос профессиональный |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Профессиональный моющий пылесос. Предназначен для глубокой очистки любых поверхностей. Оснащен шестью насадками: от паровой до специализированных для мебели и матрасов, а также системой сбора жидкости. Компактная конструкция с крупноразмерными колесами. Наличие фильтрации частиц и долговечный механизм, подходящий для домашнего и коммерческого использования. Номинальная потребляемая мощность: 2500 Вт Мощность бойлера: 1200 Вт Сила всасывания: ≥19 кПа Максимальная мощность всасывания: 500 Вт 220-240 В, 50 Гц Сенсорное (LED дисплей) Категория защиты от поражения электрическим током: класс I Степень защиты от влаги: IPX4 Тип уборки: влажная, сухая, пар Резервуар для чистой воды, контейнер для пыли и использованной воды Тип пылесборника: контейнер Объем контейнера для пыли и использованной воды: 35 л Объем резервуара для чистой воды: 4 л Тип питания: от сети Максимальный уровень шума: ≤85 дБ Выход пара: 35 мл/мин Выход воды: 400 мл/мин Время нагрева пара: 28 секунд Температура пара: 100±10℃ Температура горячей воды: 60±10 ℃ Габариты: 577×371×618 мм Фильтрация: фильтр тонкой очистки HEPA, спонжевый фильтр Функция сбора жидкости Режимы работы: холодная вода/горячая вода/пар и всасывание/пар Максимальный расход: ≥28 л/с Функция защиты бойлера от перегрева Ручка для переноски Длина сетевого шнура: 3,5 КОМПЛЕКТАЦИЯ: HEPA фильтр Пористый фильтр Труба пластиковая составная: 2шт*44 см Шланг гибкий: 1.5 м Насадка моющая большая Насадка моющая малая Скребок съемный Щетка паровая Турбощетка Насадка для подачи пара Переходник для насадок Гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты поставки Или аналог, не ухудшающий данные характеристики. Доставка, разгрузка, занос в помещение за счет Продавца. |
| Код по ОКРБ 007-2012 | 27.51.21.200 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Пылесосы бытовые со встроенным электродвигателем |
| Объем (количество) | 6 штук |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | С 24.08.2026 по 04.09.2026 |
| Место (выполнения работ, оказания услуг) | Минская область, Воложинский с/с, деревня Полочанка, воспитательно-оздоровительный лагерь «Полочанка» |
| Предельная стоимость государственной закупки | 4 718,60 рублей с НДС |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Местный бюджет |

1. Предельная стоимость закупки: 4 718,60 рублей с учетом НДС.

2. Вид процедуры закупки: закупка из одного источника.

3. Условия и сроки оплаты товара: оплата производится по факту поставки товара на основании ТТН в течение 10-ти банковских дней платежным поручением со счетов органов казначейства.

4. Товар должен быть новым, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

5. Место поставки закупаемого товара: Минская область, Воложинский с/с, деревня Полочанка, воспитательно-оздоровительный лагерь «Полочанка»

6. Способ доставки товара: автотранспортом Поставщика.

Задание подготовил:

Специалист по организации закупок                                                                 А.С.Крень

Согласованно:

Заместитель управляющего                                                                                Е.В.Потапова

Электронная версия соответствует оригиналу