Приложение 1 к заявке на покупку №А621-07/262

Лот №1

Коммутатор уровня ядра – 10 шт.

| Требования к коммутатору | Коммутационная ёмкость: 336 Гбит/с / 672 Гбит/с Фиксированные порты: 48 Ethernet-портов 10/100/1000Base-T, 4 порта SFP+ 10 Гбит/с PoE+: Не поддерживается Слоты расширения: 1 Услуги беспроводного доступа: Управление максимум 1024 точками доступа. Контроль доступа на устройстве точки доступа, управление доменом и шаблонами настройки точки доступа. Управление радиоканалом, унифицированное конфигурирование статической маршрутизации и централизованное динамическое управление. Базовые услуги WLAN, QoS, безопасность и управление пользователями. CAPWAP, геолокация терминалов, геолокация по меткам и спектральный анализ. iPCA: Сбор статистики по количеству и процентному соотношению потерянных пакетов в реальном времени Технология Super Virtual Fabric (SVF): Реализация функций родительского узла в вертикальной виртуализации нижестоящих коммутаторов и точек доступа на одном устройстве. Поддержка двухуровневой архитектуры клиента. Возможность использования устройств сторонних производителей между родительским узлом SVF и клиентами. VXLAN: Поддержка шлюзов VXLAN уровня 2 и 3. Централизованный и распределенный шлюзы. BGP-EVPN. Настройка по протоколу NETCONF. Функциональная совместимость: VBST (совместим с PVST/PVST+/RPVST) LNP (аналогичен DTP) VCMP (аналогичен VTP) Поставляемые товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). |
| --- | --- |
| Гарантия | Гарантийный срок эксплуатации и технической поддержки оборудования должен составлять не менее 3 (три) года с момента поставки, с возможностью послегарантийной технической поддержки сроком на 5 (пять) лет. В течение гарантийного срока Поставщик должен обеспечить техническую поддержку. В течение гарантийного срока Поставщик должен производить безвозмездную замену или ремонт оборудования. Гарантии не распространяются на дефекты, возникающие вследствие некомпетентного обращения, обслуживания, хранения и транспортирования. Наличие сертификата ОАЦ СТБ 34.101.14-2017. Ремонт и замена оборудования должна происходить в сроки не более 10 календарных дней. |
| Количество | 10 (десять) шт. |

Лот №2

Коммутатор уровня доступа №1 – 23 шт.

| Требования к коммутатору | Скорость передачи: 132 млн пакетов/с Коммутационная емкость: 176 Гбит/с/432 Гбит/с Фиксированные порты: 48 портов 10/100/1000BASE-T, 4 порта 10 GE SFP+ PoE+: Не поддерживается Функции MAC: Соответствие стандартам IEEE 802.1d Изучение и старение MAC-адресов Статические, динамические записи MAC-адресов и записи типа «черная дыра» Фильтрация пакетов по MAC-адресам источника Функции VLAN: 4 094 VLAN Гостевые и голосовые VLAN GVRP MUX VLAN Назначение VLAN на основе MAC-адресов, протоколов, IP-подсетей, политик и портов Трансляция тегов VLAN по схемам 1:1 и N:1 IP-маршрутизация: Статический маршрут, RIPv1/v2, RIPng, OSPF, OSPFv3, ECMP, IS-IS, IS-ISv6, BGP, BGP4+ Технология Super Virtual Fabric (SVF): Автоматическая настройка и запуск в работу клиентов SVF Автоматическая загрузка программного обеспечения и патчей клиента SVF Автоматическое получение настроек сервисов в один клик Поддержка независимой работы клиента SVF Совместимость: VBST (совместим с PVST/PVST+/RPVST) LNP (аналогичен DTP) VCMP (аналогичен VTP) Поставляемые товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). |
| --- | --- |
| Гарантия | Гарантийный срок эксплуатации и технической поддержки оборудования должен составлять не менее 3 (три) года с момента поставки, с возможностью послегарантийной технической поддержки сроком на 5 (пять) лет. В течение гарантийного срока Поставщик должен обеспечить техническую поддержку. В течение гарантийного срока Поставщик должен производить безвозмездную замену или ремонт оборудования. Гарантии не распространяются на дефекты, возникающие вследствие некомпетентного обращения, обслуживания, хранения и транспортирования. Наличие сертификата ОАЦ СТБ 34.101.14-2017. Ремонт и замена оборудования должна происходить в сроки не более 10 календарных дней. |
| Количество | 23 (двадцать три) шт. |

Лот №3

Коммутатор уровня доступа №2 – 1шт.

| Требования к коммутатору | Неуправляемый, настольный, матрица не менее 16 Гбит/с, не менее 48xGbit. Поставляемые товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). |
| --- | --- |
| Гарантия | Гарантийный срок эксплуатации и технической поддержки оборудования должен составлять не менее 3 (три) года с момента поставки, с возможностью послегарантийной технической поддержки сроком на 5 (пять) лет. В течение гарантийного срока Поставщик должен обеспечить техническую поддержку. В течение гарантийного срока Поставщик должен производить безвозмездную замену или ремонт оборудования. Гарантии не распространяются на дефекты, возникающие вследствие некомпетентного обращения, обслуживания, хранения и транспортирования. Наличие сертификата ОАЦ СТБ 34.101.14-2017. Ремонт и замена оборудования должна происходить в сроки не более 10 календарных дней. |
| Количество | 1 (один) шт. |