ГродМТ 585/26-ЭА                                                                                               Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Оториноларингологический ларингоскоп с инструментарием для микрохирургических лазерных операций на гортани

- Состав одного комплекта оборудования

| № п/п | Состав (комплектация) оборудования | Кол-во штук |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Ларингоскоп | 1 |
| 1.2. | Инструментарий разъединения тканей и органов: панч | 2 |
| 1.3. | Инструментарий фиксации органов и тканей: щипцы | 2 |
| 1.4. | Инструментарий фиксации органов и тканей: щипцы | 2 |
| 1.5. | Инструментарий фиксации органов и тканей: щипцы | 2 |
| 1.6. | инструментарий аспарационно – ирригационный: канюля для антрального отдела | 2 |
| 1.7. | инструментарий доступа и обследования органов и тканей: зонд | 2 |
| 1.8. | инструментарий для эндоскопических, диагностических и хирургических манипуляций: щипцы | 2 |

- Технические требования:

| № п/п | Технические требования |
| --- | --- |
| 2.1. | Ларингоскоп оперативный 180 мм ± 10мм, для взрослых малый, для особых анатомических условий |
| 2.2. | Антральный перфоратор 2,5 ± 0,5мм, вращающийся на 360 ̊ , длина 100 ± 10мм, 4 дюйма с замком Luer |
| 2.3. | Решетчатые форсунки Blakesley (или аналог), размер 2,0; 3,5 мм, прямые, длина 130 ± 10 мм с замком Люэра |
| 2.4. | Решетчатая вилка Блейксли-Уайлда (или аналог) размером 2,0, 3,5 мм, под углом 90 ̊ , длина 130 ± 10 мм с замком Люэра |
| 2.5. | Назальные щипцы Blakesley ̎new pattern̎ (или аналог) длина: 130 ± 10мм, срез: 3,5 мм под углом 45 ̊ |
| 2.6. | Антральная канюдя Eicken (или аналог) 150 ± 10мм, 3,0 ± 0,5мм, острая изогнутая, с отрезным отверстием |
| 2.7. | Остиевый зонд 210 ± 10мм , шариковый зонд с двойным концом 1,2 мм / 2 мм |
| 2.10. | Щипцы для ларинго-бронхо-эзофагоскопии с чашеобразными губками, овальные, прямые, 400 ± 10 мм, стержень 2,5 ± 0,5 мм |