ГродМТ 482/26-ЗОИ 	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Видеоларингоскоп

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Видеоларингоскоп | шт | 1 |

2. Технические требования:

2.1 Видеоларингоскоп применяется для осмотра и визуализации верхних дыхательных путей пациента и в качестве вспомогательного средства при введении эндотрахеальной трубки.

2.2 Комплектация:

2.2.1. встроенный дисплей для многократного использования;

2.2.2. разрешение камеры – не менее 2.0 мегапикселей;

2.2.3. видеоадаптер для многократного использования;

2.3 Комплект одноразовых клинков должен включать:

2.3.1 клинок модель МАС 1 – 10 штук, клинок модель МАС 2 – 10 штук, клинок модель МАС 3 – 20 штук, клинок модель МАС 4 – 20 штук.

2.4. Стилет:

2.4.1. прямой – 2 штуки;

2.4.2. изогнутый – 2 штуки.

2.5. Питание осуществляется при помощи аккумулятора.

2.6. Поверхность ларингоскопа должна быть устойчива к многократной дезинфекции.

2.7. Противомикробный материал рукоятки видеоларингоскопа