УТВЕРЖДАЮ
Управляющий

ГУ «Центр по обеспечению деятельности

бюджетных организаций администрации

Советского района г. Минска»

___________________  Насеня В.С.

« ____» ____________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Текущий ремонт козырьков и крылец в ГУО «Детский сад № 15 г. Минска» по адресу: г. Минск, ул. Золотая горка, 8 б

1.Перечень выполняемых работ:

| № п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 |
|  | 1 Козырёк от входа справа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ |  |  |  | 100 М2 | 0,024 | Е69-26-1 |
|  | ПОЛИКОРБАНАТА (С СОХРАНЕНИЕМ) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ |  |  |  | 100 М2 | 0,024 | Е69-26-1 |
|  | КРОНШТЕЙНАХ С ПОКРЫТИЕМ КРОВЕЛЬНОЙ |  |  |  |  |  |  |
|  | СТАЛЬЮ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ |  |  |  | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0,06 | Е46-72-1 |
|  | КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ С |  |  |  |  |  |  |
|  | ОХЛАЖДЕНИЕМ СВЕРЛ ОТ НАПОРНОГО |  |  |  |  |  |  |
|  | ВОДОПРОВОДА (БОЛЕЕ 0,2 МПА) В КИРПИЧНЫХ |  |  |  |  |  |  |
|  | КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ 50 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ |  |  |  | 100 АНКЕРОВ | 0,06 | Е46-112-1 |
|  | ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТОЕК КОЗЫРЬКА НА |  |  |  | 100 ШТ. СТОЛБОВ | 0,02 | Е7-27-1 |
|  | ТВЕРДОЕ ОСНОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ |  |  |  | 100 М2 | 0,05 | Е13-26-6 |
|  | ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ |  |  |  | 100 М | 0,025 | Е12-124-1 |
|  | КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С |  |  |  |  |  |  |
|  | ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОФРА |  |  |  |  |  |  |
| 8 | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ |  |  |  | 100 М | 0,03 | Е12-125-1 |
|  | ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И |  |  |  |  |  |  |
|  | ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 Центральный вход |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ |  |  |  | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ | 0,0136 | Е7-60-4 |
|  | (ПОВТРОНОЕ ИСПОЛЗОВАНИЕ) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | РАЗБОРКА КАМЕННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ |  |  |  | 100 М РАЗБИРАЕМЫХ СТУПЕНЕЙ | 0,075 | Е59-4-1 |
|  | СТУПЕНЕЙ НА СПЛОШНОМ ОСНОВАНИИ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ДЕМОНТАЖ ОБРАМЛЕНИЕ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ |  |  |  | Т | 0,01885 | Е56-40-1 |
| 12 | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН |  |  |  | 100 М2 | 0,05 | Е46-47-3 |
| 13 | УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ |  |  |  | М3 ОСНОВАНИЯ | 8 | Е8-3-1 |
| 14 | ПЕРЕВОЗКА ДО 50 КМ,КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | 14,08 | С310-50.1 |
| 15 | УСТРОЙСТВО СТЕНОК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ |  |  |  | 100 М3 В ДЕЛЕ | 0,01 | Е6-13-3 |
|  | ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 16 | УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С |  |  |  | 100 М3 В ДЕЛЕ | 0,02 | Е6-1-16 |
|  | ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ |  |  |  |  |  |  |
| 17 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК |  |  |  | 100 М2 | 0,0432 | Е11-11-11 |
|  | ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ |  |  |  |  |  |  |
| 18 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ |  |  |  | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ | 0,0136 | Е7-60-4 |
|  | (ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ) |  |  |  |  |  |  |
| 19 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" |  |  |  | 100 М2 | 0,06 | Е11-47-3 |
|  | НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ |  |  |  | 100 М2 | 0,0225 | Е11-51-3 |
|  | ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ОБЛИЦОВКА БЕТОННЫХ СТЕН ПЛИТАМИ |  |  |  | 100 М2 | 0,11 | Е15-308-1 |
|  | "БЕССЕР" ПРИ ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ КОНФИГУРАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
|  | СТЕН |  |  |  |  |  |  |
| 22 | УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ |  |  |  | 100 М2 | 0,06 | Е69-26-1 |
|  | КРОНШТЕЙНАХ С ПОКРЫТИЕМ КРОВЕЛЬНОЙ |  |  |  |  |  |  |
|  | СТАЛЬЮ |  |  |  |  |  |  |
| 23 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ |  |  |  | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0,06 | Е46-72-1 |
|  | КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ С |  |  |  |  |  |  |
|  | ОХЛАЖДЕНИЕМ СВЕРЛ ОТ НАПОРНОГО |  |  |  |  |  |  |
|  | ВОДОПРОВОДА (БОЛЕЕ 0,2 МПА) В КИРПИЧНЫХ |  |  |  |  |  |  |
|  | КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ 50 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 24 | УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ |  |  |  | 100 АНКЕРОВ | 0,06 | Е46-112-1 |
|  | ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 25 | УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТОЕК КОЗЫРЬКА НА |  |  |  | 100 ШТ. СТОЛБОВ | 0,02 | Е7-27-1 |
|  | ТВЕРДОЕ ОСНОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ |  |  |  | 100 М2 | 0,05 | Е13-26-6 |
|  | ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ |  |  |  | 100 М | 0,04 | Е12-124-1 |
|  | КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С |  |  |  |  |  |  |
|  | ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОФРА |  |  |  |  |  |  |
| 28 | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ |  |  |  | 100 М | 0,03 | Е12-125-1 |
|  | ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И |  |  |  |  |  |  |
|  | ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА |  |  |  |  |  |  |
| 29 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ |  |  |  | Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | 0,013 | Е8-12-3 |
| 30 | УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ |  |  |  | 100 М2 | 0,02 | Е27-253-1 |
|  | ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ |  |  |  |  |  |  |
|  | РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО |  |  |  |  |  |  |
|  | С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 Козырёк слева |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ДЕМОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ |  |  |  | 100 М2 | 0,03 | Е69-26-1 |
|  | ПОЛИКОРБАНАТА (С СОХРАНЕНИЕМ) |  |  |  |  |  |  |
| 32 | УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ |  |  |  | 100 М2 | 0,03 | Е69-26-1 |
|  | КРОНШТЕЙНАХ С ПОКРЫТИЕМ КРОВЕЛЬНОЙ |  |  |  |  |  |  |
|  | СТАЛЬЮ |  |  |  |  |  |  |
| 33 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ |  |  |  | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0,06 | Е46-72-1 |
|  | КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ С |  |  |  |  |  |  |
|  | ОХЛАЖДЕНИЕМ СВЕРЛ ОТ НАПОРНОГО |  |  |  |  |  |  |
|  | ВОДОПРОВОДА (БОЛЕЕ 0,2 МПА) В КИРПИЧНЫХ |  |  |  |  |  |  |
|  | КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ 50 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 34 | УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ |  |  |  | 100 АНКЕРОВ | 0,06 | Е46-112-1 |
|  | ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 35 | УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТОЕК КОЗЫРЬКА НА |  |  |  | 100 ШТ. СТОЛБОВ | 0,02 | Е7-27-1 |
|  | ТВЕРДОЕ ОСНОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ |  |  |  | 100 М2 | 0,05 | Е13-26-6 |
|  | ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ |  |  |  | 100 М | 0,025 | Е12-124-1 |
|  | КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С |  |  |  |  |  |  |
|  | ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОФРА |  |  |  |  |  |  |
| 38 | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ |  |  |  | 100 М | 0,03 | Е12-125-1 |
|  | ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И |  |  |  |  |  |  |
|  | ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 Крыльцо с левой стороны |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ |  |  |  | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ | 0,026 | Е7-60-4 |
|  | (ПОВТРОНОЕ ИСПОЛЗОВАНИЕ) |  |  |  |  |  |  |
| 40 | РАЗБОРКА КРЫЛЬЦА БЕТОННОГО |  |  |  | М3 | 2 | Е46-34-2 |
| 41 | УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ |  |  |  | М3 ОСНОВАНИЯ | 1,5 | Е8-3-1 |
| 42 | ПЕРЕВОЗКА ДО 50 КМ,КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | 2,64 | С310-50.1 |
| 43 | УСТРОЙСТВО СТЕНОК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ |  |  |  | 100 М3 В ДЕЛЕ | 0,005 | Е6-13-3 |
|  | ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 44 | УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С |  |  |  | 100 М3 В ДЕЛЕ | 0,02 | Е6-1-16 |
|  | ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ |  |  |  |  |  |  |
| 45 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0,05 | Е13-86-4 |
|  | ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ |  |  |  |  |  |  |
| 46 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК |  |  |  | 100 М2 | 0,05 | Е11-11-11 |
|  | ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ |  |  |  |  |  |  |
| 47 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ |  |  |  | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ | 0,026 | Е7-60-4 |
|  | (ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ) |  |  |  |  |  |  |
| 48 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" |  |  |  | 100 М2 | 0,0275 | Е11-47-3 |
|  | НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ |  |  |  | 100 М2 | 0,0225 | Е11-51-3 |
|  | ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ОБЛИЦОВКА БЕТОННЫХ СТЕН ПЛИТАМИ |  |  |  | 100 М2 | 0,015 | Е15-308-1 |
|  | "БЕССЕР" ПРИ ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ КОНФИГУРАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
|  | СТЕН |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ДЕМОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ |  |  |  | 100 М2 | 0,035 | Е69-26-1 |
|  | ПОЛИКОРБАНАТА (С СОХРАНЕНИЕМ) |  |  |  |  |  |  |
| 52 | УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ |  |  |  | 100 М2 | 0,04 | Е69-26-1 |
|  | КРОНШТЕЙНАХ С ПОКРЫТИЕМ КРОВЕЛЬНОЙ |  |  |  |  |  |  |
|  | СТАЛЬЮ |  |  |  |  |  |  |
| 53 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ |  |  |  | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0,06 | Е46-72-1 |
|  | КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ С |  |  |  |  |  |  |
|  | ОХЛАЖДЕНИЕМ СВЕРЛ ОТ НАПОРНОГО |  |  |  |  |  |  |
|  | ВОДОПРОВОДА (БОЛЕЕ 0,2 МПА) В КИРПИЧНЫХ |  |  |  |  |  |  |
|  | КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ 50 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 54 | УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ |  |  |  | 100 АНКЕРОВ | 0,06 | Е46-112-1 |
|  | ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 55 | УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТОЕК КОЗЫРЬКА НА |  |  |  | 100 ШТ. СТОЛБОВ | 0,04 | Е7-27-1 |
|  | ТВЕРДОЕ ОСНОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ |  |  |  | 100 М2 | 0,05 | Е13-26-6 |
|  | ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ |  |  |  | 100 М | 0,04 | Е12-124-1 |
|  | КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С |  |  |  |  |  |  |
|  | ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОФРА |  |  |  |  |  |  |
| 58 | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ |  |  |  | 100 М | 0,04 | Е12-125-1 |
|  | ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И |  |  |  |  |  |  |
|  | ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА |  |  |  |  |  |  |
| 59 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ |  |  |  | Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | 0,013 | Е8-12-3 |
| 60 | УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ |  |  |  | 100 М2 | 0,08 | Е27-253-1 |
|  | ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ |  |  |  |  |  |  |
|  | РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО |  |  |  |  |  |  |
|  | С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ |  |  |  |  |  |  |
| 61 | РЕМОНТ ТРОТУАРОВ ИЗ ЛИТОГО АСФАЛЬТА |  |  |  | 100 М2 | 0,05 | Е68-16-1 |
|  | 5 Крыльцо запасного входа |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ДЕМОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ |  |  |  | 100 М2 | 0,03 | Е69-26-1 |
|  | ПОЛИКОРБАНАТА (С СОХРАНЕНИЕМ) |  |  |  |  |  |  |
| 63 | РАЗБОРКА КРЫЛЬЦА БЕТОННОГО |  |  |  | М3 | 1,2 | Е46-34-2 |
| 64 | УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С |  |  |  | 100 М3 В ДЕЛЕ | 0,01 | Е6-1-16 |
|  | ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ |  |  |  |  |  |  |
| 65 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК |  |  |  | 100 М2 | 0,018 | Е11-11-11 |
|  | ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ |  |  |  |  |  |  |
| 66 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" |  |  |  | 100 М2 | 0,0275 | Е11-47-3 |
|  | НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ |  |  |  | 100 М2 | 0,0225 | Е11-51-3 |
|  | ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ |  |  |  |  |  |  |
| 68 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ |  |  |  | Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | 0,013 | Е8-12-3 |
| 69 | УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ |  |  |  | 100 М2 | 0,03 | Е69-26-1 |
|  | КРОНШТЕЙНАХ С ПОКРЫТИЕМ КРОВЕЛЬНОЙ |  |  |  |  |  |  |
|  | СТАЛЬЮ |  |  |  |  |  |  |
| 70 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ |  |  |  | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0,06 | Е46-72-1 |
|  | КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ С |  |  |  |  |  |  |
|  | ОХЛАЖДЕНИЕМ СВЕРЛ ОТ НАПОРНОГО |  |  |  |  |  |  |
|  | ВОДОПРОВОДА (БОЛЕЕ 0,2 МПА) В КИРПИЧНЫХ |  |  |  |  |  |  |
|  | КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ 50 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 71 | УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ |  |  |  | 100 АНКЕРОВ | 0,06 | Е46-112-1 |
|  | ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 72 | УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТОЕК КОЗЫРЬКА НА |  |  |  | 100 ШТ. СТОЛБОВ | 0,02 | Е7-27-1 |
|  | ТВЕРДОЕ ОСНОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ |  |  |  | 100 М2 | 0,05 | Е13-26-6 |
|  | ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ |  |  |  | 100 М | 0,03 | Е12-124-1 |
|  | КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С |  |  |  |  |  |  |
|  | ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОФРА |  |  |  |  |  |  |
| 75 | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ |  |  |  | 100 М | 0,04 | Е12-125-1 |
|  | ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И |  |  |  |  |  |  |
|  | ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА |  |  |  |  |  |  |
| 76 | УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ |  |  |  | 100 М2 | 0,035 | Е27-253-1 |
|  | ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ |  |  |  |  |  |  |
|  | РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО |  |  |  |  |  |  |
|  | С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 Запасное крыльцо с правой стороны |  |  |  |  |  |  |
| 77 | ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ |  |  |  | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ | 0,05 | Е7-60-4 |
|  | (ПОВТРОНОЕ ИСПОЛЗОВАНИЕ) |  |  |  |  |  |  |
| 78 | РАЗБОРКА КРЫЛЬЦА БЕТОННОГО |  |  |  | М3 | 4,5 | Е46-34-2 |
| 79 | УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ |  |  |  | М3 ОСНОВАНИЯ | 3 | Е8-3-1 |
| 80 | ПЕРЕВОЗКА ДО 50 КМ,КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | 5,28 | С310-50.1 |
| 81 | УСТРОЙСТВО СТЕНОК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ |  |  |  | 100 М3 В ДЕЛЕ | 0,005 | Е6-13-3 |
|  | ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 82 | УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С |  |  |  | 100 М3 В ДЕЛЕ | 0,02 | Е6-1-16 |
|  | ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ |  |  |  |  |  |  |
| 83 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК |  |  |  | 100 М2 | 0,025 | Е11-11-11 |
|  | ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ |  |  |  |  |  |  |
| 84 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" |  |  |  | 100 М2 | 0,055 | Е11-47-3 |
|  | НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ |  |  |  | 100 М2 | 0,025 | Е11-51-3 |
|  | ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ |  |  |  |  |  |  |
| 86 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ |  |  |  | Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | 0,013 | Е8-12-3 |
| 87 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ |  |  |  | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ | 0,05 | Е7-60-4 |
|  | (ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ) |  |  |  |  |  |  |
| 88 | ДЕМОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ |  |  |  | 100 М2 | 0,06 | Е69-26-1 |
|  | ПОЛИКОРБАНАТА (С СОХРАНЕНИЕМ) |  |  |  |  |  |  |
| 89 | УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ |  |  |  | 100 М2 | 0,06 | Е69-26-1 |
|  | КРОНШТЕЙНАХ С ПОКРЫТИЕМ КРОВЕЛЬНОЙ |  |  |  |  |  |  |
|  | СТАЛЬЮ |  |  |  |  |  |  |
| 90 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ |  |  |  | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0,06 | Е46-72-1 |
|  | КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ С |  |  |  |  |  |  |
|  | ОХЛАЖДЕНИЕМ СВЕРЛ ОТ НАПОРНОГО |  |  |  |  |  |  |
|  | ВОДОПРОВОДА (БОЛЕЕ 0,2 МПА) В КИРПИЧНЫХ |  |  |  |  |  |  |
|  | КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ 50 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 91 | УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ |  |  |  | 100 АНКЕРОВ | 0,06 | Е46-112-1 |
|  | ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 92 | УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТОЕК КОЗЫРЬКА НА |  |  |  | 100 ШТ. СТОЛБОВ | 0,02 | Е7-27-1 |
|  | ТВЕРДОЕ ОСНОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 93 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ |  |  |  | 100 М2 | 0,05 | Е13-26-6 |
|  | ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ |  |  |  | 100 М | 0,05 | Е12-124-1 |
|  | КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С |  |  |  |  |  |  |
|  | ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОФРА |  |  |  |  |  |  |
| 95 | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ |  |  |  | 100 М | 0,03 | Е12-125-1 |
|  | ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И |  |  |  |  |  |  |
|  | ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА |  |  |  |  |  |  |
| 96 | УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ |  |  |  | 100 М2 | 0,04 | Е27-253-1 |
|  | ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ |  |  |  |  |  |  |
|  | РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО |  |  |  |  |  |  |
|  | С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ |  |  |  |  |  |  |
| 97 | РЕМОНТ ТРОТУАРОВ ИЗ ЛИТОГО АСФАЛЬТА |  |  |  | 100 М2 | 0,035 | Е68-16-1 |
| 98 | УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ ИЗ ЛИСТОВ |  |  |  | 100 М2 | 0,095 | Е12-140-1 |
|  | ПОЛИКАРБОНАТНЫХ (ПОВТОРНОЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-299-1 ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |
| 99 | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И |  |  |  | Т | 1,803 | Е51-7-1 |
|  | НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ) |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ,КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | 1,803 | С310-30.1 |

2.Срок выполнения работ:  35 календарных дней с момента заключения договора

3.Ориентировочная стоимость работ: 66 264,50 (шестьдесят шесть тысяч двести шестьдесят четыре                  рублей 50 копеек) .

Цена предложения участника должна состоять из стоимости СМР и стоимости мероприятий по обращению с отходами.

4.Обязательное условие: последовательность выполнения работ согласовывается  с представителями Учреждения образования и представителем Центра в письменном виде до начала производства работ:

-  инженер УЦХО Опалейчук Дмитрий Михайлович - 8017 354 11 82; начальник УЦХО Титова Марина Владимировна – +375-17-373-69-24.

В обязательном порядке: в связи с тем, что работы будут проводиться во время учебно-воспитательного процесса Подрядчик согласовывает последовательность выполнения работ (график производства работ - проведение работ поэтапно с указанием видов работ и сроков их выполнения) с Заказчиком в письменной форме (заверенные подписью представителей УО и представителя Заказчика) .    Согласно предоставленного подрядчиком графика будут согласовываться и утверждаться корректирующие мероприятия с санитарной станцией района).

5. "Текущий ремонт козырьков и крылец ДУ № 15 г. Минска» по адресу: г. Минск, ул. Золотая горка, 8 б должно осуществляться в строгом соответствии с республиканскими, отраслевыми и ведомственными нормами и правилами, установленными в соответствующих технических кодексах установившейся практики (ТКП), строительными нормами (СН) и другими техническими нормативными актами Республики Беларусь. Качество работ должно соответствовать эксплуатационным и эстетическим требованиям, требованиям СНиП, СНБ, ТКП и пожарной безопасности.

При выполнении работ необходимо соблюдать технологическую последовательность производства работ, обеспечивающих устойчивость и геометрическую неизменяемость выполненных работ на всех стадиях их выполнения в соответствии с нормативными документами.

Последовательность выполнения работ и очередность их завершения до 100% готовности согласовывается с Заказчиком и является обязательным для всех участников ремонтных работ.

При возникновении непредвиденных, дополнительных работ, изменения объемов работ, отклонений от сметной документации Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика. Все изменения согласовываются с представителем Заказчика и представителем организации, осуществляющей технический надзор на объекте Заказчика, в письменной форме и утверждаются Заказчиком.

Перед началом производства строительно-монтажных работ между Заказчиком и Учреждением образования составляется акт-допуск на объект. Подрядчик предоставляет:

- копию приказа о назначении ответственного за соблюдение охраны труда и пожарной безопасности на объекте при производстве работ;

- список персонала на период выполнения работ для допуска на объект; копии протоколов проверки знаний по вопросам охраны труда или удостоверений по охране труда исполнителей;

- копию протоколов проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя работ.

В период производства демонтажных работ и работ с повышенным уровнем шума, а также проведение работ в выходные и праздничные дни согласовывать время производства работ с Заказчиком.

Гарантийные обязательства: не менее двух лет с даты подписания акта выполненных работ (в соответствии с действующим законодательством  РБ)

Примечание:  Победителю необходимо выехать на объект для проведения точных замеров. Выезд возможен по согласованию с  представителем Заказчика.

| Техническое задание подготовил: Инженер УЦХО Согласовано: Начальник УЦХО Начальник управления – заместитель главного бухгалтера | Д.М.Опалейчук М.В.Титова Л.А.Радунайтис |
| --- | --- |