| Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 |
|  | 1 Козырёк от входа справа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ |  |  |  | 100 М2 | 0,024 | Е69-26-1 |
|  | ПОЛИКОРБАНАТА (С СОХРАНЕНИЕМ) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ |  |  |  | 100 М2 | 0,024 | Е69-26-1 |
|  | КРОНШТЕЙНАХ С ПОКРЫТИЕМ КРОВЕЛЬНОЙ |  |  |  |  |  |  |
|  | СТАЛЬЮ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ |  |  |  | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0,06 | Е46-72-1 |
|  | КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ С |  |  |  |  |  |  |
|  | ОХЛАЖДЕНИЕМ СВЕРЛ ОТ НАПОРНОГО |  |  |  |  |  |  |
|  | ВОДОПРОВОДА (БОЛЕЕ 0,2 МПА) В КИРПИЧНЫХ |  |  |  |  |  |  |
|  | КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ 50 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ |  |  |  | 100 АНКЕРОВ | 0,06 | Е46-112-1 |
|  | ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТОЕК КОЗЫРЬКА НА |  |  |  | 100 ШТ. СТОЛБОВ | 0,02 | Е7-27-1 |
|  | ТВЕРДОЕ ОСНОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ |  |  |  | 100 М2 | 0,05 | Е13-26-6 |
|  | ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ |  |  |  | 100 М | 0,025 | Е12-124-1 |
|  | КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С |  |  |  |  |  |  |
|  | ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОФРА |  |  |  |  |  |  |
| 8 | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ |  |  |  | 100 М | 0,03 | Е12-125-1 |
|  | ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И |  |  |  |  |  |  |
|  | ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 Центральный вход |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ |  |  |  | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ | 0,0136 | Е7-60-4 |
|  | (ПОВТРОНОЕ ИСПОЛЗОВАНИЕ) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | РАЗБОРКА КАМЕННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ |  |  |  | 100 М РАЗБИРАЕМЫХ СТУПЕНЕЙ | 0,075 | Е59-4-1 |
|  | СТУПЕНЕЙ НА СПЛОШНОМ ОСНОВАНИИ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ДЕМОНТАЖ ОБРАМЛЕНИЕ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ |  |  |  | Т | 0,01885 | Е56-40-1 |
| 12 | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН |  |  |  | 100 М2 | 0,05 | Е46-47-3 |
| 13 | УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ |  |  |  | М3 ОСНОВАНИЯ | 8 | Е8-3-1 |
| 14 | ПЕРЕВОЗКА ДО 50 КМ,КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | 14,08 | С310-50.1 |
| 15 | УСТРОЙСТВО СТЕНОК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ |  |  |  | 100 М3 В ДЕЛЕ | 0,01 | Е6-13-3 |
|  | ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 16 | УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С |  |  |  | 100 М3 В ДЕЛЕ | 0,02 | Е6-1-16 |
|  | ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ |  |  |  |  |  |  |
| 17 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК |  |  |  | 100 М2 | 0,0432 | Е11-11-11 |
|  | ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ |  |  |  |  |  |  |
| 18 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ |  |  |  | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ | 0,0136 | Е7-60-4 |
|  | (ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ) |  |  |  |  |  |  |
| 19 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" |  |  |  | 100 М2 | 0,06 | Е11-47-3 |
|  | НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ |  |  |  | 100 М2 | 0,0225 | Е11-51-3 |
|  | ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ОБЛИЦОВКА БЕТОННЫХ СТЕН ПЛИТАМИ |  |  |  | 100 М2 | 0,11 | Е15-308-1 |
|  | "БЕССЕР" ПРИ ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ КОНФИГУРАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
|  | СТЕН |  |  |  |  |  |  |
| 22 | УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ |  |  |  | 100 М2 | 0,06 | Е69-26-1 |
|  | КРОНШТЕЙНАХ С ПОКРЫТИЕМ КРОВЕЛЬНОЙ |  |  |  |  |  |  |
|  | СТАЛЬЮ |  |  |  |  |  |  |
| 23 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ |  |  |  | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0,06 | Е46-72-1 |
|  | КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ С |  |  |  |  |  |  |
|  | ОХЛАЖДЕНИЕМ СВЕРЛ ОТ НАПОРНОГО |  |  |  |  |  |  |
|  | ВОДОПРОВОДА (БОЛЕЕ 0,2 МПА) В КИРПИЧНЫХ |  |  |  |  |  |  |
|  | КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ 50 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 24 | УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ |  |  |  | 100 АНКЕРОВ | 0,06 | Е46-112-1 |
|  | ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 25 | УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТОЕК КОЗЫРЬКА НА |  |  |  | 100 ШТ. СТОЛБОВ | 0,02 | Е7-27-1 |
|  | ТВЕРДОЕ ОСНОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ |  |  |  | 100 М2 | 0,05 | Е13-26-6 |
|  | ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ |  |  |  | 100 М | 0,04 | Е12-124-1 |
|  | КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С |  |  |  |  |  |  |
|  | ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОФРА |  |  |  |  |  |  |
| 28 | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ |  |  |  | 100 М | 0,03 | Е12-125-1 |
|  | ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И |  |  |  |  |  |  |
|  | ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА |  |  |  |  |  |  |
| 29 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ |  |  |  | Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | 0,013 | Е8-12-3 |
| 30 | УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ |  |  |  | 100 М2 | 0,02 | Е27-253-1 |
|  | ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ |  |  |  |  |  |  |
|  | РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО |  |  |  |  |  |  |
|  | С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 Козырёк слева |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ДЕМОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ |  |  |  | 100 М2 | 0,03 | Е69-26-1 |
|  | ПОЛИКОРБАНАТА (С СОХРАНЕНИЕМ) |  |  |  |  |  |  |
| 32 | УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ |  |  |  | 100 М2 | 0,03 | Е69-26-1 |
|  | КРОНШТЕЙНАХ С ПОКРЫТИЕМ КРОВЕЛЬНОЙ |  |  |  |  |  |  |
|  | СТАЛЬЮ |  |  |  |  |  |  |
| 33 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ |  |  |  | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0,06 | Е46-72-1 |
|  | КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ С |  |  |  |  |  |  |
|  | ОХЛАЖДЕНИЕМ СВЕРЛ ОТ НАПОРНОГО |  |  |  |  |  |  |
|  | ВОДОПРОВОДА (БОЛЕЕ 0,2 МПА) В КИРПИЧНЫХ |  |  |  |  |  |  |
|  | КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ 50 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 34 | УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ |  |  |  | 100 АНКЕРОВ | 0,06 | Е46-112-1 |
|  | ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 35 | УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТОЕК КОЗЫРЬКА НА |  |  |  | 100 ШТ. СТОЛБОВ | 0,02 | Е7-27-1 |
|  | ТВЕРДОЕ ОСНОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ |  |  |  | 100 М2 | 0,05 | Е13-26-6 |
|  | ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ |  |  |  | 100 М | 0,025 | Е12-124-1 |
|  | КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С |  |  |  |  |  |  |
|  | ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОФРА |  |  |  |  |  |  |
| 38 | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ |  |  |  | 100 М | 0,03 | Е12-125-1 |
|  | ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И |  |  |  |  |  |  |
|  | ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 Крыльцо с левой стороны |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ |  |  |  | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ | 0,026 | Е7-60-4 |
|  | (ПОВТРОНОЕ ИСПОЛЗОВАНИЕ) |  |  |  |  |  |  |
| 40 | РАЗБОРКА КРЫЛЬЦА БЕТОННОГО |  |  |  | М3 | 2 | Е46-34-2 |
| 41 | УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ |  |  |  | М3 ОСНОВАНИЯ | 1,5 | Е8-3-1 |
| 42 | ПЕРЕВОЗКА ДО 50 КМ,КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | 2,64 | С310-50.1 |
| 43 | УСТРОЙСТВО СТЕНОК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ |  |  |  | 100 М3 В ДЕЛЕ | 0,005 | Е6-13-3 |
|  | ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 44 | УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С |  |  |  | 100 М3 В ДЕЛЕ | 0,02 | Е6-1-16 |
|  | ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ |  |  |  |  |  |  |
| 45 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0,05 | Е13-86-4 |
|  | ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ |  |  |  |  |  |  |
| 46 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК |  |  |  | 100 М2 | 0,05 | Е11-11-11 |
|  | ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ |  |  |  |  |  |  |
| 47 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ |  |  |  | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ | 0,026 | Е7-60-4 |
|  | (ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ) |  |  |  |  |  |  |
| 48 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" |  |  |  | 100 М2 | 0,0275 | Е11-47-3 |
|  | НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ |  |  |  | 100 М2 | 0,0225 | Е11-51-3 |
|  | ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ОБЛИЦОВКА БЕТОННЫХ СТЕН ПЛИТАМИ |  |  |  | 100 М2 | 0,015 | Е15-308-1 |
|  | "БЕССЕР" ПРИ ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ КОНФИГУРАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
|  | СТЕН |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ДЕМОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ |  |  |  | 100 М2 | 0,035 | Е69-26-1 |
|  | ПОЛИКОРБАНАТА (С СОХРАНЕНИЕМ) |  |  |  |  |  |  |
| 52 | УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ |  |  |  | 100 М2 | 0,04 | Е69-26-1 |
|  | КРОНШТЕЙНАХ С ПОКРЫТИЕМ КРОВЕЛЬНОЙ |  |  |  |  |  |  |
|  | СТАЛЬЮ |  |  |  |  |  |  |
| 53 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ |  |  |  | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0,06 | Е46-72-1 |
|  | КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ С |  |  |  |  |  |  |
|  | ОХЛАЖДЕНИЕМ СВЕРЛ ОТ НАПОРНОГО |  |  |  |  |  |  |
|  | ВОДОПРОВОДА (БОЛЕЕ 0,2 МПА) В КИРПИЧНЫХ |  |  |  |  |  |  |
|  | КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ 50 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 54 | УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ |  |  |  | 100 АНКЕРОВ | 0,06 | Е46-112-1 |
|  | ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 55 | УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТОЕК КОЗЫРЬКА НА |  |  |  | 100 ШТ. СТОЛБОВ | 0,04 | Е7-27-1 |
|  | ТВЕРДОЕ ОСНОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ |  |  |  | 100 М2 | 0,05 | Е13-26-6 |
|  | ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ |  |  |  | 100 М | 0,04 | Е12-124-1 |
|  | КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С |  |  |  |  |  |  |
|  | ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОФРА |  |  |  |  |  |  |
| 58 | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ |  |  |  | 100 М | 0,04 | Е12-125-1 |
|  | ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И |  |  |  |  |  |  |
|  | ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА |  |  |  |  |  |  |
| 59 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ |  |  |  | Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | 0,013 | Е8-12-3 |
| 60 | УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ |  |  |  | 100 М2 | 0,08 | Е27-253-1 |
|  | ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ |  |  |  |  |  |  |
|  | РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО |  |  |  |  |  |  |
|  | С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ |  |  |  |  |  |  |
| 61 | РЕМОНТ ТРОТУАРОВ ИЗ ЛИТОГО АСФАЛЬТА |  |  |  | 100 М2 | 0,05 | Е68-16-1 |
|  | 5 Крыльцо запасного входа |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ДЕМОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ |  |  |  | 100 М2 | 0,03 | Е69-26-1 |
|  | ПОЛИКОРБАНАТА (С СОХРАНЕНИЕМ) |  |  |  |  |  |  |
| 63 | РАЗБОРКА КРЫЛЬЦА БЕТОННОГО |  |  |  | М3 | 1,2 | Е46-34-2 |
| 64 | УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С |  |  |  | 100 М3 В ДЕЛЕ | 0,01 | Е6-1-16 |
|  | ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ |  |  |  |  |  |  |
| 65 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК |  |  |  | 100 М2 | 0,018 | Е11-11-11 |
|  | ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ |  |  |  |  |  |  |
| 66 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" |  |  |  | 100 М2 | 0,0275 | Е11-47-3 |
|  | НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ |  |  |  | 100 М2 | 0,0225 | Е11-51-3 |
|  | ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ |  |  |  |  |  |  |
| 68 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ |  |  |  | Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | 0,013 | Е8-12-3 |
| 69 | УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ |  |  |  | 100 М2 | 0,03 | Е69-26-1 |
|  | КРОНШТЕЙНАХ С ПОКРЫТИЕМ КРОВЕЛЬНОЙ |  |  |  |  |  |  |
|  | СТАЛЬЮ |  |  |  |  |  |  |
| 70 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ |  |  |  | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0,06 | Е46-72-1 |
|  | КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ С |  |  |  |  |  |  |
|  | ОХЛАЖДЕНИЕМ СВЕРЛ ОТ НАПОРНОГО |  |  |  |  |  |  |
|  | ВОДОПРОВОДА (БОЛЕЕ 0,2 МПА) В КИРПИЧНЫХ |  |  |  |  |  |  |
|  | КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ 50 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 71 | УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ |  |  |  | 100 АНКЕРОВ | 0,06 | Е46-112-1 |
|  | ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 72 | УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТОЕК КОЗЫРЬКА НА |  |  |  | 100 ШТ. СТОЛБОВ | 0,02 | Е7-27-1 |
|  | ТВЕРДОЕ ОСНОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ |  |  |  | 100 М2 | 0,05 | Е13-26-6 |
|  | ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ |  |  |  | 100 М | 0,03 | Е12-124-1 |
|  | КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С |  |  |  |  |  |  |
|  | ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОФРА |  |  |  |  |  |  |
| 75 | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ |  |  |  | 100 М | 0,04 | Е12-125-1 |
|  | ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И |  |  |  |  |  |  |
|  | ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА |  |  |  |  |  |  |
| 76 | УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ |  |  |  | 100 М2 | 0,035 | Е27-253-1 |
|  | ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ |  |  |  |  |  |  |
|  | РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО |  |  |  |  |  |  |
|  | С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 Запасное крыльцо с правой стороны |  |  |  |  |  |  |
| 77 | ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ |  |  |  | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ | 0,05 | Е7-60-4 |
|  | (ПОВТРОНОЕ ИСПОЛЗОВАНИЕ) |  |  |  |  |  |  |
| 78 | РАЗБОРКА КРЫЛЬЦА БЕТОННОГО |  |  |  | М3 | 4,5 | Е46-34-2 |
| 79 | УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ |  |  |  | М3 ОСНОВАНИЯ | 3 | Е8-3-1 |
| 80 | ПЕРЕВОЗКА ДО 50 КМ,КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | 5,28 | С310-50.1 |
| 81 | УСТРОЙСТВО СТЕНОК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ |  |  |  | 100 М3 В ДЕЛЕ | 0,005 | Е6-13-3 |
|  | ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 82 | УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С |  |  |  | 100 М3 В ДЕЛЕ | 0,02 | Е6-1-16 |
|  | ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ |  |  |  |  |  |  |
| 83 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК |  |  |  | 100 М2 | 0,025 | Е11-11-11 |
|  | ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ |  |  |  |  |  |  |
| 84 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" |  |  |  | 100 М2 | 0,055 | Е11-47-3 |
|  | НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ |  |  |  | 100 М2 | 0,025 | Е11-51-3 |
|  | ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ |  |  |  |  |  |  |
| 86 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ |  |  |  | Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | 0,013 | Е8-12-3 |
| 87 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ |  |  |  | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ | 0,05 | Е7-60-4 |
|  | (ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ) |  |  |  |  |  |  |
| 88 | ДЕМОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ |  |  |  | 100 М2 | 0,06 | Е69-26-1 |
|  | ПОЛИКОРБАНАТА (С СОХРАНЕНИЕМ) |  |  |  |  |  |  |
| 89 | УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ |  |  |  | 100 М2 | 0,06 | Е69-26-1 |
|  | КРОНШТЕЙНАХ С ПОКРЫТИЕМ КРОВЕЛЬНОЙ |  |  |  |  |  |  |
|  | СТАЛЬЮ |  |  |  |  |  |  |
| 90 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ |  |  |  | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0,06 | Е46-72-1 |
|  | КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ С |  |  |  |  |  |  |
|  | ОХЛАЖДЕНИЕМ СВЕРЛ ОТ НАПОРНОГО |  |  |  |  |  |  |
|  | ВОДОПРОВОДА (БОЛЕЕ 0,2 МПА) В КИРПИЧНЫХ |  |  |  |  |  |  |
|  | КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ 50 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 91 | УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ |  |  |  | 100 АНКЕРОВ | 0,06 | Е46-112-1 |
|  | ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 92 | УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТОЕК КОЗЫРЬКА НА |  |  |  | 100 ШТ. СТОЛБОВ | 0,02 | Е7-27-1 |
|  | ТВЕРДОЕ ОСНОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 93 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ |  |  |  | 100 М2 | 0,05 | Е13-26-6 |
|  | ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ |  |  |  | 100 М | 0,05 | Е12-124-1 |
|  | КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С |  |  |  |  |  |  |
|  | ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОФРА |  |  |  |  |  |  |
| 95 | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ |  |  |  | 100 М | 0,03 | Е12-125-1 |
|  | ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И |  |  |  |  |  |  |
|  | ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА |  |  |  |  |  |  |
| 96 | УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ |  |  |  | 100 М2 | 0,04 | Е27-253-1 |
|  | ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ |  |  |  |  |  |  |
|  | РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО |  |  |  |  |  |  |
|  | С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ |  |  |  |  |  |  |
| 97 | РЕМОНТ ТРОТУАРОВ ИЗ ЛИТОГО АСФАЛЬТА |  |  |  | 100 М2 | 0,035 | Е68-16-1 |
| 98 | УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ ИЗ ЛИСТОВ |  |  |  | 100 М2 | 0,095 | Е12-140-1 |
|  | ПОЛИКАРБОНАТНЫХ (ПОВТОРНОЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-299-1 ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |
| 99 | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И |  |  |  | Т | 1,803 | Е51-7-1 |
|  | НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ) |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ,КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | 1,803 | С310-30.1 |
| Составил |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |  |  |
| "____" _______________________ 20___г. |  |  |  |  |  |  |  |