ГродМТ 501/26-ЗОИ	Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 2 Зонд для тотальной декомпрессии ЖКТ

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Зонд для тотальной декомпрессии ЖКТ с наконечником в виде оливы (ЗТДСК) №24 | штука | 30 |

2. Технические требования:

2.1. Наружный диаметр – 8 мм;

2.2. Внутренний диаметр – 5 мм;

2.3. Длина не менее – 3000 мм;

2.4. Количество отверстий – не менее 25шт;

2.5. Размер отверстий – 3х6 мм.