Приложение 1

к заданию на закупку

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

Предмет закупки: Комплект оборудования, работы по разработке, монтажу, пуско-наладке оборудования для комбинированной технологической линии по поочередному производству хрустящего картофеля (чипсов) номинальной производительностью 300 кг готовой продукции в час и замороженного картофеля фри номинальной производительностью 750 кг готовой продукции в час. Количество: 1 комплект оборудования.

Оборудование должно иметь возможность совместной работы с оборудованием собственного производства Заказчика (участок гидротранспортировки и первичной мойки) и существующим водогрейным котлом на высокотемпературном органическом теплоносителе (ВОТ) ICI Caldaie OPX-400 тепловой мощностью 465 кВт.

Материал исполнения: Все детали, контактирующие с продуктом и водой, должны быть изготовлены из нержавеющей стали марки AISI304 (за исключением  лезвий ножей, подшипников и приводных элементов

БЛОК-СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

(ПООЧЕРЕДНЫЙ РЕЖИМ)

[ УЧАСТОК ПЕРВИЧНОЙ ПОДГОТОВКИ СЫРЬЯ (ОБЩИЙ)

Гидротранспорт Заказчика -> Сепаратор камней -> Мойка -> Очистительный барабан -> Щеточная очистка -> Инспекционный стол ->

[РЕВЕРСИВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОНВЕЙЕР]

▼ (РЕЖИМ «ЧИПСЫ» — ВЕТКА А)           ▼ (РЕЖИМ «КАРТОФЕЛЬ ФРИ» — ВЕТКА Б)

Роторный слайсер (1.2 т/ч)                 Ленторезная машина (2.0 т/ч)

Пузырьковая мойка крахмала                Калибровочно-сортировочный узел

Бланширователь непрерывный                Осадочно-пузырьковая мойка

Воздушная ветросушка                      Бланширователь непрерывный

ФРИТЮРНИЦА ВОТ (Чипсы — 320 кВт)          Сушильный туннель

Вибросито удаления излишков масла         ФРИТЮРНИЦА ВОТ (Фри — 420 кВт)

Барабан внесения специй                   Воздушное виброохлаждение

Взвешивание и упаковка (с N2)             ТУННЕЛЬ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ (IQF)

Взвешивание и упаковка в пакеты

1. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА СЫРЬЯ И ПРОДУКЦИИ

| Параметр | Основные характеристики исходного картофеля для переработки на закупаемой линии |
| --- | --- |
| Качество сырья | Свежий картофель без дефектов (гниль, порча, вредители, болезни, трещины). |
| Содержание сахара | ≤ 0.2% (для картофеля фри) / ≤ 0.3% (для чипсов) во избежание потемнения при обжарке. |
| Температура сырья | 12° C. |
| Содержание сухого вещества | ≥ 22-25%. |

Требования к готовой продукции:

- Ветка А (Чипсы): Влажность ≤ 2%, содержание масла ≤ 30-35%, цвет равномерный золотистый, без подгоревших краев. Упаковка в пакеты с азотной средой (N₂).

- Ветка Б (Картофель фри): Продукт быстрозамороженный (IQF), температура внутри брусочка на выходе из туннеля не выше -18° C. Форма — брусочки заданного сечения (7х7, 9х9 или 10х10 мм).

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЗЛАМ

1- Гидротранспорт с первичной мойкой картофеля и камнеотделителем.

Транспортировка сырья по бетонированным лоткам и отделение тяжелых примесей.
Данный участок изготавливается Заказчиком и должен обеспечивать производительность подачи не менее 2.0 т/ч по сырью.

2- Ленточный либо шнековый конвейер общего участка.

Для транспортировки картофеля от камнеотделителя к моечной машине с системой обезвоживания.

- Производительность: не менее 2.0 т/ч.

- Материал: нержавеющая сталь AISI304, толщина не менее 3 мм.

- Количество: 1 шт.

3- Моечная машина с функцией удаления камней (Общая).

Для финишной очистки клубней от остатков песка, глины и мелких камней перед очисткой.

- Производительность по сырью: не менее 2.0 т/ч.

- Расход воды: с возможностью фильтрации и повторного использования.

- Материал исполнения: AISI304.

- Количество: 1 шт.

4- Абразивная очистительная машина от кожуры (Шлифовка).

Для механического снятия кожицы с клубней картофеля методом истирания.

- Производительность: не менее 2.0 т/ч по сырью.

- Конструкция: непрерывного действия с регулировкой времени нахождения сырья внутри механизма (инвертор).

- Материал изготовления: AISI304.

- Количество: 1 шт.

5- Щеточная машина для финишной очистки.

Для удаления остатков шкурки и глазков после барабанной очистки. Оснащенная душирующими водяными распылителями высокого давления и шнеком удаления очистков.

- Материал оборудования: нержавеющая сталь AISI304.

- Количество: 1 шт.

6- Инспекционный стол (Общий).

Роликовый конвейерного типа для визуального контроля сырья и ручной доочистки.

- Длина стола: около 3 метров (рассчитан на одновременную работу 4 операторов).

- Возможность плавной регулировки скорости движения ленты.

- Количество: 1 шт.

7- Реверсивный распределительный конвейер.

Для автоматического распределения потока очищенного картофеля. В зависимости от выбранного режима работы на центральном ПЛК направляет картофель либо на Ветку А (Чипсы), либо на Ветку Б (Фри).

- Производительность: не менее 2.0 т/ч.

- Материал: AISI304.

- Количество: 1 комплект.

ВЕТКА «А»: ЛИНЕЙКА ПРОИЗВОДСТВА ЧИПСОВ (300 кг/ч по готовому продукту)

8- Роторный слайсер (нарезка чипсов).

Для нарезки картофеля на плоские или рифленые слайсы.

- Производительность: не менее 1200 кг/ч по сырью.

- Толщина нарезки: регулируемая от 0.8 до 4 мм.

- Комплектация: дополнительный набор быстроизнашиваемых лезвий.

- Количество: 1 шт.

9- Пузырьковая моечная машина слайсов.

Для интенсивной отмывки свободного крахмала с поверхности нарезанных слайсов во избежание их склеивания при обжарке. Оснастить переливной емкостью для отстаивания крахмала.

- Материал: AISI304.

- Количество: 1 шт.

10- Горизонтальная бланшировочная установка (Чипсы).

Бланшировальная машина горизонтального типа

- Назначение: Кратковременная термическая обработка нарезки для инактивации ферментов и стабилизации цвета.

- Характеристики: Конвейерная горизонтальная установка с автоматическим поддержанием температуры в диапазоне 65–95°C..

- Технические требование: Диапазон регулирования времени бланширования должен быть 1–4 мин; Производительность: не менее 1200 кг/ч по сырью.

- Метод нагрева: пар давлением 6 атм. с температурой до 150°C.

- Материал оборудования: AISI304.

- Количество: 1 шт.

11- Система предварительного удаления влаги (Ветросушка).

Состоит из виброраспределителя и блока воздушных ножей для снятия поверхностной влаги перед подачей во фритюрницу.

- Количество: 1 комплект.

12- Промышленная фритюрница непрерывного действия ВОТ (Чипсы).

Для непрерывного обжаривания слайсов в растительном масле.

- Энергоноситель: Высокотемпературное органическое теплоноситель (термальное масло) от существующего котла ВОТ Заказчика.

- Потребляемая тепловая мощность: не менее 320 кВт.

- Комплектация: змеевиковый внутренний/внешний теплообменник, сетевой масляный фильтр непрерывного действия для удаления мелких частиц («крупки»), бак для хранения и циркуляционный насос ВОТ.

- Автоматика: подъем конвейерной части для санитарной мойки, контроль температуры масла в трех зонах.

- Количество: 1 комплект.

13- Участок деойлинга, охлаждения и нанесения специй.

Включает вибросито для удаления излишков масла, конвейер воздушного охлаждения и вращающийся барабанный аппликатор для равномерного дозирования сухих вкусовых добавок.

Дражировочный барабан непрерывного действия, установленный под наклоном. Укомплектован автоматическим микродозатором сухих специй шнекового или вибрационного типа с регулировкой подачи в зависимости от потока продукта.

- Материал: AISI304.

- Количество: 1 комплект.

14- Комплекс автоматического взвешивания и упаковки чипсов.

Z-образный загрузочный конвейер подачи на упаковку

- Назначение: Бережная транспортировка хрупких чипсов со специями на высоту загрузочного бункера мультиголовочного дозатора.

- Характеристики: Пищевая полимерная лента с гофробортами и поперечными лопатками. Укомплектован приемным вибробункером для предотвращения заторов продукта. Конструкция исключает падение и лом чипсов.

- Количество: 1 шт.

14,1. Автоматическая весовая упаковочная машина

- Назначение: Точное дозирование чипсов, формирование пакета, заполнение газом и герметичное запаивание.

- Характеристики:

  - Мультиголовочный весовой дозатор (не менее 10–14 рабочих ковшей). Поверхность ковшей — рифленая нержавеющая сталь («шагрень») для предотвращения прилипания масляного продукта.

  - Точность дозирования: погрешность в пределах 0,5–1,5 грамма.

  - Скорость упаковки: 20–60 пакетов/минуту (в зависимости от веса дозы).

  - Тип пакета: «Подушка» (Pillow bag) из металлизированной пленки.

  - Система запайки: Горизонтальные и вертикальные сварочные губки с индивидуальным PID-регулированием температуры, оптимизированные для работы с металлизированными пленками высокой плотности.

  - Обязательные опции: Модуль впрыска газа (Gas Flush), термотрансферный датер для печати даты производства и номера партии на пакете.

- Адаптирован под работу с рулонной металлизированной пленкой высокой плотности и полиэтиленовой пленкой (ширина пленки 360. 420,485,560 мм)

- Количество: 1 комплект.

ВЕТКА «Б»: ЛИНЕЙКА ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ ФРИ (750 кг/ч по готовому продукту)

15- Промышленная машина для нарезки овощей соломкой (нарезка фри).

Для нарезки очищенных клубней на ровные продольные брусочки.

- Производительность: не менее 2000 кг/ч по сырью.

- Сечение нарезки: сменные ножевые блоки (7х7, 9х9, 10х10 мм) и комплекты ножей для нарезки картошки с рифленой поверхностью. Без рваных краев.

- Количество: 1 шт.

16- Калибровочно-сортировочный виброузел.

Вибрационное сито для автоматического отделения коротких кусочков, мелкого лома и тонких боковых отходов нарезки.

- Материал: AISI304.

- Количество: 1 комплект.

17- Осадочно-пузырьковая моечная машина брусочков.

Для вымывания свободного крахмала из зоны реза. Оснащенная системой улавливания и сепарации крахмальной фракции.

- Количество: 1 шт.

18- Двухступенчатая горизонтальная бланшировочная установка фри.

Для глубокой температурной подготовки структуры брусочков и вымывания избыточных сахаров во избежание эффекта акриламидного потемнения.

- Производительность: не менее 2000 кг/ч по сырью.

- Конструкция: две последовательные ванны бланширования с индивидуальной регулировкой температуры (от 60° C до 85° C). Диапазон регулирования времени бланширования должен быть: 3–10 мин)

Количество: 1 комплект.

19- Сушильный конвейерный туннель.

Для предварительной подсушки брусочков фри горячим воздухом перед обжаркой, что минимизирует процент впитывания масла и улучшает хрустящие свойства корочки.

- Количество: 1 шт.

20- Промышленная фритюрница непрерывного действия ВОТ (Картофель фри).

Для кратковременной обжарки (par-frying) брусочков до состояния полуготовности.

- Энергоноситель: Термальное масло от существующего котла ВОТ Заказчика. Использование ТЭНов (электрического нагрева) запрещено во избежание превышения лимитов мощности.

- Потребляемая тепловая мощность: не менее 420 кВт.

- Критическое требование: Максимальная плотность теплового потока на поверхности масляного змеевика должна составлять не более 2.2 Вт/см² (для предотвращения термической деградации и порчи масла).

- Комплектация: система циркуляции масла, фильтрации, автоматический долив и подъемный механизм крышки и конвейера.

- Количество: 1 комплект.

21- Воздушный охлаждающий конвейер с вибровыравниванием.

Для удаления излишков масла с брусочков фри после обжарки и их предварительного постепенного охлаждения перед подачей в камеру глубокой заморозки.

- Количество: 1 комплект.

22- Скороморозильный туннель непрерывного действия (IQF-заморозка).

Для быстрой индивидуальной заморозки полуобжаренного картофеля фри во флюидизационном или спиральном слое.

- Производительность по замороженному продукту: не менее 750 кг/час.

- Температура на выходе: не выше -18° C в ядре продукта.

- Комплектация: теплоизолированная камера (пенополиуретановые сэндвич-панели), фреоновый компрессорный агрегат промышленного класса (на базе Bitzer/Danfoss или аналога), испарители увеличенной площади с системой автоматической оттайки.

- Количество: 1 комплект.

23- Автоматический весовой упаковочный комплекс для картофеля фри.

- Состав: подающий Z-образный конвейер, мультиголовочный дозатор, рассчитанный на работу с замороженными продуктами, вертикальный упаковочный автомат для фасовки в пакеты весом от 1.0 до 2.5 кг.

- Количество: 1 комплект.

3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, ГИДРАВЛИКА ВОТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

3.1. Гидравлический распределительный узел термального масла

Поставщик обязан спроектировать, изготовить и включить в комплект поставки центральный распределительный коллектор ВОТ с трехходовыми регулирующими клапанами с электро- или пневмоприводом (соответствующими рабочему давлению до 1.6 МПа и температуре до 260° C).

- При активации Ветки А (Чипсы) клапан Ветки Б (Фри) должен быть полностью переведен в режим байпаса, исключая циркуляцию масла через нерабочую фритюрницу (и наоборот).

- Система переключения должна обеспечивать постоянный и стабильный минимальный проток термального масла через котел ICI Caldaie во избежание закипания теплоносителя в трубах котла.

3.2. Логика автоматизации и аппаратные блокировки (Interlocks)

Управление всей комбинированной линией должно осуществляться с единого центрального пульта на базе программируемого логического контроллера (ПЛК) уровня Siemens S7-1500 (или аналога) с русскоязычным интерфейсом сенсорного экрана.

- На главном экране должен быть реализован программно-аппаратный выбор режима: «РЕЖИМ ЧИПСЫ» / «РЕЖИМ КАРТОФЕЛЬ ФРИ».

- Система блокировок: Выбор одного из режимов автоматически блокирует запуск исполнительных механизмов, распределительных насосов, вентиляторов и открытие масляных клапанов противоположной ветки. Запуск фритюрницы фри невозможен, пока фритюрница чипсов не остановлена, а её датчики потока ВОТ не зафиксируют закрытие задвижек.

- Автоматика линии должна выдавать аналоговый/дискретный сигнал модуляции на контроллер горелки котла ICI Caldaie для синхронизации выработки тепла с текущим потреблением работающей фритюрницы.

4. ЛИМИТЫ ПО ЭНЕРГОРЕСУРСАМ

- Максимальная потребляемая тепловая мощность: Строго до 465 кВт в пиковом режиме работы (лимитировано возможностями существующего котла ВОТ).

- Максимально потребляемая электрическая мощность: Вся комбинированная линия с учетом компрессорных агрегатов туннеля шоковой заморозки (IQF) в режиме «Картофель фри» не должна превышать 280 кВт единовременной нагрузки. Поставщик обязан предоставить карту нагрузок для каждого из двух режимов работы.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, СЕРВИС И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Предлагаемое оборудование должно быть новым, не восстановленным. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

- Техническая документация, инструкции по эксплуатации, схемы электрические и гидравлические, а также интерфейс ПО должны быть строго на русском языке.

- Санитария и гигиена: Конструктивные решения узлов должны обеспечивать легкий доступ для проведения санитарной мойки (CIP/COP) и очистки. Полное соответствие международным нормам пищевой безопасности и принципам HACCP.

- Монтаж и пуско-наладочные работы: В общую стоимость контракта должны быть включены: шефмонтаж оборудования на производственной площадке Заказчика, пусконаладочные работы, выпуск тестовой партии продукции и проведение технического обучения персонала Заказчика (в количестве не менее 6 специалистов).

- Гарантийные обязательства: Срок гарантии — не менее 12 месяцев с даты подписания акта ввода линии в эксплуатацию (гарантия не распространяется на естественные изнашиваемые расходные материалы, такие как ножи слайсера и уплотнители).

- Сертификация и безопасность: Линия должна поставляться с действующими сертификатами соответствия регламентам CE и ISO 9001-2015 и необходимые ТР ТС 010/2011 (О безопасности машин и оборудования) и ТР ТС 004/2011 / ТР ТС 020/2011 (низковольтное оборудование и электромагнитная совместимость). для поставки оборудования в РБ.

Разработал:

Главный инженер _______________

Согласовано:

Инженер-энергетик _______________