ГродМТ 526/26-ЗОИ                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Самопродвигающаяся назоеюнальная трубка для зондового питания

Закупке подлежит 30 компл.

- Состав 1 комплекта:

Самопродвигающаяся назоеюнальная трубка для доставки энтерального питания и с возможностью декомпрессии желудка – 1 шт.

- Технические требования:

  - Изготовлена из рентгенконтрастного полиуретана.

2.2. Диаметр зонда 14 Fr

2.3. Длина зонда не менее 155 см

2.4. Имеет не менее 5 боковых отверстий

2.5. Должна быть нанесена сантиметровая разметка через каждые 10 см

2.6. Имеет наружные реснитчатоподобные лепестки на поверхности