ГродМТ 502/26-ЗОИ                                                                                 Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения: изделия и расходные материалы для лабораторной диагностики.

Лот 1 - 3 Набор для эпидуральной анестезии малый

| № лота | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набор для эпидуральной анестезии малый 16G | 165 |
| 2 | Набор для эпидуральной анестезии малый 17G | 165 |
| 3 | Набор для эпидуральной анестезии малый 18G | 911 |
| - Однократного применения; - Стерильный; - В состав его входят: шприц 5мл, эпидуральная игла, катетер, антибактериальный фильтр, интродюсер. |  |  |

Лот 4 - 6 Набор для эпидуральной анестезии расширенный

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № лота | Наименование | Размер/длина иглы | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Набор для эпидуральной анестезии расширенный | 16G/80-90мм | набор | 245 |
| 5 | Набор для эпидуральной анестезии расширенный | 17G/80-90мм | набор | 190 |
| 6 | Набор для эпидуральной анестезии расширенный | 18G/80-90мм | набор | 1 048 |

2. Технические требования:

2.1. В состав набора должны входить следующие изделия:

- игла Туохи со стилетом;

- рентгеноконтрастный нейлоновый эпидуральный катетер с закрытым концом и направителем;

- фильтр эпидуральный плоский с фиксатором;

- игла для введения лекарственных средств;

- шприц не менее 8мл со сниженным сопротивлением;

- коннектор катетера.

2.2. Обязательно наличие в комплекте поставки следующих наборов:

2.3. Изделия должны быть стерильными и каждый набор должен быть в индивидуальной упаковке, обеспечивающей сохранение стерильности.

Лот 7 Набор для комбинированной спинальной и эпидуральной анестезии с фильтром

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Набор для комбинированной спинальной (игла 27G) и эпидуральной (игла 18G) анестезии с фильтром | шт. | 80 |

2. Технические требования:

2.1. В комплект набора должны входить:

Специальная игла типа Туохи G18х3 1/2", размер не менее 1,30х88 мм,  с дополнительным боковым отверстием для проведения спинальной пункции по прямой траектории, без трения среза спинальной иглы о внутреннюю поверхность эпидуральной иглы.

2.2. Сверхдлинная спинальная игла с микропрецизионным срезом типа «Quinke» G27, длиной не менее 125,5 мм с центрирующей муфтой. Специальное направляющее покрытие стержня иглы для продвижения точно через боковое отверстие эпидуральной иглы. Фиксатор спинальной иглы.

2.3.  Эпидуральный катетер, изготовленный из полиамида, размер не менее 0,85х 0,45 мм, длиной не менее 1000 мм, прозрачный, с рентгеноконтрастной полоской. Закрытый конец с тремя боковыми отверстиями. В комплекте с катетером должны быть направитель и фиксирующий коннектор типа Луер.

2.4. Шприц «потери сопротивления» со специальной конструкцией поршня, не менее 10 мл, без латекса, Люер.

2.5. Бактериальный фильтр  плоской формы и с самоклеющимся аппликатором для фиксации.