ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: Машина координатно-измерительная портативная.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование

Машина координатно-измерительная портативная

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация в условиях промышленного цеха Напряжение электросети – 220±20 В. Климатические условия: – температура окружающей среды от +10 оС до +26 ºC; – относительная влажность воздуха 58% ±15%; – высота над уровня моря от 100 до 300 м; – атмосферное давление 760 мм рт.ст. ± 30 мм рт.ст.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Машина координатно-измерительная должна быть предназначена для высокоточных измерений в трёхмерной системе координат X, Y, Z, геометрических параметров и пространственных координат точек, на поверхности объекта (деталей сложной формы) и на основе этих данных рассчитывать: линейные размеры (длины, диаметры, радиусы); угловые размеры; отклонения формы (овальность, прямолинейность, плоскостность и т.п.); отклонения расположения поверхностей (параллельность, перпендикулярность, соосность); позиционные отклонения (координаты центров отверстий относительно базы). Требования по поставке оборудования. Машина координатно-измерительная портативная поставляться в следующей комплектности: Наименование характеристики; Ед.изм.; Кол-во. - машина координатно-измерительная портативная; шт.; 1. - кабель питания с адаптером; шт.; 1. - кабель передачи данных USB; шт.; 1. - мультиконтактный адаптер Renishaw PAA1 длиной 40-60мм; шт.; 2. - переходник-удлинитель М8-М4 длиной 8-12мм; шт.; 1. - переходник-удлинитель М8-М4 длиной 45-55мм; шт.; 1. - переходник-удлинитель М8-М4 длиной 90-110мм; шт.; 1. - триггерный датчик для контактных измерений; шт.; 1. - контактно-измерительный модуль со стандартным усилием (тип SF); шт.; 2. - серповидный ключ; шт.; 1. - двусторонний ключ; шт.; 1. - ключ для установки щупов; шт.; 2. - чистящий материал для измерительного датчика типа CK200; шт.; 1. - кейс для хранения измерительного датчика - 1 шт.; шт.; 1. - стилус из нержавеющей стали длиной 10-20мм, с рубиновым наконечником диаметром 3мм, М4; шт.; 2. - стилус из нержавеющей стали длиной 10-20мм, с рубиновым наконечником диаметром 6мм, М4; шт.; 2. - стилус из нержавеющей стали длиной 10-20мм, с рубиновым наконечником диаметром 1мм, М2; шт.; 2. - стилус из нержавеющей стали длиной 10-20мм, с рубиновым наконечником диаметром 2мм, М2; шт.; 2. - стилус из нержавеющей стали длиной 10-20мм, точечный, М4; шт.; 2. - калибровочная сфера для контактных щупов; шт.; 2. - встроенная аккумуляторная батарея; шт.; 1. - адаптер беспроводного соединения Wi-Fi; шт.; 1. - комплект необходимого инструмента; шт.; 1. - инструмент для установки наконечников; шт.; 1. - базовое основание с набором крепежных элементов; шт.; 1. - магнитное основание для установки манипулятора; шт.; 1. - защитный чехол; шт.; 1. - портативный компьютер для работы и обработки данных; шт.; 1. - промышленный штатив; шт.; 1. - лицензия на драйвер для подключения оборудования; шт.; 1. - лицензия на базовое программное обеспечение; шт.; 1. - транспортировочный кейс; шт.; 1. - руководство пользователя (на английском и русском языках); шт.; 2. - калибровочный сертификат на оборудование; шт.; 1. - гарантийный талон; шт.; 1. - руководство пользователя на программное обеспечение (на английском и русском языках); шт.; 2. Характеристики машины координатно-измерительной портативной: Наименование характеристики; Ед.изм.; Значение показателя. количество осей; шт.; не менее 7. номинальный диаметр рабочей зоны; м; не менее 2,0. предел допускаемой абсолютной погрешности линейных измерений при измерениях контактным датчиком, мм; мм; не более ±0,029. повторяемость результата измерений координат точки при измерениях по сфере контактным датчиком, мм; мм; не более ±0,038. предел допускаемой абсолютной погрешности измерений при измерении диаметра сферы контактным датчиком, мм; мм; не более ±0,010. предел допускаемой абсолютной погрешности измерений формы сферы при измерениях контактным датчиком, мм; мм; не более ±0,021. температура окружающей среды, при которой гарантируется заявленная точность оборудования; °С; от +17,5 до +22,5. встроенная система противовесов (система компенсации); -; наличие. магнитный держатель для фиксации оборудования в нулевом положении; -; наличие. магнитный держатель для фиксации последней оси оборудования со щупом или сканером в нерабочем положении; -; наличие. несъемная рукоять; -; наличие. центральное расположение кнопок или дублирование для возможности использования правшами/левшами; -; наличие. встроенный модуль WiFi; -; наличие. встроенная аккумуляторная батарея; -; наличие. время работы от аккумуляторной батареи; ч.; не менее 8. степень защиты по ГОСТ 14254-2015, обеспечиваемая оболочкой оборудования; -; IP51. возможность смены щупов без повторной калибровки; -; наличие. возможность использования пользовательских щупов без автоматического распознавания; -; наличие. возможность использования триггерных датчиков; -; наличие. сборная конструкция щупа, обеспечивающая легкую взаимозаменяемость элементов; -; наличие. возможность использования стилусов (наконечников) сторонних производителей; -; наличие. возможность использования удлинителей и адаптеров сторонних производителей; -; наличие. возможность дооснащения лазерным сканером; -; наличие. возможность одновременного подключения щупа и лазерного сканера; -; наличие. температурная компенсация; -; наличие. Характеристики программного обеспечения: – лицензионное программное обеспечение PolyWorks Inspector Standard (или аналог); – программное обеспечение на русском языке; – функции программного обеспечения: - осуществление связи оборудования с персональным компьютером; - выполнение пользовательских калибровок щупов и лазерного сканера; - выполнение измерений контактным и бесконтактным способами, в том числе в одной сессии; - анализ облаков точек, полученных в результате сканирования: экспорт/импорт, объединение/разделение, создание сетки, обнаружение геометрических примитивов; - онлайн-создание сетки в процессе сканирования; - работа с математическими моделями (STEP, IGES); - привязка измеренных данных к номинальным (базировка) различными методами; - определение полей отклонений измеренных данных от номинальных; - выполнение сечений; - простановка размеров и допусков; - вывод результатов измерения в отчет с функцией автоматического обновления; - возможность записи макросов анализа и сбора данных. Характеристики портативного компьютера для работы и обработки данных: Наименование характеристики; Ед.изм.; Значение показателя. тип; -; ноутбук. процессор; -; не хуже Intel Core i7 или аналога. ОЗУ; Гб; не менее 32. ПЗУ; Гб; не менее 512. видеокарта; -; не менее NVidia. объем памяти видеокарты; Гб; не менее 4 Гб. диагональ экрана; дюйм; не менее 15,6”. разрешение экрана; -; не менее 1920 х 1080. операционная система; -; не ранее Windows 10 или аналога. драйвер для подключения оборудования; -; наличие. манипулятор типа «мышь»; –; наличие. Сумка для ноутбука; –; наличие. Характеристики штатива: – тип – тренога; – возможность регулировки высоты в диапазоне не менее от 750 мм до 1190 мм); – наличие транспортировочных колес; – наличие сумки для хранения.

3.2. Требования к надежности

В соответствии с установленными нормами на данный вид продукции. Оборудование является новым, не бывшим в эксплуатации, в том числе в ремонте, не было восстановлен, у которого не была осуществлена замена запасных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не использованным ранее в качестве демонстрационного. Гарантии в соответствии с разделом 7 настоящего технического задания.

3.3 Требования к упаковке

В соответствии с документацией на данный вид продукции. Оборудование отгружается в упаковке, обеспечивающей полную сохранность груза от всякого рода повреждений во время транспортировки и разгрузочных работ на территории Заказчика

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

4.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется на площадях Заказчика в соответствии с эксплуатационной документацией на оборудование. На площадях Заказчика осуществляется проверка геометрических параметров и пространственных координат точек на тестовой детали с определением: линейных и размеров (длины, диаметры, радиусы); угловых размеров; отклонения формы (овальность, прямолинейность, плоскостность и т.п.); отклонения расположения поверхностей (параллельность, перпендикулярность, соосность); позиционные отклонения (координаты центров отверстий относительно базы) с последующим составлением отчета по результатам измерения

4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обеспечивает передачу Заказчику документов, прилагаемых к Товару, товарно-транспортной накладной, счета-фактуры. Заказчику предоставляется комплект необходимых документов: - руководство пользователя на машину координатно-измерительную портативную (на английском и русском языках); - руководство пользователя на программное обеспечение (на английском и русском языках); - калибровочный сертификат на оборудование; - гарантийный талон.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка оборудования осуществляется за счёт Поставщика.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В соответствии с установленными нормами на данный вид продукции.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Гарантийный срок – не менее 24 месяцев. - Гарантийный срок на Оборудование устанавливается с момента ввода оборудования в эксплуатацию. - Гарантия предусматривает бесплатный ремонт оборудования или замену запчастей, комплектующих в течение указанного гарантийного срока, включая его доставку к месту ремонта и возврат к месту эксплуатации. - Производитель должен гарантировать соответствие характеристик оборудования требованиям, изложенным в Техническом задании и эксплуатационной документации в течение гарантийного срока, при соблюдении условий эксплуатации. - Наличие сервисного центра на территории Республики Беларусь либо технического специалиста на территории Республики Беларусь.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Согласно техническому паспорту изделия и руководству по эксплуатации

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование должно соответствовать международным стандартам безопасности. При проведении монтажных и пуско-наладочных работах, эксплуатации обслуживании и ремонте Поставщик соблюдает Требования, регламентирующие производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

В соответствии с установленными нормами на данный вид продукции. Гарантии в соответствии с разделом 7 настоящего технического задания. Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать требованиям Технического Задания, эксплуатационной документации.

РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенного по адресу: г.Новополоцк, ул. Блохина, 29. Поставка оборудования осуществляется «под ключ» с подключением к системам электроснабжение. Поставщик обязуется выполнить пуско-наладочные работы и инструктаж персонала в соответствии с условиями заключенного договора. Поставщик обязуется организовать и обеспечить проведение шеф монтажных работ на территории Заказчика. Проведение шеф монтажных работ, испытание оборудования производится Поставщиком. Приемо-сдаточные испытания проводятся в 1 этап на площадке предприятия Заказчика: - проверка комплектности всей поставки согласно требованиям ТЗ; - проверка работоспособности оборудования; - приемка оборудования путем проверки геометрической точности, согласно протоколу проверок; - измерение тестовой детали по чертежу Заказчика с составлением отчета измерения; - инструктаж по работе с оборудованием и программным обеспечением для группы не более 5 (пяти) человек в объеме не менее 24 часов (3 рабочих дней); - обучение представителей Заказчика основам эксплуатации и обслуживания оборудования; - оборудование должно обеспечивать безопасную работу оператора. - почтовый адрес и фактическое нахождение Заказчика, место поставки и эксплуатации оборудования: 211440, г. Новополоцк, ул. Блохина, 29.