ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Текущий ремонт по замене оконных блоков в кабинетах №10 и № 1, 2 этажа ГУО "Центр дополнительного образования детей и молодежи «Светоч» г. Минска" по адресу: г.Минск, ул. Л.Беды 11/1-21а.

1.  Перечень выполняемых работ:

| № п/п | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снятие деревянных подоконных досок | 100 м2 | 0,085 |
| 2. | Разборка оконных отливов | 100 м | 0,155 |
| 3. | Снятие остекленных оконных переплетов | 100 м2 | 0,4035 |
| 4. | Выемка целых стекол из деревянных переплетов на замазке и штапиках с передачей стекла заказчику | 100 м2 | 0,3649 |
| 5. | Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен | 100 м2 | 0,0931 |
| 6. | Герметизация мест примыкания оконных блоков из пвх к стенам | 100 м | 1,040 |
| 7. | Установка подоконных досок | 100 м | 0,183 |
| 8. | Установка отливов из оцинкованной стали | 100 м | 0,154 |
| 9. | Устройство откосов шириной из панелей пвх трехслойных с утеплителем с применением стартового профиля | 100 м | 0,8867 |
| 10. | Ремонт штукатурки наружных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной 40 мм с земли и лесов | 100 м2 | 0,1473 |
| 11. | Улучшенная штукатурка наружных поверхностей откосов защитно-отделочным крупнозернистым(2-3мм),с лесов. | 100 м2 | 0,1473 |
| 12. | Окраска фасадов(откосов) с лесов | 100 м2 | 0,1473 |
| 13. | Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) | Т | 3,103 |
| 14. | Перевозка и захоронение отходов | Т | 3,103 |

2. Срок выполнения работ: 20 календарных дней с момента подписания договора.

3. Ориентировочная стоимость работ: 29895,93 (двадцать девять тысячь восемьсот девяносто пять белорусских рублей 93 копейки).

4. Контактные телефоны: инженер УЦХО Панин А.С. - 8017 270-69-49.

5. При изготовлении изделий и производстве работ по заполнению оконных и дверных (балконных) проемов необходимо соблюдать требования (СТБ 939, СТБ 1108, СТБ1912, СТБ-2433 и СП 3.02.08-2024 «Заполнение оконных и дверных  проемов»)

Технические условия:  выполнение работ на объектах должно осуществляться в строгом соответствии с республиканскими, отраслевыми, ведомственными нормами и правилами и строительными нормами (СН) и другими техническими нормативными актами Республики Беларусь.

Качество работ должно соответствовать эксплуатационным и эстетическим требованиям, требованиям СП, СТБ, Технологической картой и нормами пожарной безопасности.

При выполнении работ необходимо соблюдать технологическую последовательность производства работ, обеспечивающих устойчивость и геометрическую неизменяемость выполненных работ на всех стадиях их выполнения в соответствии с нормативными документами.

Последовательность выполнения работ и очередность их завершения до 100% готовности согласовывается с Заказчиком и является обязательным для всех участников ремонтных работ.