| № п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 |
|  | 1-1 БОЛЬШИЕ ОКНА 9 ШТ. СПЦ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ |  |  |  | 100 КОРОБОК | 0,09 | Е56-1-1 |
|  | СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | СНЯТИЕ ОСТЕКЛЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ |  |  |  | 100 М2 ПЕРЕПЛЕТА | 0,3402 | Е56-2-2 |
| 3 | СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В |  |  |  | 100 М2 ПОДОКОННОЙ ДОСКИ | 0,093 | Е56-3-2 |
|  | КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, |  |  |  | 100 М | 0,1855 | Е58-4-1 |
|  | ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ |  |  |  | 100 М2 | 0,3402 | Е10-100-4 |
|  | В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ |  |  |  |  |  |  |
|  | ИЗДЕЛИЯ СВЫШЕ 3 М2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ |  |  |  | 100 М | 0,702 | Е10-116-1 |
|  | (ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ) БЛОКОВ К КИРПИЧНЫМ |  |  |  |  |  |  |
|  | СТЕНАМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ |  |  |  |  |  |  |
| 7 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК С ЗАДЕЛКОЙ |  |  |  | 100 М | 0,207 | Е10-118-1 |
|  | ШВОВ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ |  |  |  |  |  |  |
| 8 | УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ |  |  |  | 100 М | 0,1855 | Е10-224-1 |
| 9 | УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПВХ- |  |  |  | 100 М | 0,54 | Е10-265-2 |
|  | ПРОФИЛЯ БЕЗ УСТРОЙСТВА |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ |  |  |  |  |  |  |
| 10 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ |  |  |  | 100 М2 | 0,108 | Е61-20-1 |
|  | ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 ММ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ |  |  |  | 100 М2 | 0,108 | Е15-276-12 |
|  | ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ ИЗ КИРПИЧА И |  |  |  |  |  |  |
|  | БЕТОНА ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО- |  |  |  |  |  |  |
|  | ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ), С |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛЕСОВ |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ОКРАСКА ФАСАДОВ (ОТКОСОВ) С ЛЕСОВ С |  |  |  | 100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ | 0,108 | Е15-156-3 |
|  | ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ: |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 МАЛЫЕ ОКНА 6 ШТ. СПЦ |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ |  |  |  | 100 КОРОБОК | 0,06 | Е56-1-1 |
|  | СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ |  |  |  |  |  |  |
| 14 | СНЯТИЕ ОСТЕКЛЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ |  |  |  | 100 М2 ПЕРЕПЛЕТА | 0,1188 | Е56-2-2 |
| 15 | СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В |  |  |  | 100 М2 ПОДОКОННОЙ ДОСКИ | 0,035 | Е56-3-2 |
|  | КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ |  |  |  |  |  |  |
| 16 | РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, |  |  |  | 100 М | 0,0636 | Е58-4-1 |
|  | ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ |  |  |  | 100 М2 | 0,1188 | Е10-100-2 |
|  | В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ |  |  |  |  |  |  |
|  | ИЗДЕЛИЯ ДО 2 М2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ |  |  |  | 100 М | 0,348 | Е10-116-1 |
|  | (ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ) БЛОКОВ К КИРПИЧНЫМ |  |  |  |  |  |  |
|  | СТЕНАМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ |  |  |  |  |  |  |
| 19 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК С ЗАДЕЛКОЙ |  |  |  | 100 М | 0,078 | Е10-118-1 |
|  | ШВОВ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ |  |  |  |  |  |  |
| 20 | УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ |  |  |  | 100 М | 0,0636 | Е10-224-1 |
| 21 | УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПВХ- |  |  |  | 100 М | 0,3 | Е10-265-2 |
|  | ПРОФИЛЯ БЕЗ УСТРОЙСТВА |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ |  |  |  |  |  |  |
| 22 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ |  |  |  | 100 М2 | 0,06 | Е61-20-1 |
|  | ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 ММ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ |  |  |  |  |  |  |
| 23 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ |  |  |  | 100 М2 | 0,06 | Е15-276-12 |
|  | ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ ИЗ КИРПИЧА И |  |  |  |  |  |  |
|  | БЕТОНА ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО- |  |  |  |  |  |  |
|  | ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ), С |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛЕСОВ |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ОКРАСКА ФАСАДОВ (ОТКОСОВ) С ЛЕСОВ С |  |  |  | 100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ | 0,06 | Е15-156-3 |
|  | ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ: |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-299-1 ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |
| 25 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ПОГРУЗКА) |  |  |  | Т | 3,286 | 024-ПОГР |
| 26 | ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ,КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | 3,286 | С310-30.1 |
| Составил |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |  |  |
| "____" _______________________ 20___г. |  |  |  |  |  |  |  |