ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(Приложение к заданию на закупку универсально консольно-фрезерного станка)

Содержание

1 Назначение оборудования	3

2 Технические характеристики	3

3 Условия эксплуатации	5

4 Требования к транспортированию и хранению	5

5 Требования к правилам сдачи и приемки	6

6 Гарантийные обязательства	6

7 Сервисное обслуживание	7

# 1 Назначение оборудования

Комплексная обработка деталей и узлов, а именно обработка плоскостей, уступов, фрезерование канавок и пазов различных видов, шпоночных канавок, при помощи цилиндрических, торцевых, угловых, концевых, фасонных, сферических фрез. Обработка цилиндрических, дисковых и фасонных конструкций, а также профилей различного сечения из стали, чугуна, цветных металлов и их сплавов. Обработка деталей путем долбления.

# 2 Технические характеристики

# Таблица 1

| № п/п | Описание | Единица измерения | Значение, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики станка |  |  |  |
| 1 | Размеры рабочей поверхности стола (ширина х длина) | мм | 400х1700 |
| 2 | Т-образные пазы (количество х ширина х расстояние между пазами) | мм | 3 х 18 х 70 |
| 3 | Максимальная нагрузка на стол (по центру) | кг | 500 |
| 4 | Продольное перемещение по оси Х (вручную/автоматически) | мм | 900 |
| 5 | Поперечное перемещение по оси Y (вручную/автоматически) | мм | 320 |
| 6 | Вертикальное перемещение по оси Z (вручную/автоматически) | мм | 380 |
| 7 | Конус шпинделя |  | 7:24 ISO50 |
| 8 | Конус шпинделя универсальной вертикально фрезерной головки |  | 7:24 ISO50 |
| 9 | Диаметр отверстия шпинделя | мм | 29 |
| 10 | Наибольшее перемещение пиноли шпинделя | мм | 70 |
| 11 | Перемещение стола на одно деление лимба (продольное, поперечное, вертикальное) | мм | 0,05 |
| 12 | Класс точности станка |  | H |
| 13 | Расстояние от оси гор. шпинделя до поверхности стола | мм | 30-410 |
| 14 | Расстояние от центра стола до поверхности вертикальных направляющих | мм | 255-570 |
| 15 | Количество скоростей шпинделя |  | 18 |
| 16 | Частота вращения шпинделя | Об/мин | 30….1500 |
| 17 | Максимальная скорость перемещения по оси Х | мм/мин | 2300 |
| 18 | Максимальная скорость перемещения по оси Y | мм/мин | 2300 |
| 19 | Максимальная скорость перемещения по оси Z | мм/мин | 770 |
| 20 | Литая станина | - | + |
| 21 | Функция зажима механического зажима по осям | - | + |
| 22 | Функция поворота рабочего стола на угол 45° влево и вправо | - | + |
| 23 | Цифровой индикатор положения по осям XYZ | - | + |
| 24 | Освещение рабочей зоны | - | + |
| 25 | Бак для СОЖ | - | + |
| 26 | Подача СОЖ через внешние сопла | - | + |

| Дополнительные требования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Тиски станочные поворотные с шириной зажима минимум 240мм |  |  | + |
| 28 | Поворотный стол |  |  | + |
| 29 | Делительная головка |  |  | + |
| 30 | Долбёжная головка с ходом минимум 150мм | - |  | + |
| 31 | Универсальная вертикально фрезерной головка (поворотная) | - |  | + |
| 32 | Комплект зажимной оснастки |  |  | + |
| 33 | Комплект крепежных элементов для установки станка |  |  | + |
| 34 | Ключи для обслуживания станка |  |  | + |
| 35 | Ключи для наладки станка |  |  | + |
| 36 | Комплект быстро изнашивающихся и запасных частей к станку на 8008 ч работы (указать наименование и количество) |  |  | + |
| 37 | -Руководство по эксплуатации и обслуживанию станка -паспорт станка; -схемы электрические; -схемы гидравлические; -схемы пневматические; -указания по режимам смазки и спецификация применяемых масел и СОЖ | в печатном и электронном виде |  | + |
| 38 | Информация о драгоценных металлах, имеющихся в оборудовании |  |  | + |
| 39 | Соответствующие документы (сертификаты и (или) декларации) на соответствие предлагаемого оборудования техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», а также иным техническим регламентам Таможенного союза, если это требуется в соответствии с законодательством Республики Беларусь. |  | + |  |
| 40 | СОЖ, масла и другие расходные материалы для первой заправки |  | + |  |
| 41 | Комплект необходимой оснастки и режущего инструмента для пуска и проверки всех способов обработки (вертикальное, горизонтальное, долбление) |  | + |  |
| 42 | Оборудование новое, год выпуска не ранее 2026 г., с подтверждающими документами |  | + |  |
| Режим работы |  |  |  |  |
| 43 | Режим работы оборудования | смены | 1 |  |
| 44 | Продолжительность смены | ч | 11 |  |
| 45 | Эффективный годовой фонд времени работы оборудования | день/час | 364/4004 |  |

В предложении необходимо отразить ответы по всем пунктам настоящих технических требований Заказчика.

Примечание

В комплекте конкурсных документов необходимо предоставить:

- темплет станка на бумажном носителе с указанием габаритных размеров, основных узлов, мест загрузки/выгрузки деталей, мест удаления стружки;

- референс лист по РБ и СНГ;

- спецификацию на оборудование, с указанием всех элементов и услуг, предлагаемых к поставке (оборудование, инструмент, приспособления, монтаж и пусконаладка, обучение персонала и т.д.) в соответствии с настоящими техническими требованиями, сведенные в таблицу.

# 3 Условия эксплуатации

На заводе Заказчика 3-х фазный переменный электрический ток напряжением 380/220 В с частотой 50 Гц. Давление в пневмосистеме до 0,7 МПа.

Оборудование должно эксплуатироваться в крытом помещении с температурой окружающей среды от +5° до +35°С, относительной влажностью до 80%.

# 4 Требования к транспортированию и хранению

Оборудование должно отгружаться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность груза от всякого рода повреждений и коррозии при его перевозке.

При необходимости технологическое оборудование и его составные части должны быть снабжены устройствами для закрепления перемещающихся частей, исключающими их перемещение во время транспортирования. В упакованном виде ненамеренное опрокидывание, падение или смещение, как самого технологического оборудования, так и его узлов не допускается.

Масса отдельных сборочных единиц не должна превышать грузоподъемность заводских подъемно-транспортных средств 10 т и габариты должны обеспечивать возможность их транспортировки автотранспортом.

Эксплуатационные документы должны регламентировать условия и сроки хранения составных частей, обеспечивать их сохранность с момента изготовления до монтажа.

# 5 Требования к правилам сдачи и приемки

Вскрытие тары или упаковки, а также проверка состояния оборудования и его комплектации производится при обязательном присутствии уполномоченного представителя Поставщика, с составлением соответствующего акта.

Проверка на соответствие техническим условиям изготовителя и настоящего технического задания проводится в 2 этапа:

1 этап - проведение предварительных испытаний с проверкой точностных характеристик производится на площадях производителя в соответствии с технической документацией на оборудование и протоколом проверки, предоставленным Поставщиком оборудования. Указанные испытания проводить при помощи специальной оснастки производителя для проверки оборудования на геометрическую точность. Проверка комплектности в соответствии с техническим заданием и коммерческим предложением на оборудование.

2 этап - окончательная приемка оборудования производится в соответствии с требованиями прилагаемой конструкторской документации при помощи комплекта необходимой оснастки и режущего инструмента, для проверки всех способов обработки.

Обучение на предприятии специалистов Заказчика (не менее 2-х человек) работе на оборудовании и техническому обслуживанию.

Монтаж, пуско-наладка оборудования должна производиться квалифицированным (имеющим сертификаты обучения от производителя на право монтажа и пуско-наладки оборудования) персоналом.

# 6 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации и гарантийного обслуживания должен составлять не менее 24 месяцев при 2-х сменном режиме работы, начиная с момента ввода в эксплуатацию технологического оборудования и подписания акта приемо-сдачи выполненных монтажных и пусконаладочных работ оборудования.

В течение гарантийного срока эксплуатации Поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание оборудования с прибытием специалистов Поставщика на место в течение 2 (двух) рабочих дней после получения заявки от Заказчика.

В случае обнаружения неисправностей в течение гарантийного срока или обнаружения скрытых дефектов в оборудовании, Поставщик обязуется устранить неисправности, либо заменить неисправные узлы или детали.

При этом гарантийный срок продлевается на срок нахождения оборудования в ремонте.

# 7 Сервисное обслуживание

Поставщик берет на себя обязательства по оказанию технической помощи в обслуживании оборудования в послегарантийный период (по отдельному договору).