ГродМТ 257/26-ЗОИ                                                                                            Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения.

Лот 3 Анализатор микробиологический для идентификации микроорганизмов и оценки лекарственной чувствительности

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Анализатор микробиологический для идентификации микроорганизмов и оценки лекарственной чувствительности | шт. | 1 |
| 1.2 | Источник бесперебойного питания | шт. | 1 |
| 1.3 | Принтер | шт. | 1 |
| 1.4 | Денситометр | шт. | 1 |

- Технические характеристики:

| № п/п | Параметр | Описание |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Анализатор предназначен для автоматизированного процесса идентификации грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе неферментеров, нейссерий, гемофилов, бацилл, коринебактерий, анаэробных микроорганизмов), дрожжей и грибов, а также определения их чувствительности к антибиотикам и антимикотикам. | Наличие |
| 2.2 | Возможность проведения индентификации бактерий и определения чувствительности к антибиотикам в любом соотношении индентификация/ чувствительность (наличие отдельных панелей на идентификацию и на чувствительность к антибиотикам) | Наличие |
| 2.3 | Единовременное количество образцов для идентификации микроорганизмов и определения чувствительности не менее 15. | Наличие |
| 2.4 | Заполнение диагностических панелей должно проводиться анализатором в автоматическом режиме. | Наличие |
| 2.5 | По окончании цикла диагностические панели должны быть герметичны и автоматически извлекаться в контейнер для отработанных материалов для повышения эпидемиологической безопасности. | Наличие |
| 2.6 | Среднее время получения результатов идентификации бактерий должно составлять – до 10 часов (95% рутинных микроорганизмов), для определения чувствительности к антибиотикам – до 15 часов, для идентификации дрожжей и грибов – до 18 часов, для определения чувствительности к антимикотикам – до 20 часов. | Наличие |
| 2.7 | Экспертная система определения чувствительности к антибиотикам должна быть основана на базе данных фенотипов микроорганизмов, с автоматической корректировкой статуса чувствительности (S/I/R) и прогнозированием эффективности использования препаратов in vivo. | Наличие |
| 2.8 | Визуализация полученных результатов на экране и на бумажном носителе. | Наличие |
| 2.9 | Интеграция в медицинскую/лабораторную информационную систему любого производителя. | Наличие |
| 2.10 | Функция считывания штрих-кодов образцов и реагентов. | Наличие |
| 2.11 | Порт для подключения внешних устройств. | Наличие |
| 2.12 | Встроенная память для хранения результатов выполненных исследований (возможность создания архива результатов). | Наличие |
| 2.13 | Функция завершения начатого цикла работы при аварийном отключении электроэнергии. | Наличие |
| 2.14 | Интерфейс на русском языке. | Наличие |

- Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

3.1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами;

Лот 4 Автоматический бактериологический анализатор культур крови

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Автоматический бактериологический анализатор культур крови | шт. | 1 |
| 1.2 | Набор реагентов, расходных и контрольных материалов | шт. | 1 комплект (на 50 тестов) |
| 1.3 | Источник бесперебойного питания | шт. | 1 |

- Технические характеристики:

| № п/п | Параметр | Описание |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Предназначен для выращивания и выделения из образцов крови и из всех в норме стерильных жидкостей организма бактерий и грибов. | Наличие |
| 2.2 | Метод детекции - колориметрия | Наличие |
| 2.3 | Возможность работы с разными типами флаконов для выращивания всего спектра микроорганизмов – аэробные, анаэробные. | Наличие |
| 2.4 | Автоматическая детекция позиции, в которую внесен флакон. | Наличие |
| 2.5 | Непрерывный процесс измерения в течение 24 часов. | Наличие |
| 2.6 | Сигнализация о наличии позитивного образца – звуковая и световая. | Наличие |
| 2.7 | Визуализация полученных результатов на экране и на бумажном носителе. | Наличие |
| 2.8 | Интеграция в медицинскую/лабораторную информационную систему любого производителя. | Наличие |
| 2.9 | Интерфейс на русском языке. | Наличие |
| 2.10 | Функция считывания штрих-кодов образцов и реагентов. | Наличие |
| 2.11 | Встроенная память для хранения результатов выполненных исследований (возможность создания архива результатов). | Наличие |
| 2.12 | Функция завершения начатого цикла работы при аварийном отключении электроэнергии. | Наличие |
| 2.13 | Единовременное количество флаконов на борту анализатора не менее 50. | Наличие |
| 2.14 | Максимальная длительность протокола исследования 10 дней. | Наличие |

- Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

3.1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами;