УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________ Е.А.Зайцева

«_14_»_августа_ 2026 года

Заявка на закупку ЗОИ

Мебель медицинская для модернизации здания лечебного корпуса учреждения здравоохранения «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии», расположенного по адресу г. Могилев, ул Н. Карабановская, д 90, 1 очередь

Сведения об организаторе

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: мебель медицинская.

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стол медицинский (лабораторный) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | - Комплектация (на 1 комплект): Стол медицинский (лабораторный): - Стол – 1 шт. - Тумба – 1 шт. - Стеллаж – 1 шт. - Брызгозащищенные розетки с крышкой - 2 шт. - Светодиодный светильник – 1 шт. - Показатели (характеристики): 2.1 Размеры: - длина 1500 (±10%) мм; - глубина 800 (±10%) мм; - общая высота со стеллажом 1500 (±10%) мм; - высота столешницы 900 (±10%) мм; 2.2 Рабочая поверхность – цельная керамогранитная плита; 2.3. Две тумбы – ламинированный ДСП толщиной 18 (±10%) мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2мм; 2.3.1. Левая тумба с 3 ящиками, внутренний размер ящика – 310х470х160 (±10%) мм; 2.3.2. Правая тумба с дверкой, 1 встроенная полка; 2.3.3. Декоративная межтумбовая планка – ламинированный ДСП толщиной 18(±10%) мм; 2.4. Цельносваренные каркасы выполнены из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашены белой порошковой краской; 2.5. Регулируемые по высоте опоры; 2.6. Стеллаж: 2.6.1. Опорные стойки – алюминиевый профиль; 2.6.2. Верхняя панель глубиной 200 мм – металл, окрашенный белой порошковой краской; 2.6.3. Одна съемная полка глубиной 200мм из полипропилена толщиной 6 мм в рамке из алюминиевого профиля, устанавливается на необходимой высоте при сборке стеллажа, для изменения высоты полки требуется частичный демонтаж стеллажа; 2.7. Освещение – линейный светодиодный светильник типа IP44 либо аналог 1200 мм; 2.8 Брызгозащищенные розетки с крышкой типа IP44 либо аналог 3,2 кВт; |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 1 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 4950 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стол медицинский лабораторный |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | - Комплектация (состав на 1 комплект): Стол медицинский лабораторный: - Стол – 1 шт. - Тумба – 1 шт. - Показатели (характеристики): 2.1 Размеры: - длина 1500 (±10%) мм; - глубина 800 (±10%) мм; - высота столешницы 900 (±10%) мм; 2.2 Столешница – типа HPL-пластик (Trespa) либо аналог (монолитный термо- и химически стойкий пластик сверхвысокого прессования). Выдерживает размещение аналитических приборов (до 200кг); 2.3 Металлическая опорная тумба с каркасом из стального профиля прямоугольного сечения, окрашена порошковой краской, разделена на два отделения; 2.3.1 Левое - открытое, более узкого размера (для установки системного блока); 2.3.2 Правое - закрытое, имеет фасады в виде двух распашных дверок, без замка, внутри однасъемная полка; 2.3.3 Фасады крашеные металлические; 2.4. Металлическая конструкция выдерживает нагрузку до 200 кг; 2.5. Регулируемые по высоте опоры. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 2 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 7040 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стол медицинский (лабораторный) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | - Комплектация (на 1 комплект): Стол медицинский (лабораторный): - Стол – 1 шт. - Тумба – 1 шт. - Стеллаж – 1 шт. - Показатели (характеристики): 2.1. Размеры (±10%): - длина/ширина 1500 (±10%) мм; - глубина 800 (±10%) мм; - высота столешницы 900 (±10%) мм (1700 (±10%) мм – высота с учетом надстройки - стеллажа); 2.2 Столешница – химически стойкий пластик (постформинг) либо аналог; 2.3Основание стола из цельносваренного каркаса, выполненного из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской белого цвета; 2.4 Регулируемые по высоте опоры. 2.5 Встроенная тумба оборудована 1 распашной дверкой, внутри - 2 полки (из ламинированного ДСП толщиной 18 (±10%) мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2мм); 2.6 Надстройка (стеллаж): - длина/ширина 1200(±10%) мм; - глубина 200(±10%) мм; - высота 800(±10%) мм; 2.6.1 Стеллаж выполнен из металлического профиля, окрашенного полимерной краской, имеет самостоятельные опоры. 2.6.2 В верхней части стеллажа 2 горизонтальные металлические полки, пространство между полками разграничено на равные отрезки вертикальными разделителями и образует 36 открытых ячеек, расположенных вертикально в 2 ряда (по 18 в каждом); 2.6.3 Расстояние между горизонтальными полками стеллажа составляет по 250 (±10%) мм; 2.6.4 Размеры 1 ячейки: - длина/ширина 65(±10%) мм; - глубина200(±10%) мм; - высота 250(±10%) мм; |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 1 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 5280 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 								О.С.Сарнавская