УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Медицинское оборудование

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Аудиометр |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 26.60.12.800 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 35000 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 3» 790378720 |

Приложение к лоту №1:

| 1.Состав (комплектация): |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Количество |
| 1.1 | Аудиометр диагностический для проведения воздушной и костной тональной аудиометрии: |  |
| 1.1.1 | Наушники для воздушной аудиометрии | 1 шт. |
| 1.1.2 | Гарнитура для костной проводимости | 1 шт. |
| 1.1.3 | Кнопка ответа пациента | 1 шт. |
| 1.1.4 | Программное обеспечение для установки связи с ПК | 1 шт. |
| 2. Показатели (характеристики): |  |  |
| № п/п | Наименование | Параметр |
| 2.1 | Режимы аудиометрии: воздушная костная | Наличие |
| 2.2 | Диапазон частот для воздушной проводимости | 125-8000 Гц |
| 2.3 | Диапазон частот для костной проводимости | 250-8000 Гц |
| 2.4 | Диапазон интенсивности для воздушной проводимости | от -10 до 120 дБ |
| 2.5 | Диапазон интенсивности для костной проводимости | от -10 до 80 дБ |
| 2.6 | Маскировка узкополосным шумом | наличие |
| 2.7 | Шаг приращения интенсивности | Не более 5 дБ |
| 2.8 | Возможность программирования параметром исследования (исключение определенных частот) | Наличие |
| 2.9 | Возможность проведения исследования в ручном и автоматическом режиме | наличие |
| 2.10 | Возможность проведения автоматических тестов определения порогов слуха | наличие |
| 2.11 | Возможность как непрерывной, так и импульсной передачи сигнала в исследуемое ухо | наличие |
| 2.12 | Возможность сохранения данных о проведенном исследовании, наличие памяти не менее чем на 400 исследований | наличие |
| 2.13 | Индикатор ответа пациента | наличие |
| 2.14 | Вывод информации на экран в реальном времени | наличие |
| 2.15 | Возможность подключения к ПК, передачи результатов исследований, ведение базы данных, распечатка аудиограмм через внешний принтер | наличие |

Лот№2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Термо-шейкер для микропробирок для ПЦР |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Состав оборудования (одного комплекта): 1.Термо-шейкер для микропробирок для ПЦР: 1.1. Блок для микропробирок V = 1,5-2,0 мл на 24 микропробирки – 1 комплект. 2.Показатели (характеристики): 2.1. Тип перемешивания – орбитальный, диаметр орбиты не более 3 мм. - 2.2. Скорость перемешивания от 200 и менее до 1500 об/мин и более. 2.3.Диапазон регулирования температуры: на 50С выше комнатной и не менее 1000С 2.4.Точность поддержания температуры в интервале: от комнатной температуры до 37◦С и выше ( ±0,50С). 2.5.Стабильность поддержания температуры по термоблоку ±0,50С. - 2.6. ыстрый набор заданной скорости перемешивания и поддержания равной амплитуды вращения по всему блоку термошейкера. 2.7.Потребляемый ток (мощность 12В, 3,5А/ не более 200 Вт). 2.8. Блок питания: напряжение 100-240 В, частота 50/60 Гц. 2.9. Инструкция пользователя на русском языке. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 28.29.60.900 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 5335 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ "МОСПК" 790075222 |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 	                                 	                              О.С.Сарнавская