Приложение 1 
к заявке на покупку
 №АС839-08/262

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ

Технологическое оборудование по объекту:

«Возведение снегосплавного пункта в районе пересечения

ул.Тимирязева – МКАД в г.Минске»

Поставляемая продукция должна быть новой, (составляющие и комплектующие части новые, не ранее 2026 г.) (подтверждается письменным заявлением участника).

1. Наличие предпроектной (предынвестиционной) документации либо проектной документации:

- предпроектная (предынвестиционная) документация ОДО «ЭНЭКА». Шифр объекта: Т56/24.

- проектная документация ООО «Квазар-ТЕХНО» Шифр объекта: 25.066.

2. Наличие договора строительного подряда на строительство объекта или государственного контракта на выполнение подрядных работ: -.

3. Источник финансирования объекта строительства:

- местный бюджет г.Минска и собственные средства.

4. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, результатам работы:

1. Краны грузоподъемные – 2 шт.

1.1. Кран консольный электрический стационарный ККМ 7-5,0-6,0-4,0 или аналог в количестве 1 шт.

1.1.1. Грузоподъемность – 5 т;

    - Вылет – 6,0 м

    - Высота крана, не более - 6,0 м;

    - Высота подъема 4,0 м;

    - Тип привода на передвижение – электрический;

    - Навес для стоянки тали;

    - Исполнение – общепромышленное;

    - Температура эксплуатации, град. С – (- 40+40);

    - Категория размещения – У1 (на улице);

    - Угол поворота - 270°;

    - Таль электрическая передвижная канатная – г/п   5,0 т;

    - Степень защиты электрооборудования тали – не ниже IP 54.

    - Наличие подтверждения соответствия ТР ТС 010/2011;

    - Режим работы крана А3 по ISO 4301-1 (ГОСТ 34017);

    - Режим работы механизмов М5 по ISO 4301-1 (ГОСТ 34017) в комплекте с шкафом управления, пультом управления и гибким токопроводом к электроприводам;

    - Двигатель подъема тельфера с коническим ротором.

    - Проведение приемосдаточного испытания заводом-изготовителем, с отметкой в паспорте;

    - Наличие инструкции по монтажу.

    - Паспорт, эксплуатационная документация на русском (белорусском) языке.

    - Элементы блока фундаментного болта БФБ-1 в соответствии с приложением 1.

    - Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки (подтверждается письменным заявлением участника).

  - Кран мостовой ручной однобалочный подвесной в количестве 1 шт.

    - ТУ24.00.4912-2007, 5-5,5-4,5-3-У2 ГОСТ 34589-2019.

    - С талью.

    - Ручной.

    - Грузоподъемность 5 т.

    - Длина - 5,5м; пролет - 4,5м; высота подъема 3м.

    - Наличие инструкции по монтажу.

    - Паспорт, эксплуатационная документация на русском (белорусском) языке.

    - Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки (подтверждается письменным заявлением участника).