Приложение 5 к аукционным документам №А698-08/261

ОПИСАНИЕ предмета закупки по лотУ №2

Вертикально-сверлильный станок в количестве 1 (одной) единицы.

Вертикально-сверлильный станок предназначен для обработки отверстий в мелких и средних деталях, выполнять следующие операции: сверления, зенкерования, развертывания и нарезания резьбы в условиях единичного и мелкосерийного производства. Обработка производится как с ручной, так и с механической подачей шпинделя.

Оборудование должно быть поставлено в соответствии с указанной заводом-изготовителем комплектацией. Все необходимые комплектующие, не оговорённые в задании, но необходимые для работы оборудования, должны быть предложены в целях обеспечения качественной установки и эксплуатации.

Поставляемое оборудование должно иметь паспорта, инструкции по эксплуатации и другие документы, удостоверяющие их качество и гарантийные обязательства (представляются при поставке оборудования). Все документы предоставляются только на русском языке, при предоставлении документов на иностранном языке, они должны иметь дополнительно русскоязычный перевод.

Поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Обязательно наличие сервисного центра в Республике Беларусь для осуществления гарантийного и сервисного (послегарантийного) обслуживания в сроки, установленные договором.

Поставщик обязан осуществить поставку, монтаж, пуско-наладочные работы и обучение представителя Заказчика на предмет использования и правильной эксплуатации оборудования для формирования компетенций в области управления и наладки станка не позднее 5 рабочих дней с даты поставки. Обучение должно содержать информацию о целевом назначении оборудования, о рабочих режимах и ежедневных проверках, об обслуживании пользователями, о процедуре поиска и устранения неисправностей.

Доставка оборудования должна осуществляться на условиях разгрузки и установки на место постоянной эксплуатации техническими средствами за счет поставщика.

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Оборудование должно быть серийно выпускаемым, не быть восстановленным, соответствовать указанным ниже техническим характеристикам и требованиям.

Технические требования к оборудованию

| № п/п | Наименование показателя | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Наибольший, условный диаметр сверления, мм: Сталь 45 по ГОСТ 1050 Чугун СЧ20 по ГОСТ 1412 | Не менее 25 Не менее 32 |
|  | Наибольший диаметр нарезаемой резьбы (Сталь 45) | М 20 |
|  | Расстояние от оси шпинделя до образующей колонны (вылет), не более мм | 260 |
|  | Расстояние от торца шпинделя до стола, мм: - наименьшее, не более - наибольшее, не менее | 0 810-5 |
|  | Расстояние от торца шпинделя до плиты, мм: - наименьшее, не более - наибольшее, не менее | 940-5 1100-5 |
|  | Число ступеней частоты вращения, не менее | 8 |
|  | Число механических подач шпинделя, не менее | 3 |
|  | Частота вращения шпинделя. в пределах об/мин | 70-80, 100-125, 190-200, 300-310, 490-500, 790-800, 1230-1250, 1290-2000 |
|  | Механические подачи шпинделя. в пределах об/мин об/мин | 0,1; 0,2; 0,3 |
|  | Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм, не менее | 70 |
|  | Наибольшее усилие подачи шпинделя, Н | 6000 |
|  | Мощность привода главного движения, не менее кВт | 1,5 |
|  | Габаритные размеры станка, мм: длина, не более ширина, не более высота, не более | 770 540 2140 |
|  | Масса станка без приспособлений, поставляемых за отдельную плату, кг, не более | 450 |
| Колонна |  |  |
|  | Диаметр колонны, не более мм | 120 |
| Стол |  |  |
|  | Размеры рабочей поверхности, мм | 390-400 x 490-500 |
|  | Наибольшее перемещение стола по колонне, мм | 670 |
|  | Угол поворота стола с кронштейном вокруг оси колонны в положении кронштейна над помпой, в пределах, град | 170-180 |
|  | Количество пазов Ширина паза по ГОСТ 1574 Расстояние между пазами, мм | 2 14 160 |
|  | Зажим на колонне | Ручной |
| Шпиндель |  |  |
|  | Внутренний конус шпинделя | Морзе 3 |
|  | Ход шпинделя, мм: наибольший: на 1 оборот лимба на 1 деление лимба | 160 100,48 1 |
| Плита фундамента |  |  |
|  | Размер рабочей поверхности, мм: Ширина не более мм Длина (до фланца колонны), не более мм Высота, не более мм | 525 500 140 |
|  | Количество пазов Ширина паза по ГОСТ 1574 Расстояние между пазами, мм | 2 14 200 |
|  | Количество электродвигателей на станке | не менее 2 |
|  | Электродвигатель главного движения |  |
|  | Мощность, не менее кВт | 1,5 |
|  | Число оборотов, не менее в мин. | 1500 (синхронная) |
|  | Электродвигатель насоса охлаждения |  |
|  | Мощность, не менее, кВт | 0,18 |
|  | Число оборотов в мин | 2800 - 3000 (синхронная) |
|  | Производительность, л/мин, не менее | 2,5 |
|  | Электрооборудование |  |
|  | Род тока питающей сети | Трёхфазный переменный |
|  | Напряжение, В | 380 ± 38 |
|  | Частота тока, Гц | 50 ± 1 |
|  | Напряжение цепи управления, В | 24 |
|  | Напряжение цепи местного освещения, В | 24 |
|  | Класс электрооборудования по ГОСТ 12.2.007.0 | Не хуже I |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ на одну единицу:

Станок в сборе;

Втулки ГОСТ 13598-85:

6100-0142         (3/1)

6100-0144         (4/2)

6100-0145         (4/3)

Клин                7851-0012 ГОСТ 3025-78

Рукоятка

Ключ для электрошкафа

Ключ для сливных пробок

Руководство по эксплуатации;

Патрон сверлильный 6150-4029-03 или 6150-4029-04;

Тиски станочные стальные поворотные 7200-0215-05