УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_____________ С.Н.Кедо

« 18» августа 2026 г.

Техническое задание по предмету закупки

выполнение подрядных работ по объекту:

«Текущий ремонт с заменой оконных блоков  в каб. 327 в учебном корпусе №3 по ул. Советская, 18/1 и в аудиториях 312, 314 в уч. корпусе №2 по пр. Независимости, 1»

- Предмет закупки: выполнение подрядных работ по объекту:

«Текущий ремонт с заменой оконных блоков  в каб. 327 в учебном корпусе №3 по ул. Советская, 18/1 и в аудиториях 312, 314 в уч. корпусе №2 по пр. Независимости, 1».

2. Код предмета закупки (подвид ОКРБ 007-2012) и наименование предмета закупки в соответствии с ним):

43.32.10.100 - Работы по устройству дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен, окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов

3. Предельная стоимость закупки – 20 934,60 (двадцать тысяч девятьсот тридцать четыре белорусских рубля 60 копеек).

4. Источник финансирования: средства республиканского бюджета.

5. Спецификация изделий и их технические характеристики:

|  |  |  |  | ОП B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОП B 2320-2070 П/О Л И СТБ-1108-2017 Окно ПВХ: Профиль: Top Line 70mm Цвет профиля: Средне-серый - Белый Остекление: 4И-14Ar-4M1-14Ar-И4: СТЕКЛОПАКЕТ 40 мм ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ (КОЭФ.1) Подставочный профиль: 342 Фурнитура: Reze Комплектация: Поворотно-Откидной, ЛЕВЫЙ - 1 комп Поворотно-Откидной, ПРАВЫЙ - 1 комп Микропроветривание: Установлено - 2 комп Безопасность: Стандартная (базовая противовзломность) - 2 комп Доп. цапфа: Установлена - 2 комп Ручка оконная алюминиевая "TANGO" штифт 35 мм, 2 винта, Белая - 2 комп БЛОКИРАТОР ОТКРЫВАНИЯ СТВОРКИ - (Защита от детей) - 2 комп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Позиция |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размер, мм |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК-001 |  | Подоконник ПВХ550 мм , Белый с Концовками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 x 2400 |  |  |  | шт |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК-001 |  | ОТЛИВ КРАШЕННЫЙ с Концовками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 x 2070 |  |  |  | шт |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК-001 |  | 70мм: Расширитель 30 мм, арт.360 Лам.: Средне-серый - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2070 |  |  |  | комп |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перед изготовлением и монтажом изделий необходимо произвести контрольные замеры и согласовать спецификации с заказчиком.

6. Условия и сроки оплаты: оплата за выполненные работы производится заказчиком на основании справки о стоимости выполненных работ по форме С-3а и актов сдачи-приемки выполненных работ по форме С-2а. Заказчик обязан не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня подписания сторонами справки о стоимости выполненных работ и актов сдачи-приемки выполненных работ представить платежное поручение в территориальный орган государственного казначейства.  Обязательства по оплате считаются выполненными заказчиком с момента регистрации платежного поручения территориальными органами государственного казначейства.

7. Начало выполнения работ – 1 сентября 2026 года;

Окончание выполнения работ – 30 сентября 2026 года.

8. Гарантийный срок должен быть установлен в соответствии с п. 57 Правил заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 15.09.1998 № 1450 - не менее 2 (двух) лет.

9. Объем и характер выполняемых работ: на основании утвержденного 17.08.2026 дефектного акта на строительно-монтажные работы (Приложение 1) и сметы по объекту строительства (Приложение 2).

Работы выполнять в соответствии с техническими нормативными правовыми актами Республики Беларусь.

10. Место выполнения работ:

г. Минск, ул. Советская, 18/1;

г. Минск, пр. Независимости, 1.

11. Обоснование выбора процедуры закупки: процедура закупки из одного источника (в соответствии с п. 9 Приложения к Закону Республики Беларусь 
от 13 июля 2012 г. № 419-3 «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (Приобретение товаров (работ, услуг), ориентировочная стоимость годовой (общей) потребности государственной закупки которых составляет не более 500 базовых величин), ч. 1 подп. 1.1 п. 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 08.05.2025 № 252 «О случаях и порядке проведения процедуры закупки из одного источника на электронной торговой площадке», а также иные законодательные акты о государственных закупках.

12. Срок действия предложения: до окончания закупки.

13.  Критерии и способ оценки для выбора наилучшего предложения:

Способ оценки предложений в соответствии с критерием: формула определения баллов i-го участника по критерию «Наиболее низкая цена» будет иметь вид:

100 баллов присваивается предложению с минимальной ценой из заявленных участниками по лоту,

оценка оставшихся предложений проводится по формуле:

N баллов = (Цmin (минимальная цена участника)Цi (цена i-го участника)×100%

Начальник ЭТО		                                                          И.И. Стефанович