Приложение 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ характеристики

3. МИШЕНЬ «ПОППЕР МИНИ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ» (ИЛИ АНАЛОГ)

Количество: 20 шт.

3.1. Комплектность поставки

- Мишенная установка «Поппер мини Action Air» (или аналог) в сборе — 1 шт.

- Аккумуляторная батарея (встроенная или съёмная) — 1 шт.

- Зарядное устройство (или кабель питания/адаптер) — 1 шт.

- Паспорт изделия, инструкция по калибровке и эксплуатации — 1 шт.

3.2. Требования к электронике и питанию

- Тип питания: автономное (от встроенного Li-Ion / Li-Po аккумулятора) или комбинированное (возможность работы от сети 220 В через адаптер)

- Ёмкость аккумулятора: обеспечение не менее 2000 циклов подъёма (срабатываний) на одном заряде

- Индикация: наличие светодиодного индикатора низкого заряда батареи

- Безопасность: защита проводки и электронных плат прочным металлическим кожухом основания от прямых попаданий шаров

3.3. Технические и качественные характеристики

- Размеры силуэта:

  - Полное соответствие официальным стандартам Mini Popper (IPSC Action Air)

  - Диаметр круглой зоны: 100–150 мм

  - Высота силуэта: не менее 300 мм

- Материал силуэта:

  - Облегчённая конструкционная сталь толщиной 1,5–2,0 мм или ударопрочный пластик (алюминий)

  - Вес силуэта должен быть минимальным, чтобы кинетической энергии шара (до 1,7 Дж) хватало для фиксации падения

- Механизм автоматического подъёма:

  - Электромеханический (микромотор с редуктором)

  - Время автоматического подъёма после падения: не более 1,5–2,0 секунд

- Регулировка чувствительности:

  - Наличие механического регулировочного винта или электронной настройки

  - Возможность калибровки под разную энергетику пистолетов (от 0,8 до 1,6 Дж) и разный вес шаров

- Конструкция основания:

  - Устойчивая платформа из стали толщиной не менее 3 мм

  - Наличие отверстий в основании для фиксации к покрытию (полу, подиуму)

- Покрытие силуэта:

  - Антикоррозийное порошковое окрашивание, стойкое к постоянным ударам пластиковых шаров

  - Цвет: белый или жёлтый (матовый, без бликов)