Приложение 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ характеристики

4. МИШЕНЬ «ПОППЕР МИНИ»

Количество: 100 шт.

4.1. Технические характеристики и требования к конструкции

- Материал силуэта мишени: листовая сталь или лёгкий прочный сплав (толщина не менее 2–3 мм), устойчивый к многократным попаданиям пластиковых шаров (BB 6 мм, вес 0,2–0,3 г, скорость до 130 м/с), материал не должен деформироваться, раскалываться или оставлять глубокие вмятины

- Размеры силуэта (согласно правилам IPSC для Mini Popper):

  - Общая высота силуэта: 300 мм (±5 мм)

  - Диаметр круглой зоны (головы): 100–150 мм

- Конструкция основания:

  - Металлическая станина (опора) для надёжной установки на ровную поверхность или стрелковые стойки

  - Наличие механизма калибровки (регулировочный болт с контргайкой) для настройки усилия падения мишени при попадании

- Тип срабатывания: падающая (при точном попадании шара в зачётную зону мишень должна чётко падать назад)

- Покрытие: полимерно-порошковая покраска, устойчивая к истиранию и сколам

- Цвет: однотонный белый или жёлтый (согласно правилам IPSC, цвет должен контрастировать с окружающей обстановкой)

4.2. Требования к комплектности

Каждая единица товара должна поставляться в сборе и включать:

- Опорное основание (станину) — 1 шт.

- Падающую зачётную часть (силуэт «Поппер мини») — 1 шт.

- Регулировочный винт для настройки баланса — 1 шт.

- Комплект крепёжных элементов (если конструкция разборная)