Приложение 12

ТЕХНИЧЕСКИЕ характеристики

12. ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ESS TACTICAL GLASSES (ИЛИ АНАЛОГ)

Количество: 100 шт.

12.1. Технические требования и характеристики

Товар должен полностью соответствовать или превосходить по характеристикам базовую модель ESS Tactical Glasses:

- Конструкция: открытого типа, панорамная монолинза или двухлинзовая система с широким углом обзора без искажений

- Материал линз: ударопрочный поликарбонат толщиной не менее 2,2 мм

- Баллистическая защита: соответствие стандартам безопасности ANSI Z87.1+ (или EN 166 FT), линзы должны выдерживать прямое попадание пластикового шара (6 мм, вес до 0,40 г) на скорости до 150 м/с

- Защита от излучения: 100 % фильтрация ультрафиолетовых лучей (UVA/UVB спектр)

- Покрытие линз:

  - Противоосколочное (защита от царапин и механических повреждений снаружи)

  - Антизапотевающее (защита от конденсата изнутри)

- Оправа и дужки:

  - Лёгкий, эластичный и ударопрочный пластик (например, нейлон)

  - Низкопрофильный дизайн дужек для комфортного использования совместно с защитными наушниками и головными уборами

  - Наличие нескользящих носовых упоров и заушников

12.2. Комплектация

Каждая единица товара должна поставляться в следующем комплекте:

- Защитные очки в сборе (с установленной линзой) — 1 шт.

- Дополнительные сменные линзы (минимум 2 штуки: прозрачная — для помещений, дымчатая/затемнённая — для яркого солнца) — 1 комплект

- Мягкий чехол-салфетка из микрофибры для очистки — 1 шт.

- Жёсткий или полужёсткий чехол на молнии для транспортировки всего комплекта — 1 шт.

- Инструкция по эксплуатации и уходу — 1 шт.