Приложение 13

ТЕХНИЧЕСКИЕ характеристики

13. ЗАЩИТНАЯ ШТОРА ИЗ ПАРУСИНЫ (БРЕЗЕНТ) ИЛИ АНАЛОГ 3 М × 10 М

Количество: 300 пог.м

13.1. Технические и качественные характеристики

- Габаритные размеры: ширина 3,0 м, длина (высота) 10,0 м

- Материал: парусина полульняная (брезент) или износостойкий технологичный аналог

- Плотность ткани: не менее 450–550 г/м² (для обеспечения прочности)

- Пропитка: водоупорная (ВО) / водоотталкивающая или огнеупорная (ОП)

- Обработка краёв: двойной подгиб, прошивка высокопрочными армированными нитями по всему периметру

- Крепёжные элементы: наличие металлических люверсов (оцинкованный металл, устойчивый к коррозии)

- Шаг люверсов: по верхней (трёхметровой) стороне — каждые 30 см, по боковым сторонам — каждые 50 см

- Диаметр люверсов: внутренний диаметр не менее 12–16 мм

- Цвет: хаки / зелёный / серый

13.2. Требования к качеству и безопасности

- Соответствие стандартам: товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 15530-93 (для брезента) или аналогичным действующим стандартам качества и безопасности для текстильных материалов

- Состояние: товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не иметь дефектов ткани, разрывов, пропусков стежков или повреждений фурнитуры

- Отсутствие запаха: материал не должен выделять резких токсичных запахов при эксплуатации внутри помещений