Приложение 14

ТЕХНИЧЕСКИЕ характеристики

14. ШАТЁР ТРАНСФОРМЕР С УТЯЖЕЛИТЕЛЯМИ 4 М × 8 М

Количество: 10 шт.

14.1. Технические требования к каркасу

- Тип конструкции: быстросборный, раздвижной (гармошка), без необходимости сборки отдельных трубок

- Материал профиля: анодированный алюминий или сталь с полимерным порошковым антикоррозийным покрытием (указать приоритет в зависимости от бюджета)

- Форма и толщина стоек:

  - Профиль стоек: шестигранный (гексагональный) диаметром не менее 40–50 мм (для обеспечения повышенной ветроустойчивости)

  - Толщина стенки профиля: не менее 1,5 мм

- Соединительные элементы (узлы): высокопрочный стеклонаполненный нейлон или литой алюминий, использование хрупкого пластика не допускается

- Регулировка высоты: телескопические стойки с фиксацией (не менее 3–5 уровней по высоте)

- Опоры стоек (подпятники): усиленные стальные пластины с отверстиями для крепления к грунту анкерами или колышками

14.2. Технические требования к тенту (крыше) и стенам

- Материал ткани: полиэфирная ткань (Oxford) плотностью не менее 600D

- Защитные свойства:

  - Водостойкость: водоотталкивающее ПУ (полиуретановое) или ПВХ покрытие, выдерживающее не менее 3000 мм водного столба

  - УФ-защита: наличие УФ-стабилизаторов для предотвращения выгорания на солнце

  - Прочность: устойчивость к механическим повреждениям (рикошеты пластиковых шаров Airsoft)

- Швы: герметичные, проклеенные специальной лентой для защиты от протекания

- Комплектация стенами (опционально, настроить под нужды):

  - Стены глухие — 3 шт.

  - Стена с дверью на молнии — 1 шт.

  - Способ крепления стен к тенту: сплошная широкая липучка (Velcro) по всему периметру крыши и завязки/липучки к стойкам каркаса

14.3. Требования к системе утяжелителей и фиксации

- Комплект утяжелителей: для каждой вертикальной стойки (всего 6 стоек для размера 4×8 м)

- Тип утяжелителей:

  - Вариант 1 (приоритетный): наборные чугунные/стальные подковы (диски) весом не менее 15 кг на каждую стойку (суммарно от 90 кг на шатёр)

  - Вариант 2: специальные сумки-сендбеги из ткани Oxford 1000D под заполнение песком/песком с гравием, ёмкостью не менее 20 кг на стойку

- Дополнительная фиксация: набор прочных штормовых оттяжек (стропы) и усиленных колышков/ввертышей для грунта (не менее 6 шт.)

14.4. Требования к транспортировке и хранению

- Транспортировочная сумка: в комплекте, выполнена из прочной ткани (не менее 1680D) на жёстком основании, оснащённая прочными колёсами для транспортировки силами одного человека

- Габариты в сложенном виде: должны обеспечивать возможность транспортировки в грузовом отсеке стандартного фургона или на коммерческом прицепе

14.5. Брендирование

- Нанесение логотипа БФСО «Динамо» с 4 сторон методом сублимационной или шелкотрафаретной печати, макет предоставляет Заказчик