УТВЕРЖДАЮ

Главный врач учреждения здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница»

Д.В.Зайцев

«___»___________202___г.

М.П.

- Заявка на закупку комплектующих для аппарата Илизарова.

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) | Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница» |
| Место нахождения (для юридического лица) | Минский р-н, д. Боровляны, Фрунзенская ул., 19Б/5 |
| УНП | 100805135 |
| Адрес электронной почты | snab@modkb.by |

2.Область применения: травматология

3.Сведения о государственной закупке:

| Лот 1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Комплектующие для аппарата Илизарова |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ 007-2012(9 знаков) | 32.50.22.390 |
| Объем (количество) | 2308 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту |  |
| Источник финансирования государственной закупки | Минский областной бюджет |

Приложение №1

к заявке на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фиксатор для спиц с отверстием. Резьба метрическая М6; отверстие 2,1мм; шестигранная шляпка 10мм | штука | 100 |
| 2 | Фиксатор для спиц с пазом. Резьба метрическая М6; ширина паза 2,1мм; шляпка с лысками под ключ 10мм= | штука | 50 |
| 3 | Стяжка резьбовая. Резьба метрическая М6; длина 50мм | штука | 30 |
| 4 | Стяжка резьбовая. Резьба метрическая М6; длина 100мм | штука | 30 |
| 5 | Стяжка резьбовая. Резьба метрическая М6; длина 150мм | штука | 30 |
| 6 | Стяжка резьбовая. Резьба метрическая М6; длина 200мм | штука | 30 |
| 7 | Стяжка резьбовая. Резьба метрическая М6; длина 250мм | штука | 30 |
| 8 | Полукольцо Илизарова диаметр 100мм | штука | 30 |
| 9 | Полукольцо Илизарова диаметр 110мм | штука | 30 |
| 10 | Полукольцо Илизарова диаметр 120мм | штука | 30 |
| 11 | Полукольцо Илизарова диаметр 130мм | штука | 30 |
| 12 | Полукольцо Илизарова диаметр 140мм | штука | 30 |
| 13 | Стержень диафизарный длина 200мм, диаметр 5мм | штука | 20 |
| 14 | Стержень метафизарный длина 200мм, диаметр 5мм | штука | 20 |
|  | Стержень Шанца длина 200мм, диаметр 6мм | штука | 20 |
| 15 | Спицы реперные с резьбой длина 300мм, диаметр 3мм | штука | 200 |
| 16 | Спицы с упорной площадкой диаметр 1.5мм, длина 400-500мм | штука | 500 |
| 17 | Фиксатор стержней с хвостовиком. Размер резьбового хвостовика М6; длина 31мм с 1 отвертием | штука | 20 |
| 18 | Фиксатор стержней с хвостовиком. Размер резьбового хвостовика М6; длина 42мм с 2 отвертиями | штука | 20 |
| 19 | Фиксатор стержней с хвостовиком. Размер резьбового хвостовика М6; длина 53мм с 3 отвертиями | штука | 20 |
| 20 | Фиксатор стержней с хвостовиком. Размер резьбового хвостовика М6; длина 64мм с 4 отвертиями | штука | 20 |
| 21 | Фиксатор стержней с резьбовым отверстием. Размер резьбового отверстия М6, длина 18мм, 1 отверстие | штука | 20 |
| 22 | Фиксатор стержней с резьбовым отверстием. Размер резьбового отверстия М6, длина 29мм, 2 отверстия | штука | 20 |
| 23 | Фиксатор стержней с резьбовым отверстием. Размер резьбового отверстия М6, длина 40мм, 3 отверстия | штука | 20 |
| 24 | Фиксатор стержней с резьбовым отверстием. Размер резьбового отверстия М6, длина 51мм, 4 отверстия | штука | 20 |
| 25 | Фиксатор стержней с отверстием. Резьба метрическая М6, шляпка с лысками под ключ 10мм, диаметр отверстия 5мм | штука | 20 |
| 26 | Шайба плоская. Диаметр внутреннего отверстия 7мм, наружный диаметр 10мм | штука | 30 |
| 27 | Шайба с пазом. Диаметр внутреннего отверстия 7мм,наружный диаметр 14мм | штука | 30 |
| 28 | Шайба двойная. Наружный диаметр 10мм | штука | 30 |
| 29 | Гайка шестигранная. Резьбовое отверстием М6. Шестигранное основание 10мм | штука | 200 |
| 30 | Болт с шестигранной головкой. Длина 10мм, шестигранная головка 10мм; резьбовая часть М6 | штука | 50 |
| 31 | Болт с шестигранной головкой. Длина 16мм, шестигранная головка 10мм; резьбовая часть М6 | штука | 50 |
| 32 | Болт с шестигранной головкой. Длина 20мм, шестигранная головка 10мм; резьбовая часть М6 | штука | 50 |
| 33 | Болт с шестигранной головкой. Длина 30мм, шестигранная головка 10мм; резьбовая часть М6 | штука | 50 |
| 34 | Муфта. Диаметр поперечного отверстия 6,1мм; резьбовое отверстие М6 ; размер шестигранного основания 10мм; длина 20мм | штука | 30 |
| 35 | Планка прямая. Толщина 6мм; диаметр отверстий 7мм; количество отверстий 2 штуки | штука | 20 |
| 36 | Планка прямая. Толщина 6мм; диаметр отверстий 7мм; количество отверстий 3 штуки | штука | 20 |
| 37 | Планка прямая. Толщина 6мм; диаметр отверстий 7мм; количество отверстий 4 штуки | штука | 20 |
| 38 | Планка прямая. Толщина 6мм; диаметр отверстий 7мм; количество отверстий 6 штук | штука | 20 |
| 39 | Планка прямая. Толщина 6мм; диаметр отверстий 7мм; количество отверстий 8 штук | штука | 20 |
| 40 | Планка прямая. Толщина 6мм; диаметр отверстий 7мм; количество отверстий 10 штук | штука | 20 |
| 41 | Планка с резьбовым хвостовиком. Толщина 6мм; диаметр отверстий 7мм; размер резьбового хвостовика М6; количество отверстий 2 штуки | штука | 20 |
| 42 | Планка с резьбовым хвостовиком. Толщина 6мм; диаметр отверстий 7мм; размер резьбового хвостовика М6; количество отверстий 4 штуки | штука | 20 |
| 43 | Планка с резьбовым хвостовиком. Толщина 6мм; диаметр отверстий 7мм; размер резьбового хвостовика М6; количество отверстий 6 штук | штука | 20 |
| 44 | Планка с резьбовым хвостовиком. Толщина 6мм; диаметр отверстий 7мм; размер резьбового хвостовика М6; количество отверстий 8 штук | штука | 20 |
| 45 | Планка с резьбовым хвостовиком. Толщина 6мм; диаметр отверстий 7мм; размер резьбового хвостовика М6; количество отверстий 10 штук | штука | 20 |
| 46 | Кронштейн двухосевой. Количество отверстий 2; диаметр отверстий 7мм; размер основания 12мм | штука | 20 |
| 47 | Телескопическое приспособление: основание 1штука(диаметр опорных оснований 20мм, размер оснований 10мм), стержень телескопический М6 1 штука, болты зажимные М6*16 3 штуки. Длина телескопического приспособления в собранном виде 200 мм | штука | 10 |
| 48 | Телескопическое приспособление: основание 1штука(диаметр опорных оснований 20мм, размер оснований 10мм), стержень телескопический М6 1 штука, болты зажимные М6*16 3 штуки. Длина телескопического приспособления в собранном виде 250 мм | штука | 10 |
| 49 | Телескопическое приспособление: основание 1штука(диаметр опорных оснований 20мм, размер оснований 10мм), стержень телескопический М6 1 штука, болты зажимные М6*16 3 штуки. Длина телескопического приспособления в собранном виде 300 мм | штука | 10 |
| 50 | Скоба для скелетного вытяжения П-образная. Размер рабочей части 110мм | штука | 5 |
| 51 | Скоба для скелетного вытяжения П-образная. Размер рабочей части 120мм | штука | 5 |
| 52 | Скоба для скелетного вытяжения П-образная. Размер рабочей части 130мм | штука | 5 |
| 53 | Скоба для скелетного вытяжения П-образная. Размер рабочей части 140мм | штука | 5 |
| 54 | Скоба для скелетного вытяжения П-образная. Размер рабочей части 150мм | штука | 5 |
| 55 | Скоба для скелетного вытяжения П-образная. Размер рабочей части 200мм | штука | 5 |
| 56 | Спиценатягиватель | штука | 8 |
| 57 | Ключ для ввода стержней с Т-образной рукоятной. Диаметр внутреннего отверстия 6мм, наружный 12мм | штука | 10 |
| 58 | Ключ-цанга. Размер цангового отверстия 6мм | штука | 10 |
| 59 | Ключ универсальный | штука | 6 |
| 60 | Ключ рожковый | штука | 6 |
| 61 | Ключ торцевой | штука | 4 |
| 62 | Сверло атравматическое. Размер сверлящей части 2мм | штука | 15 |
| 63 | Сверло атравматическое. Размер сверлящей части 2.5мм | штука | 15 |
| 64 | Сверло атравматическое. Размер сверлящей части 3.2мм | штук | 15 |

2.Технические требования:

2.1. Погружные импланты должны быть изготовлены из нержавеющей стали.

2.2 Заточка трёхгранная.

2.3. Материал погружных имплантов должен иметь предел прочности на растяжение не менее 1324 Н/мм2 (минимальное значение предела прочности на растяжение материала погружных имплантов согласовано Министерством здравоохранения Республики Беларусь в ТУ РБ 1456608.001-2000).

2.4. Должны подвергаться стерилизации.

2.5. Отсутствие коррозии при контакте с биологическими тканями.

Разработчики технических требований:

Врач-травматолог-ортопед                                                                  А.Н.Балыш