Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ОАО «МАШПИЩЕПРОД»

___________________ Д.И. Дильман

«18» августа  2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На закупку стаканов однокамерных полипропиленовых (РР) в термоусадочной этикетке

1. Требования, предъявляемые к стаканам:

- на поверхности не допускается: усадочные раковины глубиной более 0,3мм, инородные включения, вздутия, трещины, деформации;

- должны быть стойкими к горячей воде (температура воды до 100 °С включительно);

- расстояние между краями стаканов и размеры стаканов должны быть одинаковыми;

- внешний диаметр под запайку - 95±(+0,1-0,6мм);

- стаканы должны быть изготовлены из белой термопластической пластмассы РР;

- расстояние между краями стаканчиков и размеры стаканчиков должны быть одинаковы;

- края стаканов не должны прогибаться под давлением веса стопки стаканов высотой минимум 1 метр;

- стаканы не должны «заклинивать» между собой;

- стакан должен обеспечивать достаточную жесткость для сохранения формы и эстетического вида на протяжении не мене 30 суток при механических воздействиях в процессе упаковки, транспортировки и хранения;

- стаканы должны быть чистыми и не иметь посторонних запахов;

- упаковка стаканов должна полностью обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении;

- транспортная этикетка должна полностью идентифицировать стаканы;

- стаканы должны соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011.

1.1 Форма стакана должна соответствовать форме, указанной на рис.

2. Требования, предъявляемые к термоусадочной этикетке:

- полноцветная печать;

- совмещение красок – 0,3мм;

- нанесение рисунка должно быть четким, без искажений и прочным к истиранию;

- непропечатка элементов изображения, отмаривание краски не допускается;

- термоусадочная этикетка должна быть ровной, без задир, вздутий, отслаивания и прочих механических повреждений.

2.1 Макет термоусадочной этикетки стакана для фасовки пюре картофельного сухого

3. Предоставление образцов:

- обязательным условием участия в процедуре закупки для участников, прошедших квалификационный отбор, является предоставление образцов по каждому лоту отдельно;

- образцы предоставляются безвозмездно, все расходы по их предоставлению несет участник процедуры закупки;

- предоставление опытных образцов должно сопровождаться следующими документами: удостоверение качества (паспорт качества, сертификат качества) на образец, протокол испытаний, декларация о соответствии;

- образцы предоставляются по адресу Заказчика: 222830 Республика Беларусь, Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марьина Горка, ул. Чапаева,15, в срок указанный в задании на закупку. Предоставленные образцы возврату не подлежат. Образец должен быть соответствующим образом обозначен, указаны наименование участника и его юридический адрес. Образец предоставляется лично, нарочным или по почте. Участник, не предоставивший или отказавшийся предоставить образцы для проведения испытаний, будет отклонен, как несоответствующий требованиям задания на закупку. В случае если по результатам апробации качество (в том числе заявленные участником характеристики поставляемого товара) окажутся несоответствующими предъявляемым требованиям к предмету закупки, предложение участника отклоняется.

Задание подготовили:

Начальник лаборатории

центрально-заводской								М.И. Болянова

Начальник ПТО 									О.В. Аксенкина

Начальник цеха пищевых производств						С.В. Цедрик

Главный инженер 									Д.И. Сытик

Ответственный за закупку								О.А. Кудинова

Согласовано:

Заместитель начальника отдела

по коммерческой работе								С.Н. Мазаник