Приложение 1

Требования к приобретаемому оборудованию (характеристики):

- Насос К 45/30У2 - консольный для холодного и горячего водоснабжения (либо аналог) соответствующий техническим характеристикам и по присоединительным размерам.

Код по ОКРБ – 28.13.14.800

количество – 3 комплекта.

отвечает следующим характеристикам:

- Подача (номин.), м³/ч	                                         45

- Напор (номин.), м	                                         32

- Давление на входе в насос, кгс/см², не более	2.5

- Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт	6.5

- Частота вращения, об/мин	                              2900

- Частота вращения, c˜¹	                                        48

- КПД насоса, %	                                                  72

- Напряжения сети, В	                                        220; 380

- Частота тока, Гц	                                                  50

- Вид тока	переменный

- Допускаемый кавитационный запас, м, не более- 4

- Насос К 20/30 У2 - консольный для холодного и горячего водоснабжения (либо аналог) соответствующий техническим характеристикам соответствующий по присоединительным размерам.

Код по ОКРБ – 28.13.14.800

количество – 2 комплекта.

отвечает следующим характеристикам:

- Подача (номин.), м³/ч	20

- Напор (номин.), м	30

- Давление на входе в насос, кгс/см², не более	2.5

- Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт	3.5

- Частота вращения, об/мин	                          2900

- Частота вращения, c˜¹	                                    48

- КПД насоса, %	                                              64

- Напряжения сети, В	                                    220; 380

- Частота тока, Гц	                                              50

- Вид тока	переменный

- Допускаемый кавитационный запас, м,          не более	3.8

- Тип конструкции	консольные

- Пускатель магнитный ПМЛ- 2220. Код по ОК РБ – 27.12.24.530

количество – 7 шт.