УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«_24_»_августа_ 2026 года

ЗОИ

Заявка на закупку

Медицинское оборудование для модернизации здания лечебного корпуса учреждения здравоохранения «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии», расположенного по адресу г. Могилев, ул Н. Карабановская, д 90, 2 очередь

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Холодильник фармацевтический |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 28.25.13.900 |
| Объем (количество) | 5 комплектов |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 6 538.35 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав комплекта оборудования (на 1 комплект):

1.1. Холодильник фарматевтический:

    - полки – 6 шт.

2.Показатели (характеристики):

2.1. номинальный полный объем холодильника - 268 дм3

2.2. Номинальный полезный объем холодильника -  252 дм3

2.3.Количество компрессоров, шт. 1

2.4. Габаритные размеры (ВхШхГ) – 1495х600х620 мм:

2.5.Охлаждаемая площадь полок 1,3 мг

2.6 Температура полезного объёма от +2 °С до +15°С

2.7 Электропитание 220-240 В.

2.8 Номинальная потребляемая мощность 210Вт

2.9 Номинальный ток 1,3 А

2.10 .Корректированный уровень звуковой мощности – не  более 53 дБ.

2.11 Максимальная допустимая нагрузка на полку 20 кг

2.12 Система оттаивания холодильной камеры – автоматическая.

2.13 Наличие микропроцессорного  регулятора температуры со сверхчувствительным датчиком температуры.

2.14 Наличие системы принудительной циркуляции воздуха.

2.15 Сигнализация при отклонении температуры от заданной.

2.16 Отображение температуры на табло панели управления.

2.17 Отключение  вентилятора при открывании двери.

2.18 Управление электронное (задание и поддержание температуры, индикация	текущей температуры, отклонений и др.).

2.19 Масса нетто холодильника не более 55 кг.

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 	                                                         	                              О.С.Сарнавская