Приложение 1
к аукционным документам
 №АС874-08/262

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ

Технологическое оборудование по объекту:

«Возведение снегосплавного пункта в районе пересечения

ул.Тимирязева – МКАД в г.Минске»

Поставляемая продукция должна быть новой, (составляющие и комплектующие части новые, не ранее 2026 г.) (подтверждается письменным заявлением участника).

1. Наличие предпроектной (предынвестиционной) документации либо проектной документации:

- предпроектная (предынвестиционная) документация ОДО «ЭНЭКА». Шифр объекта: Т56/24.

- проектная документация ООО «Квазар-ТЕХНО» Шифр объекта: 25.066.

2. Наличие договора строительного подряда на строительство объекта или государственного контракта на выполнение подрядных работ: -.

3. Источник финансирования объекта строительства:

- местный бюджет г. Минска и собственные средства.

4. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, результатам работы:

- Ультразвуковой двухлучевой расходомер Ду600 (ВИРС-У 2 600 П Ф1 4 16 68 И3201 10 1 Г Р10 5 или аналог) в количестве 1 шт.

  - Принцип измерения – ультразвуковой, двухлучевая схема;

  - Номинальный диаметр – 600мм;

  - ППР – прямая труба фланцевого присоединения по ГОСТ 33259-2015;

  - Материал корпуса – н/ж сталь AISI304;

  - Рабочее давление 1,6Мпа;

  - номинальное напряжение питания – 24В постоянного тока;

  - степень защиты от внешних воздействий – не ниже IP68;

  - погрешность – не ниже 1,0%

  - Раздельная компоновка, комплектный межприборный кабель не менее 10м;

  - Выходы - активный токовый выход 4-20мА, интерфейс RS-485.

  - Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки (подтверждается письменным заявлением участника).