ПРИЛОЖЕНИЕ 1

| Лот 3 - Микрокатетер суперселективный для доставки микросфер в комплекте с микропроводником |  | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микрокатетер суперселективный для доставки микросфер в комплекте с микропроводником (Внешний диаметр микрокатетера не более 2.7Fr, внутренний диаметр не менее 0.025”, длина микрокатетера не менее 130см, форма прямая (с возможностью формовки), диаметр проводника 0.021”) | шт. | 20 |
| 2 | Микрокатетер суперселективный для доставки микросфер в комплекте с микропроводником (Внешний диаметр микрокатетера не более 2.8Fr, внутренний диаметр не менее 0.027”, длина микрокатетера не менее 130см, форма прямая (с возможностью формовки), наличие дистального рентгенконтрастного маркера на кончике микрокатетера, диаметр проводника 0.021”) | шт. | 10 |

Примечание:

1. Гидрофильное покрытие тела микрокатетера.

2. PTFE покрытие внутреннего просвета микрокатетера.

3. Рентгенконтрактная прочная оплетка микрокатетера.

4. В комплекте поставки микрокатетера должен присутствовать фиксатор проводника для фиксирования выступающей части проводника.

| Лот 4 - Микросферы для эмболизации маточных артерий |  | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микросферы для эмболизации маточных артерий, 400мкм ± 75мкм | шт. | 40 |
| 2 | Микросферы для эмболизации маточных артерий, 800мкм ± 75мкм | шт. | 60 |
| 3 | Микросферы для эмболизации маточных артерий, 1100 мкм ± 75мкм | шт. | 10 |

Примечание:

1. Материал - полиэтиленгликоль.

2. Поставляются в заполненных, готовых к применению шприцах, объем микросфер не менее 2мл, объем буферного раствора не менее 4мл.

3. Цветная кодировка (раствора и этикетки) размера микросфер.

4. Наличие клинических исследований, подтверждающих клиническую эффективность предлагаемых микросфер.