УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Зайцева Е.А.

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Мебель медицинская для модернизации здания лечебного корпуса учреждения здравоохранения «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии», расположенного по адресу г. Могилев, ул Н. Карабановская, д 90

Сведения об организаторе

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: мебель медицинская.

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стол для проведения ингаляций |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): - Размеры не менее 870×520×800 мм (±10см) - Материал: Столешница выполнена из постформинга, покрытого постформируемым пластиком, устойчивым к дезинфекционной обработке (толщина столешницы не менее 26 мм). Боковины и подставка выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм. - Высота надставки 446 мм (±10%). - Возможность согласования цвета с заказчиком. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 4 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 1830,40 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стол медицинский (лабораторный) |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Комплектация (на 1 комплект): 1.1.Стол – 1 шт. 1.2.Тумба – 2 шт. 1.3.Стеллаж – 1 шт. 1.4.Брызгозащищенные розетки с крышкой - 2 шт. 1.5.Светодиодный светильник – 1 шт. 2.Показатели (характеристики): 2.1.Размеры: 2.1.1.длина 1500 (±10%) мм; 2.1.2.глубина 800 (±10%) мм; 2.1.3. общая высота со стеллажом 1500 (±10%) мм; 2.1.4. высота столешницы 900 (±10%) мм; 2.2. Рабочая поверхность – цельная керамогранитная плита; 2.3. Две тумбы – ламинированный ДСП толщиной 18 (±10%) мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм; 2.3.1. Левая тумба с 3 ящиками, внутренний размер ящика – 310×470×160 (±10%) мм; 2.3.2. Правая тумба с дверцей, 1 встроенная полка; 2.3.3. Межтумбовая планка – ламинированный ДСП толщиной 18(±10%) мм; 2.4. Цельносваренные каркасы выполнены из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашены белой порошковой краской; 2.5. Регулируемые по высоте опоры; 2.6. Стеллаж: 2.6.1. Опорные стойки – алюминиевый профиль; 2.6.2. Верхняя панель глубиной 200 мм – металл, окрашенный белой порошковой краской; 2.6.3. Одна съемная полка глубиной 200 мм из полипропилена толщиной 6 мм в рамке из алюминиевого профиля, устанавливается на необходимой высоте при сборке стеллажа; 2.7. Освещение – линейный светодиодный светильник типа IP44 либо аналог 1200 мм; 2.8 Брызгозащищенные розетки с крышкой типа IP44 либо аналог 3,2 кВт; |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 1 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 4950 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 								О.С.Сарнавская