Лот №512 Стрипы для диагностики аутоиммунных заболеваний

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стрипы для полуколичественного определения IgG антител к основным печеночным антигенам (профиль АМА) | стрип | 290 |
| 2 | Стрипы для полуколичественного определения антинуклеарных антител, ANA-Profile | стрип | 600 |
| 3 | Стрипы для полуколичественного определения антицитоплазматических антител ANCA | стрип | 440 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Стрипы для полуколичественного определения IgG антител к основным печеночным антигенам (профиль АМА) | 1.Метод – ИФА( иммуноблот) 2.В состав стрипа должны входить не менее 9 основных антигенов ( ориентировочный перечень) для диагностики аутоиммунных заболеваний печени:AMAm2, Sp100,GP210,SLA/LP,LKM – 1,LC1,F-Actin,desmin,myosin. |
| 2.2 | Стрипы для полуколичественного определения антинуклеарных антител, ANA-Profile | 1.Метод – ИФА( иммуноблот) 2. В состав стрипа должны входить не менее 15 основных антигенов ( ориентировочный перечень) для диагностики аутоиммунных заболеваний: SS-A/ Ro 52, SS-A/Ro 60,SS-B/La,CENP-B,Jo-,Sm,Scl -70,U 1 – RNP ,dsDNA, nucleosomes,PMScl- ,histones, Ku,Mi, PCNA,DFS70,Pm-Scl. |
| 2.3 | Стрипы для полуколичественного определения антицитоплазматических антител ANCA | 1. Метод – ИФА( иммуноблот) 2.В состав стрипа должны входить не менее 3 основных антигенов ( ориентировочный перечень) для диагностики аутоиммунных заболеваний MPO,PR3,GBM. |

2.4 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.5 Поставщик должен предоставить гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем