УТВЕРЖДАЮ

Главный врач учреждения здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница»

Д.В.Зайцев

«___»___________202___г.

М.П.

- Заявка на закупку жгута кровоостанавливающего пневматического.

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) | Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница» |
| Место нахождения (для юридического лица) | Минский р-н, д. Боровляны, Фрунзенская ул., 19Б/5 |
| УНП | 100805135 |
| Адрес электронной почты | snab@modkb.by |

2.Область применения: травматология

3.Сведения о государственной закупке:

| Лот 1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Жгут кровоостанавливающий пневматический |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ 007-2012(9 знаков) | 32.50.22.390 |
| Объем (количество) | 2 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту |  |
| Источник финансирования государственной закупки | Минский областной бюджет |

Приложение №1

к заявке на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плечевая манжета (для верхних конечностей) Длина в диапазоне 50–60 см, ширина 8–10 см. Текстильная застежка повышенной прочности | штука | 1 |
| 2 | Бедренная манжета (для нижних конечностей): Длина в диапазоне 90–100 см, ширина 12–14 см. Текстильная застежка повышенной прочности | штука | 1 |
| 3 | Электронно-пневматический блок управления (компрессор/манометр) | штука | 1 |
| 4 | Соединительные шланги/трубки с быстроразъемными замками-фиксаторами | штука | 1 |

2.Технические требования:

2.1 Тип прибора пневматический  или электронно-пневматический.

2.2. Диапазон создаваемого давления от 0 до не менее 400–500 мм рт. ст.

2.3 Наличие предохранительного клапана для стравливания давления сверх лимита.

2.4 Быстроразъемные герметичные замки (штуцеры) для подключения манжет.

2.5 Износостойкий манометр  в металлическом корпусе с защитой от механических ударов.

Разработчики технических требований:

Врач-травматолог-ортопед                                                                  А.Н.Балыш