Приложение 4 к документам на закупку №ГЦ726-08/261

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Стиральная машина промышленного типа, загрузка стирки до 25 кг

Номинальная загрузочная масса, кг, не более 25

Геометрический объем внутреннего барабана, не более 250 дм3

Объем барабана: диаметр х глубина, не более 820х470 мм

Внутренний и наружный барабан – нержавеющая сталь

Вид управления технологическим процессом - автомат

Фактор разделения, не менее: при стирке 0,7-0,9,  при отжиме 350

Остаточная влажность, не более 50 %

Вид обогрева - электро

Номинальная мощность, кВт, не более

электродвигателя привода 4,0

элементов нагрева 18

Габаритные размеры, мм, не более:

длина (глубина) 1080

ширина 1190

высота 1585

Масса, не более кг 685

Требования к подводящим коммуникациям

Условный проход клапана холодной и горячей воды, не более 25мм

Выходной диаметр сливного патрубка, мм 76

Давление холодной и горячей воды, Мпа 0,2-0,4

Напряжение электросети, В 380

К месту установки, на имеющийся фундамент, подведены: холодная и горячая вода, вентиляция, электрокабель (автомат установлен).

Гарантия не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Поставляемые товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) (согласно абзацу 7 пункта 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012г. №419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».