Приложение №1

На фирменном бланке организации

Таблицы для заполнения

Требование к составу оборудования и составу выполняемых работ:

Требования к составу оборудования:

- Автоматическая система растарки;

- Система управления загрузки ёмкостей для хранения сырья (силосов);

- Система выгрузки материалов

- Ёмкости хранения (силосы)

- Трубопроводы и монтажные элементы

Требования к составу выполняемых работ:

- проведение шеф-монтажных (монтажных) и пуско-наладочных работ;

- проведение комплексного опробования оборудования в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

- обучение сотрудников правилам эксплуатации оборудования.

Требования к квалификации поставщика:

- опыт работы поставки данного типа оборудования;

Таблица 1. Минимальные требования к Автоматической системе растарки мешков.

| Технические требования заказчика | Характеристики предложенные участником (заполнить) |
| --- | --- |
| Автоматическая растарка мешков весом 25±0,5кг. |  |
| Материал мешков: полиэтилен, ткань, бумага. |  |
| Диаметр гранул: 3-6мм |  |
| Производительность не менее 10 тонн в час. |  |
| Габаритные размеры не более: Длина 10 метров; Ширина 5 метра; Высота 5 метров. |  |
| Ограждения и элементы безопасности, обеспечивающие остановку оборудования для предотвращения травмирования работника (Система безопасности должна соответствовать техническим нормам Республики Беларусь) |  |
| Наличие вертикального механизма подъема мешков с захватывающими устройством целого слоя мешков за один раз |  |
| Количество мешков в одном слое: 5 шт. |  |
| Приемный бункер с сеткой, подходящей для улавливания мешков, которые могут оборваться во время резки |  |
| Приемный бункер оснащен датчик минимального и максимального уровня материала. |  |
| В зоне загрузки растарщика должно быть место для установки трех поддонов под растарку с автоматической подачей в зону растарки |  |
| Автоматическое устройство для сбора пустых паллет | От 10 шт. |
| Компактор для отработанных (пустых) мешков | Встроенный в линию |
| Характеристики используемых поддонов с продукцией: Габариты: 1,1 метра х 1,3 метра Высота: 2 метра Вес продукции с поддоном: не менее 1600 кг Материал используемых поддонов: дерево, пластик |  |

Таблица 2. Минимальные требования к системе управления загрузкой силосов.

| Технические требования заказчика | Характеристики предложенные участником (заполнить) |
| --- | --- |
| Единая система управления с экраном и элементами управления на русском и английском |  |
| Возможность установки разграничения по уровню доступа для работников (оператор/наладчик) |  |
| Возможность выбора вариантов алгоритма заполнения (готовых рецептур) |  |
| Система управления должна обеспечивать автоматическое архивирование и хранение данных о массе/уровне сырья, поступающих с датчика/датчиков силосов. Срок хранения архива должна составлять не менее 1 месяца. Должна быть предусмотрена возможность экспорта архивных данных на внешние USB-носители и/или их вывода на печать. |  |
| Журнал аварий (архив) |  |
| Отображение состояния всех узлов системы в реальном времени |  |
| Переключение управления загрузчиком между силосами с панели оператора |  |

Таблица 3. Минимальные требования к системе выгрузки материала (воздуходувке)

| Технические требования заказчика | Характеристики предложенные участником (заполнить) |
| --- | --- |
| Система выгрузки для автоматический станции растаривания, с производительностью не менее 10 тонн в час. |  |
| Высота подъема пневмотрассы не менее 10 метров |  |
| Протяженность пневмотранспорта по горизонтали не менее 50 метров Магистраль подачи сырья должна иметь возможность продувки (очистки), работающей в автоматическом режиме, при смене сырья и/или переключении на другой бункер (силос) |  |
| Алгоритм распределения потоков сырья (управление переключателями пневмотранспорта) должен работать по следующему принципу: 1.Штатное переключение: Переход на заполнение следующего силоса (согласно выбранной рецептуре) допускается ТОЛЬКО при одновременном выполнении двух условий: Текущий активный силос достиг максимального уровня заполнения (сигнал от датчика «Максимум»); Все узлы линии работают в штатном режиме (отсутствуют активные аварии, ошибки оборудования и предупреждения). 2.Поведение при нештатных ситуациях: При возникновении аварийной остановки, сбоя оборудования, ошибки в узле линии, а также при ручном или автоматическом переходе на другую рецептуру/материал, система должна продолжать или возвращать поток сырья в тот силос, который был активен (заполнялся) непосредственно до возникновения события. Принудительное переключение на следующий силос при наличии активных ошибок или аварий запрещено. |  |

Таблица 4. Минимальные требования к силосам.

| Технические требования заказчика | Характеристики предложенные участником (заполнить) |
| --- | --- |
| Защита от попадания внутрь силосов пыли, грязи, посторонних предметов. |  |
| Материал силосов: гладкая нержавеющая сталь, так же возможно исполнение из специальной износостойкой ткани |  |
| В случае сварки материала или сшивки ткани швы должны быть прочными и выдерживать максимальное заполнение материалом силосов |  |
| Предназначен для приемки, хранения и последующей подачи полимерного сырья |  |
| Объем двух силосов не менее 25 метров кубических каждого* |  |
| Объем четырех силосов не менее 50 метров кубических каждого* |  |
| Датчики уровня заполненности: минимум, средняя заполненность, максимум. При заполнении силоса переключение на заполнение следующего должно осуществляться как в автоматическом, так и в ручном режиме, с подачей звукового и светового сигнала |  |
| Наличие датчика, который будет контролировать количество сырья в силосе. |  |
| Возможность беспрепятственного снятия датчика для его замены/калибровки |  |
| Конструкция силоса позволяет при необходимости снять и произвести поверку/калибровку устройства предназначенного для взвешивания материала, находящегося в силосе |  |
| Наличие сетчатого клапана для воздухообмена |  |
| Наличие конструктивных решений, предназначенных для снятия статического электричества |  |
| Наличие смотровых окон для визуального контроля заполнения |  |
| Загрузочные секции или распределительные станции для установки дозаторов (сосок) линий |  |
| Возможность герметично закрывать/завинчивать не используемые отверстия для установки дозаторов (сосок) |  |
| Минимальное количество отверстий для подачи материала в 1 контейнере/ станции распределения: Силос 50м3 – не менее 5 шт. (в каждом (ой); Силос 25м3 №1 – не менее 15 шт.; Силос 25м3 №2 – не менее 11 шт.; |  |

* - количество закупаемых ёмкостей может быть изменено при исполнении договора

,

Таблица 5. Минимальные требования к трубопроводам и монтажным элементам.

| Технические требования заказчика | Характеристики предложенные участником (заполнить) |
| --- | --- |
| Трубы и соединения из нержавеющей стали |  |
| Герметичность всей пневмомагистрали |  |
| Надежное соединение и крепление всех монтажных элементов |  |
| Фланцевые соединения и приемная воронка должны полностью соответствовать диаметрам монтажа и расчетной пропускной способности оборудования |  |

Таблица 6. Общие минимальные требования к оборудованию.

| Технические требования заказчика | Характеристики предложенные участником (заполнить) |
| --- | --- |
| Наличие предупреждающих и информационных знаков |  |
| Наличие кнопок аварийной остановки |  |
| Наличие звуковой и световой сигнализации |  |
| Наличие ЗИП в комплекте поставки |  |
| Питание 380/400 В, 50 Гц, ЗФ |  |
| Требуемое давление сжатого воздуха не более 0,6 МПа |  |
| Любая внештатная ситуация должна приводить к немедленной останове работы линии во избежание увечий работника либо повреждения оборудования. Повторный запуск осуществляется после подтверждения работником. |  |
| В комплекте поставки обязательно наличие полного пакета документации на русском языке: паспорта оборудования, руководства по эксплуатации, электрические и пневматические схемы. |  |

Подпись ответственного лица                     _______________     _____________ФИО