ГродМТ 604/26-ЭА                                                                                              Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения:

Лот 1 Комплект лапароскопического инструментария и принадлежностей

- Состав (комплектация) предмета закупки:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Иглодержатель | шт. | 4 |
| 1.2. | Клип-аппликатор для полимерных клипс | шт. | 1 |
| 1.3. | Клип-аппликатор для полимерных клипс | шт. | 1 |
| 1.4. | Рукоятка, для аспирации / ирригации | шт. | 4 |
| 1.5. | Трубка для аспирации / ирригации | шт. | 4 |
| 1.6. | Редукционная трубка | шт. | 1 |
| 1.7. | Щетки чистящие многоразовые для инструментов диаметром 3 мм | шт. | 50 |
| 1.8. | Щетки чистящие многоразовые для инструментов диаметром 5 мм | шт. | 50 |
| 1.9. | Щетки чистящие многоразовые для инструментов диаметром 10 мм | шт. | 50 |

2. Технические требования

| № п/п | Наименование / Требования, предъявляемые к товарам |
| --- | --- |
| 2.1. | Иглодержатель: |
|  | кольцевая рукоятка с кремальерой; |
|  | прямой; |
|  | диаметр 5 мм; |
|  | рабочая длина 33-36 см; |
| 2.2. | Клип-аппликатор для полимерных клипс: |
|  | для клипс размера ML; |
|  | наличие цветовой маркировки; |
|  | диаметр стержня – 5 мм, длина рабочей части – 33-36см, |
| 2.3. | Клип-аппликатор для полимерных клипс: |
|  | для клипс размера ХL; |
|  | наличие цветовой маркировки; |
|  | диаметр стержня – 10 мм, длина рабочей части – 33-36см, |
| 2.4. | Рукоятка, для аспирации / ирригации: |
|  | с рычажным управлением (один рычаг для аспирации, второй для ирригации) либо кнопочным; |
|  | для использования с насосами, управляемыми давлением |
| 2.5. | Трубка для аспирации / ирригации: |
|  | диаметр 10 мм, рабочая длина 330-360 мм; |
|  | дистальные отверстия; |
| 2.6. | Редукционная трубка: |
|  | - пластиковая |
|  | - накидная |
|  | - должна обеспечивать переход от 10-11 мм к 5,0-5,5 мм. |
| 2.7. | Щетки чистящие для инструментов диаметром 3 мм, длина не менее 40 см. |
| 2.8. | Щетки чистящие для инструментов диаметром 5 мм, длина не менее 40 см. |
| 2.9 | Щетки чистящие для инструментов диаметром 10 мм, длина не более 25 см |