Приложение №2 к договору от _____________ №______

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

Оказания услуг по эксплуатации отопительных твердотопливных котлов, помещения котельной, оборудования и вспомогательных механизмов и приборов обученным персоналом, назначение лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов в котельных на производственных участках и погрузочно-разгрузочных пунктах Барановичского грузового центра транспортной логистики УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги»

г. Барановичи

1. Перечень объектов определяется согласно приложению № 1 к договору.

2.Технические требования:

2.1. Требования к оказанию услуг

Эксплуатация котлов, помещений котельных, котельного оборудования и вспомогательных механизмов (насосы, моторы и т.п.), а также арматуры и контрольно -  измерительных приборов, обученным персоналом и назначение лиц, ответственных за исправное состояние и за безопасную эксплуатацию котлов на станциях должно осуществляться в соответствии с Законом Республики Беларусь 5 января 2016 г. № 354-З «О промышленной безопасности», Приказом главного инженера Белорусской железной дороги от 30.09.2021 № 844НЗ «Об утверждении инструкции по безопасной эксплуатации котельной с установленными в них котлами, не относящимися к потенциально опасным объектам», Правил по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,007 Мпа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 1150С, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 01 февраля 2021 года № 5.

2.2. Требования безопасности:

Исполнитель услуг должен разработать и разместить в помещении котельной на видном месте инструкцию по охране труда для машинистов (кочегаров) котельной.

Работники, выполняющие свои обязанности при обслуживании котлов, обязаны выполнять требования правил техники безопасности на железнодорожном транспорте, а также соблюдать:

Приказ главного инженера Белорусской железной дороги от 30.09.2021 № 844НЗ «Об утверждении инструкции по безопасной эксплуатации котельной с установленными в них котлами, не относящимися к потенциально опасным объектам»;

Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,007 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 1150С, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 01 февраля 2021 года № 5;

ТКП 459-2012 «Правила техники безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей»;

ТКП 427-2012 «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок»;

Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01.11.2011 № 110.

Инструкции по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, инструкции заводов-изготовителей по эксплуатации оборудования, производственные инструкции машиниста (кочегара).

3. Перечень услуг по эксплуатации котлов, котельного оборудования и вспомогательных механизмов (насосы, моторы и т.п.), а также арматуры и контрольно - измерительных приборов, помещения котельной обученным персоналом и назначение лиц, ответственных за исправное состояние и за безопасную эксплуатацию котлов:

| № пп | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дробление топлива (рубка дров). | По мере необходимости |
| 2. | Перемещение топлива от мест складирования (дробления) к котлу. | По мере необходимости |
| 3. | Наполнение котла и трубопроводов водой, запуск сетевого насоса и вентилятора (при наличии). | По мере необходимости |
| 4. | Растопка, пуск, остановка котлов, слив воды из системы | Постоянно и в случае необходимости |
| 5. | Наблюдение по контрольно-измерительным приборам за давлением и температурой сетевой воды. | Постоянно |
| 6. | Загрузка и выгрузка топлива, шуровка и очистка топки котла | По мере необходимости |
| 7. | Регулирование горения топлива | Постоянно |
| 8. | Поддержание заданного давления и температуры сетевой воды | Постоянно |
| 9. | Вынос золы и шлака к местам складирования | По мере необходимости |
| 10. | Наблюдение за исправностью котла и вспомогательного оборудования | Постоянно |
| 11. | Проверка исправности предохранительных клапанов и контрольно-измерительных приборов | Согласно инструкции |
| 12. | Проверка исправности резервного оборудования | Согласно графику |
| 13. | Аварийная остановка котла | В случае необходимости |
| 14. | Очистка поверхностей нагрева, контрольно-измерительных приборов, вспомогательного оборудования | По мере необходимости |
| 15. | Проверка наличия воды в системе, подпитка котлов водой | По мере необходимости |
| 16. | Пуск и остановка насосов, вентиляторов и другого вспомогательного оборудования (при наличии) | По мере необходимости |
| 17. | Остановка и охлаждение котла, слив воды из системы | В случае необходимости |
| 18. | Удаление вручную шлака, золы, сажи из топок котлов, дымоходов. Чистка поверхностей нагрева. | Постоянно. В соответствии с производственной инструкцией. |
| 19. | Поддержание порядка на рабочем месте, в помещениях котельной и при дроблении дров (складирование под навесом). | Постоянно |
| 20. | Ведение необходимой технической документации, предусмотренной Правилами по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,007 Мпа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 1150С | Постоянно |

| Исполнитель |  | Заказчик |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ____________ |  |  |