Приложение 4 к аукционным документам №А734-08/261

Описание предмета закупки

Техническое задание на закупку

Сварочные аппараты

Сварочный аппарат предназначен для сварки углеродистой стали, нержавеющей стали, алюминиевых сплавов с реализацией сварочных процессов MIG/MAG, MMA, Строжка, TIG LIFT.

Технические характеристики

| №п/п | Требования, предъявляемые к оборудованию |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Напряжение холостого хода, В | 63-82 |
| 2. | Диапазон регулировки сварочного тока, А | 5- 500 |
| 3. | Продолжительность включения 40 °C | 500 а / 60 % 400/ 100% |
| 4. | Номинальная мощность, не более, кВАПВ100% | 23,2 |
| 5. | Рабочая температура, 0С | от -20 до + 40 |
| 7. | Класс защиты источника | не менее IP23 |
| 8. | Подключение к питанию трехфазной сети переменного тока | 400В±15%; 50/60Гц |
| 9. | Класс изоляции сварочного синергетического полуавтомата, не ниже. | H |
| 10. | Наличие в меню сварочного синергетического полуавтомата не менее 100 ячеек памяти для хранения и быстрого вызова запрограммированных режимов сварки | Наличие обязательно |
| 11. | Регулировка режимов сварки, настройка функций и характеристик на панели подающего механизма. | Наличие обязательно |
| 12. | Индикация на механизме величины сварочного тока. | Наличие обязательно |
| 13. | Индикация на механизме скорости подачи проволоки. | Наличие обязательно |
| 14. | Индикация на механизме толщины заготовки. | Наличие обязательно |
| 15. | Индикация на механизме напряжения сварочной дуги. | Наличие обязательно |
| 16. | Индикация на механизме индуктивности | Наличие обязательно |
| 17. | Скорость подачи сварочной проволоки | 1,5-22 м/мин |
| 18. | Масса подающего механизма, не более | 15 кг. |
| 19. | Наличие подсветки внутри подающего механизма | Наличие обязательно |
| 20. | Наличие смотрового окна в подающем механизме | Наличие обязательно |
| 21. | Четырехроликовый полноприводный проволокоподающий механизм с системой быстрой замены подающих роликов без использования инструмента, направляющие канавки на всех роликах. | Наличие обязательно |
| 22. | Источник тока сварочного полуавтомата должен иметь архитектуру с единым инверторным силовым модулем, который располагается в отдельном изолированном от внешнего воздействия отсеке. | Наличие обязательно |
| 23. | Исполнение источника с раздельным блоком жидкостного охлаждения и подающим механизмом на тележке с подставкой под газовый баллон | Наличие обязательно |
| 24. | Возможность осуществления РДС (ручной дуговой сварки) с подающего механизма (наличие ОКС 35-50 на лицевой панели ПМ) | Наличие обязательно |
| 25. | Функция определения сопротивления действующего контура сварочной цепи с возможностью корректировки в сторону уменьшения погрешности при замене элементов сварочного синергетического полуавтомата и других элементов цепи | Наличие обязательно |
| 26. | Возможность реализации нескольких сварочных процессов | MIG/MAG, MMA, Строжка, TIG LIFT |
| 27. | Применяемые защитные газы | Ar, Ar+CO2; CO2, |
| 28. | Фильтр охлаждающей жидкости в кабель-пакете | Наличие обязательно |
| 29. | Кабель-удлинитель от источника питания до подающего механизма с надежной фиксацией кабель-пакета в подающем механизме и тележке | Не менее 10 м в изолированной оплетке с фиксатором в ПМ |
| 30. | Кабель заземления с зажимом в виде струбцины не менее 500А длиной не менее 5м | Наличие обязательно |
| 31. | Блок жидкостного охлаждения: - с индикацией уровня жидкости; - охлаждающая жидкость в необходимом объеме | Наличие обязательно |
| 32. | Возможность управления системой охлаждения источника и БЖО с панели управления в ПМ (отключение основного вентилятора и насоса охлаждения) | Наличие обязательно |
| 33. | Сварочная горелка длиной не менее 5 м с жидкостным двухконтурным охлаждением и евроразъемом. | Наличие обязательно |
| 34. | Расходные части для сварочной горелки | Комплект для проволоки Ø1.0 и 1.2мм на каждую единицу оборудования: - кабель-канал не менее 5м 1 шт; - адаптер наконечника 2шт; - Контактный наконечник M8X29.5mm CuCrZr 1.2mm -30шт; - Контактный наконечник M8X29.5mm CuCrZr 1.-mm - 30шт - Стопорное кольца сопла. 1 шт; - сопло 5 шт |
| 35. | Основные свариваемые материалы | Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, алюминиевые сплавы |
| 36. | Каталог запасных частей на русском языке на бумажном носителе (2 экземпляра) и в электронном виде с кодами для заказа, в том числе на сварочные горелки, а также принципиальные электрические схемы | Наличие |
| 37. | Инструкция по эксплуатации на русском языке на бумажном носителе и в электронном виде | 1 экземпляр |
| 38. | Синергетическое управление процессом сварки углеродистой стали в CO2, а также в смеси Ar+CO2. | Наличие обязательно |
| 39. | Синергетическое управление процессом сварки нержавеющей стали в смеси Ar+CO2. | Наличие обязательно |
| 40. | Синергетическое управление процессом сварки алюминиевых сплавом в Ar | Наличие обязательно |
| 41. | Синергетическое управление процессом сварки для проволок диаметром от 0,8 до 1,6 мм. | Наличие обязательно |
| 42. | Синергетическое управление процессом сварки: - по величине тока; - скорости подачи проволоки; - толщине материала заготовки. | Наличие обязательно |
| 43. | 2-х и 4-х тактный режим работы, специальный 2-х и 4-х тактный режим работы | Наличие обязательно |
| 44. | Регулировка предварительной продувки газом. | Наличие обязательно |
| 45. | Регулировка продувки газом после сварки. | Наличие обязательно |
| 46. | Регулировка стартового тока, функция типа «Горячий старт». | Наличие обязательно |
| 47. | Функция заварки кратера для 2-х и 4-х тактных режимов работы сварочного синергетического полуавтомата. | Наличие обязательно |
| 48. | Корректировка длины сварочной дуги | Наличие обязательно |
| Описание специальных синергетических режимов и функций управления сварочной дугой: |  |  |
| 49. | Функция глубокого проплавления (с программным обеспечением, без временных ограничений) | Наличие обязательно |
| 50. | Функция стабильности сварочной дуги при изменении вылета электрода от 30 мм и более. Процесс сварки с активным регулированием подачи проволоки с зависимостью от длины вылета сварочной проволоки для стабильного и равномерного провара, идеальной стабильности длины сварочной дуги даже в сложных условиях сварки и в неудобных положениях.(с программным обеспечением, без временных ограничений) | Наличие обязательно |
| 51. | Функция глубокого проплавления с пониженным содержанием брызг.(с программным обеспечением, без временных ограничений) | Наличие обязательно |
| 52. | Функция стабильной по направленности дуги, а также с сохранением мощности сварочной дуги с минимальной теплоотдачей и глубоким проваром для верхнего диапазона мощности(с программным обеспечением, без временных ограничений) | Наличие обязательно |
| 53. | Функция сварки двумя токами для сварки вертикальных и потолочных швов(с программным обеспечением, без временных ограничений) | Наличие обязательно |
| 54. | Функция сварки во всех пространственных положениях короткой, мощной дугой с чередованием двух токов с коротким замыканием. Один из токов должен быть импульсным с возможностью изменять частоту.(с программным обеспечением, без временных ограничений) | Наличие обязательно |
| 55. | Функция сварки Двойной пульс- чередование фаз высокой и пониженной мощности дуги без смены типа процесса. Функция позволяет снижать тепловложение при импульсной сварке тонкостенных изделий (с программным обеспечением, без временных ограничений) | Наличие обязательно |
| 56. | Функция высокого контроля сварочной ванны при сварке в вертикальном и потолочном положениях, регулировка частоты пульса а также времени его действия во всех фазах(с программным обеспечением, без временных ограничений) | Наличие обязательно |
| 57. | Функция импульсной сварки сталей с возможностью регулировки частоты (с программным обеспечением, без временных ограничений) | Наличие обязательно |
| 58. | Функция сварки корня шва в линейном и импульсном режимах(с программным обеспечением, без временных ограничений) | Наличие обязательно |
| 59. | Функция сварки короткой дугой с минимальной теплоотдачей, с малым количеством брызг для сварки и пайки, а также для заварки корня шва с высококачественным перекрытием зазора с незначительной деформацией.(с программным обеспечением, без временных ограничений) | Наличие обязательно |
| 60. | Светодиодная балка в корпусе источника, сигнализирующая о рабочем состоянии. Красный цвет – критическая ошибка, Желтый цвет – предупреждение; Голубой цвет – режим ожидания, включено энергосбережение; Зелёный цвет – запущен сварочный процесс, данный цвет загорается только во время горения дуги. | Наличие обязательно |
| 61. | Встроенный WI-FIмодуль для документирования и анализа статистики использования оборудования. | Наличие обязательно |

Поставляемые товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Соответствие требованиям технических регламентов:

- «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011);

- «О безопасности машин и оборудования» (TPTC 010/2011).

В комплектации поставки одного аппарата должно входить:

1. Тележка для перемещения аппарата с местом для баллона и водоохладителя;

2. Регулятор расхода газов;

3. Электрододержатель не менее 500А;

Гарантийный срок: не менее 36 месяцев с даты поставки товара.

Дополнительные требования:

наличие сервисного центра в г. Минск для гарантийного и после гарантийного обслуживания.