Приложение 4 к аукционным документам №А742-08/261

Описание предмета закупки

##### Техническое задание

##### на закупку комплекта светового оборудования

| № | Наименование оборудования | Техническое описание | Ед. изм. | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Световой прибор типа «Wash» | Управляемый прожектор с движением корпуса типа «Wash» - Напряжение: 120-240 В, 50/60Гц; - Потребление: не более 1400Вт; - Источник света: не менее 37х40Вт RGBW светодиодов, расположенных концентрически с одним центральным; - Каждый источник света должен быть оснащен индивидуальной линзой с площадью поверхности эквивалентной круглой линзе диаметром не менее 70мм; - Световой выход прибора: не менее 25000Лм; - Общий диаметр оптической системы не более 385мм; - Индекс цветопередачи: CRI не менее 85; - Движение по горизонтали: не менее 540° (разрядность не менее 16 бит); - Движение по вертикали: не менее 270° (разрядность не менее 16 бит); - Функция автоматического репозиционирования; - Система смешения цвета: RGBW; - Наличие эмуляции лампы накаливания: от 500 до 5000Вт; - Наличие эмуляции цветового колеса; - Наличие предустановок эмуляции стандартных цветокоррекционных фильтров (2700К, 3500К, 4000К, 4500К 5000К, 5500К, 6000К, 6500К, 7000К, 7500К, 8000К); - Система устранения мерцания светодиодного источника для ТВ съемки; - Стробоскоп: не менее 25 вспышек в секунду, наличие режима пульсации, белый, или цветной режим; - Линейное (не менее 16 бит) затемнение диммера 0-100%, без смещения цвета; - Диапазон раскрытия луча: нижняя граница не более 4°, верхняя граница не менее 56°; - Дисплей: цветной графический ЖК-дисплей с функцией переворота, возможность настройки прибора без подключения питания; - Управление: DMX, RDM, ArtNet, sACN; - Не менее 4 режимов DMX; - Минимальное количество каналов: не более 26; - Максимальное количество каналов: не менее 199; - Попиксельное управление; - Встроенный преобразователь сетевых протоколов в сигнал DMX; - Втроенный двухпортовый Ethernet свитч; - Разъемы: XLR вход/выход 5 pin, RJ45 вход/выход, PowerCON TRUE1; - Минимальный средневзвешенный уровень шума работы прибора не более 33дБ(А) (предоставить техническую документацию, подтверждающую уровень шума с указанием распределения значений в полосах частот); - Жидкостная система охлаждения; - Наличие не менее двух ручек для переноски; - Два крепления типа «омега» в комплекте с прибором; - Крепление троса безопасности – структурная (неотделимая) часть корпуса (каркаса) прибора; - Встроенные основания для установки прибора на поверхность – 4 шт.; - Размер: не более 530 x 630 x 280 мм; - Вес: не более 30 кг.; | шт. | 20 |
| 2 | Световой прибор типа «Beam» | Управляемый прожектор с движением корпуса типа «Beam» - Напряжение: 100-240 В, 50/60Гц; - Потребление: не более 300Вт; - Источник света: Газоразрядная лампа не менее 250Вт MSD Phillips lamp либо аналог; - Диаметр линзы не менее 145мм; - Цветовая температура светового выхода источника: не менее 8500К; - Движение по горизонтали: не менее 540° (разрядность не менее 16 бит); - Движение по вертикали: не менее 270° (разрядность не менее 16 бит); - Функция автоматического репозиционирования; - Цветовое колесо не менее 14 цветов с функцией мультиколор; - Наличие колеса статических гобо, не менее 14 гобо + открытый; - Наличие вращающейся призмы, не менее 8 граней; - Фокус: моторизованный; - Стробоскоп: не менее 9 вспышек в секунду, наличие встроенных макросов; - Линейное затемнение диммера 0-100%; - Диапазон раскрытия луча: нижняя граница не более 1°, верхняя граница не менее 4°; - Дисплей: графический ЖК-дисплей; - Управление: DMX; - Разъемы: XLR вход/выход 3 pin, PowerCON вход/выход; - Наличие не менее двух ручек для переноски; - Встроенные основания для установки прибора на поверхность – 4 шт.; - Размер: не более 490 x 300 x 240 мм; - Вес: не более 20 кг.; - Запасная лампа в комплекте; | шт. | 12 |
| 3 | Световой прибор типа «Profile» | Управляемый прожектор с движением корпуса типа «Profile» - Напряжение: 100-240 В, 50/60Гц; - Потребление: не более 1150Вт; - Источник света: белый светодиод мощностью не менее 800 Вт; - Световой выход прибора: не менее 30800Лм; - Диаметр линзы не менее 150мм; - Цветовая температура светового выхода источника: не менее 8000К; - Индекс цветопередачи: CRI не менее 73/90; - Движение по горизонтали: не менее 540° (разрядность не менее 16 бит); - Движение по вертикали: не менее 270° (разрядность не менее 16 бит); - Функция автоматического репозиционирования; - Система смешения цвета: CMY; - Цветовое колесо не менее 7 цветов; - Индексируемый мультиколор; - Вариативное CTO 2800К-8000К - Система устранения мерцания светодиодного источника для ТВ съемки; - Наличие колеса вращающихся гобо, не менее 6 сменных гобо + открытый; - Наличие колеса статических гобо, не менее 8 гобо + открытый; - Наличие колеса графических анимационных эффектов с непрерывным вращением в обоих направлениях; - Не менее двух вращающихся индексируемых призм: одна не менее 6 граней, одна не менее 3 граней; - Наличие четырех индивидуально позиционируемых профилирующих шторок с возможностью полного перекрытия каждой шторкой в любой позиции, поворот профилирующего модуля на угол не менее 90°; - Фокус: моторизованный, с предустановками автофокуса; - Наличие моторизованной диафрагмы; - Стробоскоп: не менее 25 вспышек в секунду, наличие режима пульсации; - Линейное затемнение диммера 0-100%; - Линейный Frost фильтр 0-100%; - Диапазон раскрытия луча: нижняя граница не более 5°, верхняя граница не менее 50°; - Дисплей: цветной графический ЖК-дисплей с функцией переворота, возможность настройки прибора без подключения питания; - Управление: DMX, RDM, ArtNet, sACN; - Разъемы: XLR вход/выход 5 pin, RJ45 вход, PowerCON TRUE1; - Наличие не менее двух ручек для переноски; - Две поворотных струбцины в комплекте; - Встроенные основания для установки прибора на поверхность – 4 шт.; - Размер: не более 305 x 775 x 465 мм; - Вес: не более 42 кг.; | шт. | 6 |
| 4 | Световой прибор типа «Profile» | Управляемый прожектор с движением корпуса типа «Profile» - Напряжение: 100-240 В, 50/60Гц; - Потребление: не более 630Вт; - Источник света: белый светодиод мощностью не менее 330 Вт; - Световой выход прибора: не менее 20000Лм; - Диаметр линзы не менее 140мм; - Цветовая температура светового выхода прибора: не менее 6500К; - Индекс цветопередачи: CRI не менее 86; - Бесконечное по горизонтали (разрядность не менее 16 бит); - Бесконечное движение по вертикали: (разрядность не менее 16 бит); - Функция автоматического репозиционирования; - Система смешения цвета: CMY; - Цветовое колесо не менее 7 цветов; - Индексируемый мультиколор; - Вариативное CTO от 0 до 100%; - Вариативное CTP от 0 до 100%; - Система устранения мерцания светодиодного источника для ТВ съемки; - Наличие колеса вращающихся гобо, не менее 9 стеклянных гобо + открытый; - Наличие колеса статических гобо, не менее 10 стеклянных гобо + открытый; - Размер изображение гобо не менее 17 мм; - Наличие колеса графических анимационных эффектов с непрерывным вращением в обоих направлениях; - Не менее двух вращающихся индексируемых призм: одна круглая не менее 5 граней, одна линейная не менее 4 граней; - Наличие четырех индивидуально позиционируемых профилирующих шторок с возможностью полного перекрытия каждой шторкой в любой позиции, поворот профилирующего модуля на угол не менее 180°; - Фокус: моторизованный; - Наличие моторизованной диафрагмы; - Стробоскоп: не менее 25 вспышек в секунду, наличие режима пульсации; - Линейное затемнение диммера 0-100%, без смещения цвета; - Не менее двух Frost фильтров: легкий, средний; - Диапазон раскрытия луча: нижняя граница не более 4°, верхняя граница не менее 52°; - Дисплей: цветной графический ЖК-дисплей с функцией переворота, возможность настройки прибора без подключения питания; - Управление: DMX, RDM, ArtNet, sACN; - Встроенный преобразователь сетевых протоколов в сигнал DMX; - Втроенный двухпортовый Ethernet свитч; - Разъемы: XLR вход/выход 5 pin, RJ45 вход/выход, PowerCON TRUE1; - Минимальный средневзвешенный уровень шума работы прибора не более 32дБ(А) (предоставить техническую документацию, подтверждающую уровень шума с указанием распределения значений в полосах частот); - Жидкостная система охлаждения; - Наличие не менее двух ручек для переноски; - Два крепления типа «омега» в комплекте с прибором; - Крепление троса безопасности – структурная (неотделимая) часть корпуса (каркаса) прибора; - Встроенные основания для установки прибора на поверхность – 4 шт.; - Размер: не более 340 x 600 x 300 мм; - Вес: не более 25 кг.; | шт | 14 |
| 5 | Световой прибор типа Стробоскоп | Световой прибор типа Стробоскоп - Напряжение: 100-240 В, 50/60Гц; - Потребление: не более 1200Вт; - Источник света: не менее 228х3Вт CW светодиодных чипов/ не менее 64х0.6Вт RGB светодиодных чипов; - Система смешения цвета: RGB; - Наличие статических и динамических макросов цвета; - Стробоскоп: не менее 25 вспышек в секунду, наличие встроенных макросов; - Линейное затемнение диммера 0-100%, наличие предустановок диммерных кривых; - Диапазон раскрытия луча: RGB не менее 120°, Белый не менее 90; - Дисплей: графический ЖК-дисплей; - Управление: DMX, RDM; - Не менее 3 режимов DMX; - Минимальное количество каналов: не более 3; - Максимальное количество каналов: не менее 14; - Разъемы: XLR вход/выход 3 pin, PowerCON TRUE1; - Наличие лиры для подвеса и регулировки угла; - Размер: не более 500 x 240 x 250 мм; - Вес: не более 8 кг.; | шт | 10 |
| 6 | Консоль управления постановочным освещением | Консоль управления сценическим светом Общие технические характеристики: · Тип: Консоль с возможностью стационарного и мобильного использования с полноценной рабочей поверхностью, в комплекте с транспортировочным кейсом. · Назначение: Программирование и управление интеллектуальными и традиционными световыми приборами в режимах реального времени и по заданным сценариям в сфере профессиональной сценической деятельности. · Архитектура: Должна поддерживать работу в сетевом режиме, позволяющем управлять несколькими сотнями тысяч управляющих параметров и каналов. Обязательные функциональные и технические требования: Аппаратная часть: · Количество складных жидкокристаллических дисплеев с сенсорным экраном диагональю не менее 15 дюймов каждый: не менее 3 (трех). · Количество жидкокристаллических вспомогательных дисплеев с сенсорным экраном, встроенных в основной блок управления : не менее 3 (трех). · Количество жидкокристаллических командных дисплеев с сенсорным экраном, встроенных в основной блок управления : не менее 2 (двух). · Количество физических сдвоенных многопозиционных энкодеров (круговых регуляторов) с нажимной функцией: не менее 5 (пяти). · Количество поворотных ручек энкодеров со светодиодной изменяемой RGB LED подсветкой и фукцией нажатия: не менее 71 (семидесяти одного). · Количество моторизованных фейдеров (двигающихся рычагов управления) длиной не менее 100 мм с изменяемой RGB LED подсветкой: не менее 2 (двух). · Количество моторизованных фейдеров (двигающихся рычагов управления) длиной не менее 60 мм с изменяемой RGB LED подсветкой: не менее 30 (тридцати). · Количество кнопок с возможностью назначения команд и RGB LED подсветкой: не менее 120 (ста двадцати). · Количество дополнительных клавиш для вызова пользовательских окон или макросов: не менее 16 (шестнадцати), с возможностью цветовой светодиодной индикации состояния. · Все клавиши с тихим (безкликовым) нажатием. · Наличие колеса управления интенсивностью Всех типов светильников и прожекторов, как одиночных, так и объединённых в группы · Наличие колес управления интенсивностью светильников и прожекторов, как одиночных, так и объединённых в группы – не менее 2 (двух) · Наличие встроенного в консоль выдвижного ящика для клавиатуры. · Наличие встроенной в выдвижной ящик клавиатуры. · Наличие встроенного источника бесперебойного питания, обеспечивающего корректное завершение работы системы при полном пропадании внешнего питания. · Наличие встроенных магнитных площадок, расположенных в зонах фейдеров и кнопок исполнения, предназначенных для размещения индивидуальных идентификационных табличек. · Наличие защитных защелок при складывании складных мониторов в нерабочее положение. · Наличие интерфейса для подключения внешних мониторов (не менее двух портов DisplayPort). · Количество портов etherCON (RJ45) для подключения к светотехническим сетям стандарта DMX и Art-Net/sACN (скорость передачи данных не менее 1Гбит/с: не менее 3 (трех). · Наличие не менее 6 (шести) независимых физических портов для вывода сигналов стандарта DMX512 (XLR-5F). · Наличие не менее 1 (одного) физического порта для приема сигналов стандарта DMX512 (XLR-5M). · Наличие не менее 1 (одного) разъема GPI (General Purpose Interface) · Наличие портов MIDI вход и выход. · Наличие порта XLR синхронизации таймкода. · Наличие звукового входного порта XLR. · Наличие портов S/PDIF вход и выход. · Наличие не менее 3 (трех) USB портов 2.0. или выше. · Наличие не менее 3 (трех) USB порта 3.0. или выше.· Возможность обработки и управления не менее чем 20480 (Двадцати тысяч четырехсот восьмидесяти) параметров, с возможностью расширения до 250000 (двухсот пятидесяти тысяч). · Встроенный накопитель данных типа M2 объемом не менее 120 ГБ. · Наличие не менее 2 (двух) портов для подключения ламп подсветки (лампы подсветки поставляются в комплекте). · Наличие пылезащитного комплектного чехла. · Встроенный блок питания. · Потребляемая мощность: не более 300 ВА. · Вес: не менее 43 кг и не более 46 кг. · Консоль (пульт) управления постановочным освещением должен поставляться в кофре для его транспортировки с уровнем защиты не менее IP43. Внутреннее пространство должно обеспечивать плотную посадку пульта, исключающую его смещение внутри кофра. Внутренние размеры должны соответствовать габаритам пульта, с допустимыми отклонениями не более ±10 мм. Кофр должен быть выполнен в формате стандартного разборного транспортировочного кофра с крышкой. Конструкция должна включать в себя основание и съемную крышку с герметичным соединением по периметру. Материал: ламинированная берёзовая фанера либо иной древесной породы, толщиной не менее 7 мм. Все внешние углы и кромки должны быть защищены металлической фурнитурой. По периметру крышки и основания должен быть установлен алюминиевый профиль с пазами для плотного закрытия. Внутренняя часть кофра должна быть выложена амортизирующим материалом, точно соответствующим форме пульта. Кофр должен иметь не менее 4 врезных металлических ручек с пружинным возвратом. Ручки должны располагаться по бокам, обеспечивая удобство переноски двумя или четырьмя людьми. Ручки должны быть с пластиковыми/резиновыми накладками, с наличием пластиковых или резиновых накладок. На нижнюю часть кофра должны быть установлены не менее 4 вращающихся колёс, два из которых обязательно с тормозами. Диаметр колес — не менее 100 мм. Крепление — усиленное, рассчитанное на вес не менее 100 кг. Программное обеспечение и функциональность: · Операционная система: Специализированная или на базе ОС реального времени, обеспечивающая бесперебойную работу в режиме 24/7. · Программное обеспечение должно включать, но не ограничиваться следующими функциями: · Полноценная 3D-визуализация сценического пространства и светового оформления. · Редактор растровых и пиксельных световых приборов. · Возможность работы с эффектами на основе временной шкалы (Timecode). · Функция автоматической настройки и калибровки сложных световых сцен (Automation). · Поддержка протоколов: DMX512, RDM, Art-Net, sACN, MA-Net. · Возможность удаленного управления и программирования с внешних устройств через сетевые подключения. · Возможность дистанционного управления используя LAN-соединение, а так же через MIDI, DMX. · Возможность аппаратного расширения с помощью дополнительного крыла с фейдерами и мультитатч экранами. · Программное обеспечение должно иметь возможность бесплатных регулярных обновлений в течение всего жизненного цикла оборудования, устанавливаемого производителем, свободно распространяемых на сайте производителя. · Наличие встроенных готовых предварительно настроенных эффектов. · Интерфейс пользователя должен быть переведен на русский и/или английский языки. · Возможность разграничение прав доступа к системе. Не менее 32-х профилей пользователей. · Возможность индивидуального формирования пользовательского интерфейса и группировки параметров на встроенных и подключаемых экранах. · Поддержка открытого стандарта GDTF (единый формат файлов для описания интеллектуальных световых приборов). | шт | 1 |

Предлагаемые товары должны быть новыми, то есть не бывшими в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. и должны иметь соответствующие документы, удостоверяющие их качество при поставке товара.

Предлагаемое к поставке оборудование должно в полной мере соответствовать заявленным заказчиком техническим характеристикам, определяющим уровень возможностей и качества оборудования (не уступать или превосходить по всем техническим параметрам, в том числе по сроку гарантийных обязательств).

Поставляемый товар должен быть серийного производства, присутствовать в каталоге на официальном сайте производителя. Участие оборудования, находящегося в разработке, и/или индивидуального производства, характеристики которого не подтверждены продолжительной эксплуатацией не допускается.

Приборы должны быть включены в стандартную библиотеку световых приборов консолей. Поставщик обязан выполнить согласование (связь) между поставляемым световым оборудованием с поставляемым пультом управления постановочным освещением.

Участник обязан предоставить свое предложение с полным техническим описанием (по каждой заявленной характеристике) предлагаемого оборудования, согласно данного технического задания, с указанием производителя, марки, модели и страны происхождения оборудования.

Гарантийные обязательства: не менее 24 месяцев со дня ввода ее в эксплуатацию, но не позднее шести месяцев со дня приобретения.