ГродМТ 586/26-ЗОИ                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Шкаф для архивирования предметных стёкол

- Состав (комплектация) медицинского оборудования:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Шкаф для архивирования предметных стёкол | 6 ед. |

- Технические требования

Архивная система предусматривает долгосрочное хранение цитологических микропрепаратов (стёкол-препаратов).

1.1. Изделие должно представляет собой стационарную исключительно напольную одно/многомодульную конструкцию, выполненную на основе металлического каркаса с запасом прочности, достаточным для хранения большого числа стёкол-препаратов и исключающим её значимую деформацию.

1.2. Шкафы должны быть оснащены выдвижными ящик-лотками для хранения стёкол.

1.3. Движение ящик-лотков в корпусе шкафа должно осуществляться посредством эффективного и надежного скользящего механизма, позволяющего получать легкий доступ к архивному материалу с наименьшим приложением силы.

1.4. Конструкция должна быть оборудована предохранительным механизмом (ограничителем), препятствующим случайному выпадению ящик-лотка при его выдвижении на максимальную длину.

1.5. В конструкции должна быть предусмотрена возможность полного извлечения ящик-лотков из корпуса.

1.6. Вместимость одного шкафа от 5000 предметных стёкол, общая вместимость системы хранения не менее 180 000 предметных стёкол.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объёму предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

3.1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.