ГродМТ 576/26-ЗОИ                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Набор хирургических инструментов для липосакции

Закупке подлежит 2 комплекта.

- В состав (спецификацию) одного комплекта входит:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Система моторная хирургическая для липосакции и липофилинга | Шт. | 1 |
| 1.2 | Блок управления системы моторной | Шт. | 1 |
| 1.3 | Педаль управления системы моторной | Шт. | 1 |
| 1.4 | Рукоятка для липосакции и липофилинга | Шт. | 1 |
| 1.5 | Вакуум-аспиратор хирургический для операционных с манометром | Шт. | 1 |
| 1.6 | Ёмкость для секрета со специальными крышками, прижимами крышек и предохранителем от переполнений | Шт. | 2 |
| 1.7 | Педаль для дистанционного включения/выключения вакуум-аспиратора | Шт. | 1 |
| 1.8 | Переходники для трубок | Шт. | 2 |
| 1.9 | Трубка отсоса | Шт. | 2 |
| 1.10 | Бактериальный фильтр вакуум-аспиратора | Шт. | 2 |
| 1.11 | Набор трубок для инфильтрации | Шт. | 20 |
| 1.12 | Набор трубок для аспирации | Шт. | 10 |
| 1.13 | Транспортная тележка для размещения прибора на колёсиках | Шт. | 1 |
| 1.14 | Адаптер Луер-Лок для подключения канюль на резьбу | Шт. | 2 |
| 1.15 | Липоканюля | Шт. | 1 |
| 1.16 | Липоканюля | Шт. | 1 |
| 1.17 | Липоканюля | Шт. | 1 |
| 1.18 | Липоканюля | Шт. | 1 |
| 1.19 | Липоканюля | Шт. | 1 |
| 1.20 | Липоканюля | Шт. | 1 |
| 1.21 | Липоканюля | Шт. | 1 |

2. Технические требования

| № п/п | Наименование | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Микромоторная система должна быть компактным аппаратом, предназначенным для проведения вибролипосакции и инфильтрации | наличие |
| 2.2.1 | Наличие электронно поддерживаемой величины крутящего момента на моторе; | наличие |
| 2.2.2 | Экран, с отображением всех параметров работы прибора | наличие |
| 2.2.3 | Максимальный крутящий момент не менее 6 Нсм | наличие |
| 2.2.4 | Наличие встроенной роликовой помпы для ирригации раствора | наличие |
| 2.2.5 | Макс. производительность насоса – не менее 400 мл/мин; | наличие |
| 2.2.6 | Создаваемое давление в области применения до 2,0 бар | наличие |
| 2.3.1 | Наличие 3 кнопочного включения электродвигателя (микромотора) | наличие |
| 2.3.2 | Иметь кронштейн для перемещения | наличие |
| 2.3.4 | Наличие центральное педали для плавного включение рукоятки | наличие |
| 2.4.1 | Рукоятка для липосакции должна иметь микромотор с фиксированными оборотами в минуту: 2700, 3000, 3300, 3600, 4200 | наличие |
| 2.4.2 | Рукоятка должна поддерживать режимы работы: с вибрацией и без вибрации | наличие |
| 2.4.3 | Рукоятка должна поддерживать режимы работы с подачей тумисцентного раствора и возможность подключения вакуумного аспиратора | наличие |
| 2.4.4 | Встроенный кабель для микромотора не менее 3 метров | наличие |
| 2.4.5 | Иметь рукоятку для удобной работы, подключения силиконовых шлангов и наконечников для липосакции | наличие |
| 2.4.6 | Вес рукоятки не должен превышать 210 г без учета веса мотора | наличие |
| 2.4.7 | Вращательный момент микромотора – не менее 6,0 Нсм | наличие |
| 2.4.8 | Управление микромотора должно осуществляться с многофункционального ножного переключателя | наличие |
| 2.5.1 | Максимальный вакуум не менее 95кПа | наличие |
| 2.5.2 | Производительность по воде не менее 10 л/мин | наличие |
| 2.5.3 | Производительность по воздуху не менее 32 л/мин | наличие |
| 2.5.4 | Наличие двух банок сборников по 2 л., возможность использования стандартных стеклянных банок | наличие |
| 2.5.5 | Трубка отсоса с параметрами не менее диаметр 8 мм, длина 2 м | наличие |
| 2.5.6 | Возможность управления при помощи педали дистанционного включения/выключения | наличие |
| 2.5.7 | Наличие переходников для использования аспирационных одноразовых трубок | наличие |
| 2.5.8 | Силиконовая трубка к пациенту, длина не менее 2 м | наличие |
| 2.5.9 | Масса (без банок- сборников) не более 13 кг | наличие |
| 2.11 | Одноразовая трубка длиной 4 метра для силовой и традиционной инфильтрации | наличие |
| 2.12 | Одноразовая аспирационная трубка из ПВХ для безопасного и стабильного соединения наконечника и бактериального фильтра или двустороннего крана | наличие |
| 2.13.1 | Два колеса тележки оснащены тормозами | наличие |
| 2.13.2 | Иметь 2 полки | наличие |
| 2.13.3 | Встроенный источник питания (не менее 2 розеток) | наличие |
| 2.13.4 | Наличие кабельного туннеля для безопасного использования кабеля | наличие |
| 2.14 | Адаптер стерилизуется при температуре 134 градуса | наличие |
| 2.15.1 | Длина не менее 25 см | наличие |
| 2.15.2 | Диаметр канюли не более 3 мм | наличие |
| 2.15.3 | Диаметр отверстий не более 1,5 мм | наличие |
| 2.16.1 | Длина не менее 15 см | наличие |
| 2.16.2 | Диаметр канюли не более 1,7 мм | наличие |
| 2.16.3 | Одно боковое отверстие | наличие |
| 2.17.1 | Длина не менее 15 см | наличие |
| 2.17.2 | Диаметр канюли не более 2 мм | наличие |
| 2.17.3 | Одно боковое отверстие | наличие |
| 2.18.1 | Длина не менее 15 см | наличие |
| 2.18.2 | Диаметр канюли не более 2 мм | наличие |
| 2.18.3 | Диаметр отверстий не более 1,0 мм | наличие |
| 2.18.4 | 18 боковых отверстий | наличие |
| 2.19.1 | Длина не менее 30 см | наличие |
| 2.19.2 | Диаметр канюли не более 3 мм | наличие |
| 2.19.3 | Диаметр отверстий не более 1,5 мм | наличие |
| 2.19.4 | 30 боковых отверстий | наличие |
| 2.20.1 | Длина не менее 30 см | наличие |
| 2.20.2 | Диаметр канюли не более 4 мм | наличие |
| 2.20.3 | Диаметр отверстий не более 2,0 мм | наличие |
| 2.20.4 | 30 боковых отверстий | наличие |
| 2.21.1 | Длина не менее 20 см | наличие |
| 2.21.2 | Диаметр не более 3 мм | наличие |
| 2.21.3 | 22 боковых отверстий | наличие |