Приложение 4 к аукционным документам №А741-08/261

ОПИСАНИЕ предмета закупки

1.1. Мобильный лазерный сканер поставляется в комплекте:

мобильный лазерный сканер - 1 шт.;

программное обеспечение для работы с лазерным сканером позволяющее производить управление сканированием, накопление, выгрузку и первичную обработку данных, полученных при сканировании – не менее 1 рабочего места;

программное обеспечение ТИМ КРЕДО 3D СКАН актуальной версии или аналог с возможностью обработки дорожной инфраструктуры с обновлением до актуальных версий не менее 24 месяцев – не менее 1 рабочего места;

мобильный комплект для лазерного сканера – 1 шт.;

БЛА с возможностью крепления лазерного сканера с зарядной станцией и аккумуляторами - 1 шт.;

ноутбук - 1 шт.

1.2. Оборудование мобильного лазерного сканера, поставляемого в комплекте с программным обеспечением, соответствующими ПЭВМ для обработки полученных данных с использованием программного обеспечения CREDO (КРЕДО) 3D СКАН (или его аналога), должно соответствовать следующим требованиям:

сканер должен входить в государственный реестр средств измерений и иметь поверку;

соответствовать ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

позволять производить лазерное сканирование автомобильной дороги и инженерных элементов;

получать трехмерную модель автомобильной дороги (облако точек), используя лазерное сканирование;

оборудование и поставляемое программное обеспечение должны быть совместимы;

колоризация облаков точек в фактические цвета;

синхронизированная работа с облаками точек, траекторией и панорамными снимками;

сшивка отдельных участков съемки в один;

иметь возможность проведения сканирования с использованием автомобильного транспорта, вручную (рюкзак), а также БЛА.

1.3. Технические характеристики мобильного лазерного сканера:

максимальная дальность - не менее 250 м;

частота сканирования не менее 640 000 точек/сек;

точность: не менее 50 мм;

поле зрения сканирования горизонтальное - не менее 270°;

поле зрения сканирования вертикальное - не менее 40°;

длина волны лазера – не менее 905 нм;

класс безопасности – не менее Класса 1, безопасный для глаз;

возможность подключения внешней камеры;

встроенный ГНСС приемник;

транспортировочный кейс;

USB накопитель или флеш карта объемом не менее 256 ГБ – 1 шт.;

1.4. Технические характеристики мобильного комплекта для лазерного сканера:

ГНСС антенна – 1 шт.;

панорамная камера – 1 шт.;

мини-вешка геодезическая – 1 шт.;

внешний аккумулятор емкостью не менее 30000 мА/ч – 2 шт.;

рюкзак для лазерного сканера – 1 шт.;

крепление на мини-вешку для лазерного сканера с изменяемым углом наклона – 1 шт.;

крепление с присосками для автомобиля – 1 шт.;

крепление для панорамной камеры – 1 шт.

1.5. Технические характеристики панорамной камеры:

разрешение видеосъемки – не менее 8к;

физический размер матрицы - 1/1.28";

количество пикселей при фотосъемке – не менее 72 Мп;

карта памяти microSDHC или microSDXC объемом – не менее 256 Гб.

1.6. Технические характеристики БЛА:

возможность установки мобильного лазерного сканера;

длительность полета не менее 30 мин;

скорость полета не менее 40 км/ч;

2 аккумуляторные батареи;

зарядное устройство в защитном кейсе;

поисковый комплект.

1.7. Наличие сервисного центра на территории Республики Беларусь.

1.8. Минимальные технические характеристики и комплектация ноутбука:

диагональ монитора – не менее18",

процессор – не менее i9 -14900НХ (или аналог),

оперативная память – не менее 64 GB,

твердотельный накопитель SSD – не менее 4 ТВ,

видеокарта – не менее RTX 5090 24 GB (или аналог),

операционная система Windows (данное требование обусловлено необходимостью обеспечения совместимости с имеющимся у заказчика оборудованием).

полноразмерная мышь.

1.9.Поставщик оборудования при поставке обеспечивает пуско-наладочные работы, консультации по настройке и установке программного обеспечения, пробный запуск оборудования и обучение 2-х специалистов Покупателя с подписанием Сторонами соответствующих Акта о введении оборудования в эксплуатацию и Акта о проведении обучения.

1.10. Поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не были восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты подписания представителями сторон Акта ввода в эксплуатацию.