Приложение 1 к заявке на покупку №А710-08/262

Техническое задание на закупку сварочного аппарата Aurora PRO SKYWAY 550 SYNERGIC или  аналог.

1. Основные требования к товару.

| Основные характеристики |  | Количество |
| --- | --- | --- |
| Сварочный ток (А) | Не менее 20, не более 550 | 6 – штук. |
| Диаметр электрода (мм) | От 1,6 до 5 |  |
| Назначение | MIG/MAG, MMA, TIG Lift |  |
| Напряжение холостого хода (В), не ниже | 84 |  |
| Охлаждение | Воздушное и жидкостное |  |
| Продолжительность нагрузки (%), не ниже | 40 |  |
| Синергетический режим | В наличии |  |
| Максимальный сварочный ток (А), не ниже | 550 |  |
| Режимы подачи тока | 2T/4T, Spot MIG |  |
| Регулировка индуктивности | В наличии |  |
| Требования к питающей сети |  |  |
| Входное напряжение (В) | 380 |  |
| Работа в сетях с пониженным напряжением (В) | 340 |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |
| Горячий старт | В наличии |  |
| Конструктивные особенности |  |  |
| Емкость катушки с проволокой, используемой в данном аппарате, диаметр (мм) | 200 и 300 |  |
| Класс изоляции | не ниже, F |  |
| Степень защиты | не ниже, IP23 |  |
| Подающий механизм | выносной |  |
| Дисплей | В наличии |  |
| Тип горелки (для MIG/MAG) | съемная (еврорукав) |  |

2. Комплект поставки.

- Станция охлаждения;
- Выносной подающий механизм с пакетом промежуточных кабелей (70мм2, 10-метров).
- Транспортировочная тележка.
- Горелка с водяным охлаждением 501D или аналог  длиной 3 метра - 1 шт.

- Сварочные горелки и кабельные провода  длинной не менее 4-х метров для всех трех режимов сварки (MIG/MAG, MMA, TIG)
- Комплект роликов с V-образной канавкой для работы со стальной проволокой 0.8/1.0; 1.2/1.6.

- Комплект вольфрамовых электродов.
- Комплект роликов для работы с порошковой проволокой 1.0/1.2; 1.2/1.6;
- Кабель 70 мм кв. длиной 4 метра - 1 шт;
- Зажим на массу 500А - 1 шт.

- Технический паспорт.

- Руководство по эксплуатации на русском или белорусском языке.

3. Дополнительные требования.

- Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным и не бывшим в употреблении.

-  Поставщик обязуется выполнить поставку товара, разгрузку, установку, пуско-наладочные работы, такелажные работы по перемещению и установке оборудования на место последующей эксплуатации за свой счет.

Гарантийные обязательства: не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию