УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Медицинское оборудование

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Аппарат ИВЛ для проведения неинвазивной искусственной вентиляции легких в домашних условиях |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.21.800 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 71511,66 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилёвская поликлиника №5» 791082488 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав закупаемого оборудования (на 1 комплект):

  - Базовый блок аппарата с рукояткой для переноски – 1 шт.

  - Мобильная тележка для крепления базового блока – 1 шт.

  - Аккумулятор – 1 комплект.

  - Шланг кислорода высокого давления со штуцером – 1 шт.

  - Увлажнитель с контролем температуры дыхательной смеси и подогревом дыхательного контура – 1 комплект.

  - Многоразовая камера – не менее 1 шт.

  - Однонаправленный дыхательный контур пациента с одной линией, обогреваемый на вдохе, с камерой автоматического заполнения – 20 комплектов.

  - Дыхательный контур с коннектором диаметром 20-22 мм и клапаном выдоха – не менее 1 комплекта.

  - Держатель (кронштейн) для фиксации дыхательного контура – 1 шт.

  - Силиконовый тест-мешок –  1 шт.

  - Саморасправляющийся мешок Амбу с линией подачи кислорода – 1 комплект.

1.12.Одноразовые бактериальные фильтры – 50 шт.

2.Показатели (характеристики):

2.1* Возможность использования на дому.

2.2 Аппарат должен работать от встроенной турбины. Турбина должна обеспечивать устойчивую работу независимо от давления в системе газоснабжения O2, используя окружающий воздух.

2.3*Ресурс работы от внутреннего источника автономного питания не менее 1 часа и от внешнего не менее 6 часов.

2.4 Аппарат должен обеспечивать вентиляцию через однонаправленный дыхательный контур с расположением клапана выдоха в месте подключения к пациенту (трахеостомической трубке в количестве 10 штук).

2.5 Вес аппарата не более 7 кг.

2.6 Шум, создаваемый турбиной, не должен превышать 45 дБ, что должно подтверждаться технической документацией производителя.

2.7 Аппарат должен обеспечивать устойчивую работу с поддержанием заданной концентрации кислорода при его подаче из кислородного концентратора с потоком 1-10 л в минуту.

2.8* Аппарат должен иметь оснащение увлажнителем с регуляцией степени нагрева вдыхаемой смеси и многоразовой камерой.

2.9 Аппарат должен иметь возможность проведения ИВЛ в процессе транспортировки.

2.10. В аппарате должна быть предусмотрена блокировка кнопок управления для предотвращения несанкционированных изменений параметров вентиляции.

2.11 Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.

2.12 Аппарат должен монтироваться на мобильной тележке. Фиксация или снятие аппарата с тележки должно выполняться без использования инструмента.

2.13 Наличие стояночного тормоза на тележке для предотвращения несанкционированных передвижений аппарата.

2.14 Вентилируемые маски должны быть оснащены стропами головного крепления и коннекторами для подключения дыхательного шланга и кислорода, клапаном безопасности и кислородным портом для использования с устройствами CPAP или BiLevel (DuoPAP, BiPAP или аналоги), коннектором для подключения шланга 20-22 мм с возможностью вращения на 360°.

2.15. Режимы, методы и дополнительные опции искусственной вентиляции:

2.15.1 Контролируемая вентиляция с контролем по объему (IPPV, CMV, VCV, V-CMV) и/или управляемо-вспомогательная вентиляция по объему (А/С, SIPPV, S-CMV, aVCV) с управляемым автоматически инспираторным потоком.

2.15.2 Управляемая вентиляция с контролем по давлению (PCV), с удержанием заданного давления в дыхательных путях в течение времени вдоха.

2.15.3 Комбинация ассистирующей вентиляции с режимом вентиляции с контролем по давлению (PCV/BIPAP/ASB, DuoPAP/PSV) должна предполагать срабатывание триггера только на нижнем уровне давления.

2.15.4 Вентиляция с поддержкой давления (ASB, PSV) — ассистирующая вентиляция, с поддержкой давлением - время вдоха, дыхательный объем, регулируются в зависимости от инспираторного запроса пациента, время завершения вдоха, автоматически адаптируется к объему утечки.

2.15.5 Вентиляция апноэ — автоматический переход на управляемую вентиляцию (с параметрами предустановленными пользователем) в случае остановки дыхания в синхронизированных и ассистирующих режимах, выбор времени апноэ в пределах от 15 до 60 секунд.

2.15.6 Аппарат должен иметь специальные настройки для обеспечения ИВЛ как через искусственные дыхательные пути (эндотрахеальная трубка), так и через неинвазивный интерфейс (назальная, полнолицевая маска и др.) в любом из имеющихся режимов.

2.16. Устанавливаемые параметры ИВЛ:

2.16.1 Частота управляемой вентиляции не уже 5-45 в минуту, время вдоха не уже 0,6-5 сек.

2.16.2 Управляемое инспираторное давление не уже 6-40 мбар. Регулировка нарастания давления не уже 0,1-2 секунды.

2.16.3 Положительное давление к концу выдоха не уже 3-18 мбар.

2.16.4 Возможность регулирования триггера потока.

2.16.5 Давление поддержки не уже 0-35 мбар не зависимо от уровня положительного давления к концу выдоха.

2.17. Тревожная звуковая и визуальная сигнализация:

2.17.1Высокое и низкое пиковое давление в дыхательных путях.

2.17.2 Высокая частота дыхания, апноэ.

2.17.3 Высокий и низкий минутный объем вентиляции.

2.17.4 Утрата централизованного электропитания.

2.17.5 Низкое давление кислорода/воздуха.

2.17.6 Высокая или низкая концентрация кислорода на вдохе.

2.17.7 Низкий уровень зарядки батарей.

2.17.8 Разгерметизация дыхательного контура.

2.17.9 Должна быть предусмотрена возможность регулировки громкости сигнала.

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Электрохирургический высокочастотный аппарат (коагулятор) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту№2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.790 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 15000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Бобруйский родильный дом» 790323811 |

Приложение к лоту №2:

1.Состав (комплектация) (на 1 комплект):

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электрохирургический высокочастотный аппарат (коагулятор): |  |
| 1.1. | ВЧ электрохирургический блок | 1шт. |
| 1.2 | Нейтральный электрод из токопроводящей резины | 1 шт. |
| 1.3 | Держатель нейтрального электрода | 1 шт. |
| 1.4 | Педаль двухклавишная | 1 шт. |
| 1.5 | Сетевой кабель 220В | 1 шт. |
| 1.6 | Держатель монополярных инструментов (электродов) | 1 шт. |
| 1.7 | Держатель биполярных инструментов (пинцетов) | 1 шт. |
| 1.8 | Биполярный одноразовый инструмент для лигирования и рассечения тканей | 2 шт. |

2.Показатели (характеристики):

| № п/п | Наименование | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Номинальная выходная мощность | не менее 400 Вт |
| 2.2 | Монополярные режимы работы | не менее 8 |
| 2.3 | Биполярные режимы работы | не менее 4 режимов, включая режим термошва |
| 2.4 | Наличие функции | «Автостарт/автостоп» |
| 2.5 | Наличие функции | автоматического отключения подачи тока на инструмент при завершении биполярного лигирования |
| 2.6 | Наличие функции | оповещения о разрыве цепи нейтрального электрода звуковым и световым индикаторами с одновременной блокировкой активации монополярных режимов работы |
| 2.7 | Длина кабеля нейтрального электрода | не менее 3 м |
| 2.8 | Площадь нейтрального электрода | не менее 400 см2 |
| 2.9 | У держателя монополярных инструментов инструментальная часть: аппаратная часть: | подключение к электродам со штекером 4 мм трехполюсная вилка |
| 2.10 | Длина кабеля у держателя монополярных инструментов | не менее 3 м |
| 2.11 | Длина кабеля у держателя биполярных инструментов | не менее 3 м |
| 2.12 | Биполярный одноразовый инструмент для лигирования и рассечения тканей: | встроенный кабель; диаметр инструмента не более 5 мм; длина инструмента не менее 370 мм; бранши инструмента изогнутые; |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 	                                 	                              Ю.В.Сергиенко